MONITEUR FEDERAL 2ème degré

HENDAYE : Juillet 2004

# Aspects théoriques de l’activité

Coefficient 3 : Durée 1 heure

Vous êtes responsable technique dans un club au bord de mer et vous êtes confronté dans la saison à

plusieurs situations :

- On vous demande conseil pour fabriquer un Nitrox pour 2 personnes qui souhaitent effectuer une plongée dont la profondeur maximale sera de 34 mètres. Les blocs Nitrox ont une capacité de 12 litres. Vous disposez d’une bouteille de 50 litres d’oxygène pur et d’un compresseur permettant de porter la pression dans les blocs à 220 bars (on ne tient pas compte des effets liés à la température).

(10 points)

  - En vous servant de vos connaissances liées à la toxicité de l’oxygène, quel Nitrox vous semble le plus adapté à une plongée en mer ? A une plongée dans un lac situé à 2000 m d’altitude  (la pression atmosphérique est estimée à 0,8 bar)

Résultat donnés en pourcentages d’oxygène arrondis à la valeur la plus proche

  - La palanquée décide de plonger en mer. Vous procédez à une analyse des gaz ainsi qu’une vérification de la pression résiduelle des blocs. Ils contiennent tous les 2 un Nitrox 40 à une pression de 60 bars pour l’un et de 40 bars pour l’autre. Dans un souci d’économie vous décidez de réutiliser ces mélanges. Comment vous y prenez vous ? (justifiez votre réponse par le calcul).

  - Quelle est la pression minimale dont vous devez disposez dans la bouteille d’oxygène pour fabriquer le Nitrox demandé ?

  - Si la bouteille d’oxygène pur contenait au départ 120 bars, combien de gonflages identiques à celui de la question « b » pouvons-nous réaliser ?

  - Pour plonger à 20 mètres réels dans  en lac à 2000 mètres (pression atmosphérique supposée de 0,8 bar) quel Nitrox dois-je fabriquer pour lire directement mes tables air ?

NB composition de l’air Oxygène 20%, Azote 80%

- Le président de votre club évoque le manque d’initiateur dans votre structure. Il vous demande d'organiser une formation complète pour 6 plongeurs chevronnés du club : 3 sont niveau II, un est niveau III et deux autres sont niveau IV (6 points) :

Etablissez votre programme complet de la formation et de l’examen final. Pour chaque phase de la préparation, vous préciserez les qualités des encadrants.

NB : La demande porte sur l’ organisation logistique du stage et non sur le contenu pédagogique

3)  Dans le cadre des progrès réalisés par les constructeurs, la surcompensation est apparue sur le marché.

Le schéma ci-dessous représente la coupe d'un premier étage "surcompensé"

Examinez soigneusement cette coupe et expliquez les caractéristiques de cette amélioration.

Subaqua : Schéma de Henri LEBRIS;

MONITEUR FEDERAL 2ème degré

HENDAYE : Juillet 2004

# Aspects théoriques de l’activité

Coefficient 3 : Durée 1 heure

Vous êtes responsable technique dans un club au bord de mer et vous êtes confronté dans la saison à

plusieurs situations :

- On vous demande conseil pour fabriquer un Nitrox pour 2 personnes qui souhaitent effectuer une plongée dont la profondeur maximale sera de 34 mètres. Les blocs Nitrox ont une capacité de 12 litres. Vous disposez d’une bouteille de 50 litres d’oxygène pur et d’un compresseur permettant de porter la pression dans les blocs à 220 bars (on ne tient pas compte des effets liés à la température).

(10 points)

  - En vous servant de vos connaissances liées à la toxicité de l’oxygène, quel Nitrox vous semble le plus adapté à une plongée à cette profondeur

- en mer ?

Mer : 1,6/4,4 = 0,36 => Nitrox 36

- en altitude dans un lac situé à 2000 d’altitude  (la pression atmosphérique est estimée à 0,8 bar)

Altitude : Patm = 0,8 => Pabs = 0,8+3,4 = 4,2 => 1,6/4,2 = 0,38 => Nitrox 38

Les résultats seront donnés en pourcentages d’oxygène arrondis à la valeur entière la plus proche

  - La palanquée décide de plonger en mer. Vous procédez à une analyse des gaz ainsi qu’une vérification de la pression résiduelle des blocs. Ils contiennent tous les deux un Nitrox 40 à une pression de 60 bars pour l’un et de 40 bars pour l’autre. Dans un souci d’économie vous décidez de réutiliser ces mélanges. Comment vous y prenez vous pour obtenir le mélange préconisé? (justifiez votre réponse par le calcul).

2 blocs reliés : équilibres des pressions => Nitrox 40 à 50 bars pour un volume total 24 litres

Le plus simple est de raisonner sur l’azote qui ne provient que de l’air comprimé :
L’azote :

on a en azote avec un Nitrox 40 : 0,6 * 50 b = 30 bars d’azote
on veut un Nitrox 36 : 0,64 * 220 b = 141 bars
on a donc besoin d’ajouter : 141-30 = 111 bars d’azote

L’azote provient uniquement de l’air comprimé, mélange naturel 20/80. Lorsque l’on ajoute 5 volumes d’air, on délivre 4 volumes d’azote (1 volume d’azote = 5/4 volumes d’air)

Donc pour délivrer 111 b d’azote, il faut délivrer  111*5/4 = 139 bars d’air au compresseur (dont 28 bars sont de l’oxygène)

L’oxygène :

on a en oxygène avec un Nitrox 40 : 0,4 * 50 b = 20 bars d’oxygène

on ajoute avec le compresseur 28 b d’oxygène
on veut un Nitrox 36 : 0,36 * 220 b =  79 bars

on a donc besoin d’ajouter avec la B50 d’oxygène : 79 - 20 - 28 = 31 bars d’oxygène

Pour le gonflage : on lit au départ 50 bar après l’équilibre. On complète jusqu’à 81 bar avec la B50 d’oxygène puis gonflage à l’air au compresseur jusque 220 bar

  - Quelle est la pression minimale dont vous devez disposer dans la bouteille d’oxygène pour fabriquer le Nitrox demandé ?

Il faut 31 b d’02 par bloc soit 31 * 12 * 2= 744 l d’O2

Ce volume est à retirer d’un volume V de la B50 dont la pression après les deux gonflages sera au moins égale à 81 b.

(V-744)/50 = 81   V= 4794 l soit  une pression minimale avant gonflage dans la B50 de 4794/50= 96 b (NB jury : considérer ce résultat comme juste).

Par souci de simplification on ne tient pas compte de la présence d’un clapet anti retour qui serait obligatoire dans la pratique.

  - Si la bouteille d’oxygène pur contenait au départ 120 bars, combien de gonflages identiques à celui de la question « b » pouvons-nous réaliser ?

Besoin en oxygène 31b * 24 l = 744 l

Chute de pression dans la B50 : 744/50= 15 bars

1ère série de 2 blocs : chute de 120 -15 = 105 b

2ème série de 2 blocs : chute de 105 - 15 = 90 b

3èmé série de 2 blocs : chute de 90 - 15 = 65 => pression insuffisante

=> Réponse : 2 séries supplémentaires de 2 blocs

  - Pour plonger à 20 mètres réels dans un lac à 2000 mètres (pression atmosphérique supposée de 0,8 bar) quel Nitrox fabriquer pour lire directement les tables air ?

Profondeur fictive pour entrer dans la table air 20/0,8 = 25 m

Pression à 25 m = 2,5 + 0,8 = 3,3

Pression à 20 m = 2 + 0,8 = 2,8

3,3 * %N2 = 2,8 * 0,8 => %N2 = 0,68 => Nitrox 32

NB composition de l’air Oxygène 20%, Azote 80%

- Le président de votre club évoque le manque d’initiateurs dans votre structure. Il vous demande d'organiser une formation complète en piscine pour 6 plongeurs chevronnés du club (nouvelle formule) : trois sont niveau II, un est niveau III et deux autres sont niveau IV (6 points) :

Enoncez les différentes étapes de la formation à conduire jusqu’à l’examen final. Pour chaque étape, vous préciserez le niveau des encadrants.

NB : La demande porte sur l’organisation logistique du stage et non sur le contenu pédagogique

Formation initiale de 2 jours avec 1 MF2 (possibilité 1 MF1 tuteur de stage)

Besoin matériels : salle de cours équipée

Remise livret du livret pédagogique à l’issue de la formation avec validation de la formation initiale

Stage en situation en club : 12 séances piscines. 2 encadrants recommandés

Spécificité N4 : organisation d’un module milieu naturel (GC4) pour enseignement Niveau 2. Encadrement E4 obligatoire.

Examen : déclaration CTR de l’examen. Constitution du jury complet. Réalisation des 3 épreuves. Envoi des dossiers à la CTR qui délivre les diplômes.

3)  Dans le cadre des évolutions techniques proposées par les constructeurs, la surcompensation est apparue sur le marché.

Le schéma ci-dessous représente la coupe d'un premier étage "surcompensé"

Examinez soigneusement cette coupe et expliquez les caractéristiques de cette amélioration.

La HP agit sur l’épaulement supplémentaire du piston (S3-S2). Elle constitue donc une force de fermeture supplémentaire. Donc lorsque la HP diminue, cette force diminue. Conséquence : la baisse de la HP entraîne une légère hausse de la MP.

Subaqua : Schéma de Henri LEBRIS;