Question 1 : Séjour en Mer rouge (6 pts)

Votre club organise une croisière d’une semaine en mer rouge pendant l’été. 25 adhérents y participent. Au cours de l’avant dernière plongée, votre binôme de palanquée, après l’ascension (longue) de l’échelle du navire de croisière se dit extrêmement fatigué, il a du mal à garder la station debout.

- Que suspectez-vous et pour quelles raisons ?

- Quels sont les facteurs favorisants présents spécifiquement dans ce récit ?

- Quels retours d’expérience pourriez-vous faire pour mieux prévenir ce type d’évènement lors de ce type de séjour ?

Question 2 : Conseil d’achat d’un ordinateur de plongée (7 pts)

- Un plongeur Niveau 3 souhaite acquérir un ordinateur de plongée correspondant à sa pratique (plongée profonde, plongée tek). Comment pouvez-vous synthétiser en quelques mots les différents marques modèles de décompression d’ordinateurs courants existants en donnant quelques exemples.

- Certaines marques proposent de pouvoir modifier les gradient factors. Pouvez-vous donner une courte définition des GF

- Quel impact aura une modification de ces GF ? (1,5 pt)

- Selon vous, quels critères de choix vous paraissent important à donner à de nouveaux plongeurs souhaitant faire leur 1er achat (2 pts) ?

Question 3 : Une plongée courante… (3 pts)

La cohésion des palanquées en plongée saturante est souvent complexe. Plusieurs facteurs sont souvent explicables :

- Cohabitation de différents types de moyens de désaturation

- Mauvaise utilisation des moyens de désaturation

- Consignes non ou mal partagées

Dans le cadre des formations de cadres en exploration en milieu naturel GP-N4 et en formation -MF1 & MF2-, comment pouvez-vous sensibiliser vos stagiaires en formation ?

Question 4 : Tables MN 90 (4 pts)

- Rappelez les conditions d’utilisation des tables MN90 (1 pt)

- Vous terminez une plongée le matin à 10H43 avec un GPS = K. Vous souhaitez plonger l’après-midi à 22m en limitant vos paliers à l’air à 10mn maximum avec un temps minimum de plongée (hors DTR) de 30mn. A quelle heure au plus tôt pouvez-vous envisager l’immersion ? (3 pts)

REFERENTIEL DE CORRECTION

Question 1 : Séjour en Mer rouge (6 pts)

Votre club organise une croisière d’une semaine en mer rouge pendant l’été. 25 adhérents y participent. Au cours de l’avant dernière plongée, votre binôme de palanquée, après l’ascension (longue) de l’échelle du navire de croisière se dit extrêmement fatigué, il a du mal à garder la station debout.

- Que suspectez-vous et pour quelles raisons ? (2 pts)

Il est fort probable que nous soyons en présence d'un accident de décompression. Les symptômes fatigue et difficulté à tenir une station debout sont plutôt spécifiques de l’ADD. Plusieurs facteurs concomitants plaident en cette faveur : enchaînement de plongées avec saturation probablement forte en fin de semaine, Météo probablement propice à une déshydratation (fortes chaleurs), effort en fin de plongée.

- Quels sont les facteurs favorisants présents spécifiquement dans ce récit ? (2 pts)

Plusieurs risques s'additionnent dans ce récit et comme souvent l’addition de facteurs favorisant mène irrémédiablement à l’accident :

- Saturation importante (fin de séjour)

- Chaleur importante favorisant une déshydratation

- Effort pour remonter à l’échelle

- Quels retours d’expérience pourriez-vous faire pour mieux prévenir ce type d’évènement lors de ce type de séjour (2 pts)

- Demander à chaque plongeur de boire régulièrement

- Limiter la remontée avec le bloc comme l’échelle est importante

- Pas de plongée sur une demi-journée en milieu de séjour pour favoriser une bonne désaturation

- Plonger au Nitrox si possible qui limitera aussi la saturation

- Limiter la profondeur quand cela est possible

- Privilégier des fins de plongées dans une faible profondeur favorisant également la désaturation des plongeurs

Question 2 : Conseil d’achat d’un ordinateur de plongée (7 pts)

- Un plongeur Niveau 3 souhaite acquérir un ordinateur de plongée correspondant à sa pratique (plongée profonde, plongée tek). Comment pouvez-vous synthétiser en quelques mots les différents marques modèles de décompression d’ordinateurs courants existants en donnant quelques exemples. (2 pts)

  - Modèles type Haldaniens modèles dit par perfusion : Tables Buhlmann (Uwatec, OSTC, Shearwater…)

  - Modèles dits à faible gradient de bulles (RGBM) (Mares, Suunto, Cressi)

- Certaines marques proposent de pouvoir modifier les gradient factors. Pouvez-vous donner une courte définition des GF (1,5 pt)

- Les Gradient Factors sont destinés à offrir des paramètres de conservatisme et modifier le profil de la décompression pour les modèles de décompression type Bühlmann par rapport à la valeur maximale de M-value et s’expriment en pourcentage.

- Ils définissent la pente d’une droite qui se situe entre la ligne des M-values et celle des pressions ambiantes (cf schéma ci-dessous ; la courbe se lit de droite à gauche)

- Quel impact aura une modification de ces GF ? (1,5 pt)

- Le GF haut détermine la durée des paliers proches de la surface : plus celui-ci est élevé et moins la durée des paliers sera importante

- Le GF bas détermine la profondeur proposée au premier palier : Plus il est élevé et moins le premier palier sera profond.

- Selon vous, quels critères de choix vous paraissent important à donner à de nouveaux plongeurs souhaitant faire leur 1er achat (2 pts) ?

- Taille de l’écran

- Lisibilité (couleur / monochrome / lumineux ou non)

- Prix

- Paramétrages de certaines options (alarmes, dureté, conservatisme sur le modèle de décompression

- Ergonomie (nombre de boutons, facilité et sécurité d’attache), facilité de recharge ou changement de pile

- Gestion d’air

- Transfert possible des données sur ordinateur

- Look général

- Utilisation future envisagée : TEK/Nitrox/Récréative uniquement

Chaque plongeur mettra le curseur plus haut sur certains critères et d’autres moins. Le rôle du cadre est d’aider au choix correspondant le mieux à l’élève en fonction de ses priorités.

Question 3 : Une plongée courante… (3 pts)

La cohésion des palanquées en plongée saturante est souvent complexe. Plusieurs facteurs sont souvent explicables :

- Cohabitation de différents types de moyens de désaturation

- Mauvaise utilisation des moyens de désaturation

- Consignes non ou mal partagées

Dans le cadre des formations de cadres en exploration en milieu naturel GP-N4 et en formation -MF1 & MF2-, comment pouvez-vous sensibiliser vos stagiaires en formation ?

- Importance pour le tuteur de bien connaître les différents modèles d’ordinateurs existants pour bien les enseigner. Volume horaire important à déployer dans le cadre des formations des plongeurs et des encadrants (beaucoup plus que la formation sur les tables MN90)

- Idem pour les guides de palanquée

- Avoir une meilleure communication avant et pendant la plongée liée à la décompression (briefing détaillé sur les modèles de décompression en présence et leur facilité de compatibilité ou non) ; utilisation de signes conventionnels et non conventionnels mais connus de tous et rappelés avant l’immersion.

- Avoir un parcours sous-marin identique pour toute la palanquée afin de limiter des paramètres différents au sein d’un même groupe de plongeurs.

- Adopter un profil de décompression validé par tous (Exemple : pas de paliers profonds mais réaliser un palier de principe si les conditions le permettent)

Question 4 : Tables MN 90 (4 pts)

- Rappelez les conditions d’utilisation des tables MN90 (1 pt)

- Plongée à l’air limitée à 60m

- Au niveau de la mer

- Vitesse de remontée de 15m/mn puis entre les paliers ou le palier et la surface de 6m/mn

- 2 plongées par 24H maximum

- Plongée sans effort

- Vous terminez une plongée le matin à 10H43 avec un GPS = K. Vous souhaitez plonger l’après-midi à 22m en limitant vos paliers à l’air à 10mn maximum avec un temps minimum de plongée (hors DTR) de 30mn. A quelle heure au plus tôt pouvez-vous envisager l’immersion ? (3 pts)

- A 22m , si l’on souhaite avoir 10mn de palier max  Temps max pour une plongée simple = 45mn.

- Si nous souhaitons avoir une plongée de 30mn au moins, on accepte donc une majoration max de 15mn.

- A 22m une majoration max de 15 correspond à un N2 résiduel de 0,95. Avec un GPS K,  on trouve 0,95 de N2 résiduel avec 3H30 d’intervalle  minimum.

- La plongée doit donc être programmée au plus tôt 3H30 après 10H43 c’est-à-dire 14H13 pour l’immersion de la 2ème plongée