Aspects théoriques de l’activité

MONITEUR FEDERAL 2ème degré

Niolon Mai 2005

Coefficient 3 : Durée 1 heure

1ère Partie

Vous êtes le seul MF2 de votre club et votre président vous sollicite pour étudier les besoins en vue de l’investissement pour moderniser votre station afin de limiter les sollicitations pour la corvée de gonflage. Le comité directeur souhaite creuser la piste du stockage d’air comprimé à l’aide de tampons. Le parc de bouteilles est constitué de 12 blocs de 12 L et de 8 blocs de 15 L dont la pression d’épreuves est 300 b. Votre compresseur a un débit de 20 m3 / heure et peut gonfler jusqu’à 350 b.

1) Combien devez-vous prévoir de séries de 3 tampons de 100 l à 250 b de service pour assurer la totalité du gonflage, sachant :

  - qu’il reste une moyenne de  50 b dans les blocs après une sortie

  - que le bateau est équipé d’une rampe reliée au local de gonflage qui permet de gonfler la totalité des bouteilles en même temps

2) Sachant que la température des bouteilles après gonflage est de 45° et que la température du local ne descend jamais en dessous de 18° :

- A quelle pression retrouvera-t-on les blocs quand ils auront refroidi ?

3) Aurait-il été plus judicieux d’envisager l’achat de tampons de 100 L à 350 b : Envisagez tous les aspects de votre choix ?

Vous profitez de l’opportunité pour inciter votre club à complétez la station en prévoyant l’équipement nécessaire pour fabriquer du mélange NITROX. (L’étude se fait en utilisant le matériel existant, il n’est pas question d’acheter un nouveau compresseur)

4) Quel type de matériel devez vous prévoir ?

5) Pouvez-vous utilisez les blocs déjà en votre possession ? Argumentez !

6) Quelles informations donneriez-vous à un niveau 3 fraîchement diplômé pour lui expliquer les avantages et inconvénients d’1er étage à piston et d’1er étage à membrane pour le guider dans le choix de l’achat d’un détendeur ?

2ème partie

Le président de votre commission technique départementale vous sollicite pour organiser un stage initial de 2 jours pour une formation d’initiateur. A cette occasion, il vous adjoint 2 MF1 afin qu’ils puissent ensuite suivre des stagiaires dans leur club. 15 stagiaires sont prévus et vous disposez des locaux nécessaires.

1) Comment allez vous concevoir ces deux journées ? Présentez votre réponse sous la forme d’un planning dans lequel vous indiquerez les plages horaires et une présentation rapide des différentes interventions.

2) Comment allez-vous intégrer vos MF1 et quel rôle vont-ils pouvoir jouer dans votre dispositif de formation ?

Vous aurez par la suite à organiser l’examen final. Il devra se déroulez sur une journée et 12 candidats s’y présenteront.

3) Par qui serez-vous mandaté pour assurer cette organisation et qui sera le président du jury ?

4) Indiquez les conditions de candidatures.

5) Déterminez les moyens logistiques nécessaires à sa mise en œuvre.

6) Définissez le jury minimum pour en assurer le déroulement dans des conditions acceptables.

7) Présentez le planning de votre journée.

Aspects théoriques de l’activité

Référentiel de correction

1ère Partie

- Deux séries de 3 tampons :  (2 points)

[(264 x 50) + (300 x 250) = 156 b

[(264 x 44) : 50] : 100 = 2.32

- Pression à froid : (200 x 291) : 318 b = 183 b (1 point)

- Non :    - loi de Van der VAALS

  - problèmes de contraintes matériel : compresseur

- Tampon O2 – Lyre O2 – surfiltreur – Etc….  (2 points)

- Arrêté de juillet 2004 : compatibilité des bouteilles avec utilisation O2 pur (1 point)

- Informations pertinentes sur les caractéristiques attendues (variations MP, conditions d’utilisation particulières etc….) permettant au N3 de faire un choix en fonction de sa pratique .   (2 points)

2ème partie

- Le planning doit faire apparaître une couverture de l’ensemble des thèmes prévus par le texte, avec une répartition et une gestion cohérente des plages horaires. Les contenus doivent être définis dans leurs grandes lignes (3 points)

- Intégration active dans le fonctionnement du stage et définition d’éléments formatifs permettant au MF1 d’assurer la tâche de formateur qui lui sera dévolue. (2 points)

- CTR – Président de la structure organisatrice (club, département, etc…) (1 point)

- Voir manuel (1 points)

- Les moyens définis par le candidat doivent permettre une organisation efficace de l’examen (matériel, locaux etc…) (2 points)

- La composition du jury est conforme au texte, le nombre de moniteurs est suffisant et raisonnable. Les prérogatives des moniteurs sont respectées.(2 points)

- Planning cohérent et réaliste. (1 point)