Monitorat fédéral  2ème degré

Niolon Mai 2010

Aspects théoriques de l’activité Durée 1h30

Vous donnez à vos futurs MF1 des cours de perfectionnement sur l’utilisation du matériel.

Pour cela vous développerez chronologiquement les 3 questions ci-dessous.

### Question 1  ( 6 pts )

Vous devez gonfler 4 blocs de 12L à 200 bars avec un mélange Nitrox 40/60.

Pour cela vous disposez de :	1 compresseur d’air

1 bouteille B50 d’O2 gonflée à 150 bar

2 blocs de 12 L gonflés à 40 bar au Nitrox 32/68

2 blocs de 12 L gonflés à 35 bar au Nitrox 39/61

- Détaillez la méthode de gonflage de ces bouteilles : Justifiez votre choix

- Expliquez succinctement les autres méthodes d’enrichissement de l’air en O2 pour la fabrication de mélanges Nitrox. Donnez les avantages et les inconvénients

(on prendra la composition de l’air 20% O2 80% N2 )

#### Question 2  (4 pts)

Sur le bateau votre détendeur parfaitement révisé est branché sur une bouteille ouverte. En appuyant sur le bouton de surpression de votre deuxième étage, celui ci se met à fuser fortement. A partir du schéma ci-dessous :

- Expliquez le mécanisme de ce phénomène.

- Que pouvez-vous faire pour l’arrêter ?

- Ce phénomène est-il un inconvénient ou un avantage ? Justifiez votre réponse.

(Schéma de Henri LE BRIS)

#### Question 3  (5 pts)

Vous voulez donner des conseils à un stagiaire MF1 afin qu’il puisse dédramatiser une « panne d’air » à 40 m. Pour cela vous utiliserez les hypothèses suivantes :

- le plongeur utilise une bouteille de 12 L et un détendeur délivrant une moyenne pression relative de 10 bar.

- Le plongeur entame sa remontée dès qu’il ressent les premiers symptômes de manque d’air.

- Au cours de sa remontée, il inhale tous les 5 mètres un volume d’air maximum de 1,5 L et ceci jusqu’à 5 mètres de profondeur.

- Quelle est la pression absolue dans sa bouteille au départ du fond ?

- Quelle est cette pression à l’arrivée à 5 mètres ?

- Combien de fois pourra-t-il inspirer sur son embout à la profondeur de 5 mètres ?

(On prendra densité de l’eau 1 et patm 1000 hpa )

- Que pensez-vous de cette situation ?

Question 4  (5 pts)

Les statistiques des CROSS mettent en évidence une nette augmentation des actions de recherche en mer pour des plongeurs perdus.

Donner des conseils à des stagiaires MF1 qui voudraient organiser une plongée dérivante.

Monitorat fédéral  2ème degré  Niolon mai 2010

Proposition de réponses

Aspects théoriques de l’activité

# Question 1 (6pts)

- (3pts)

Fabrication par pression partielle : (1pt)

Le mélange est réalisé  à l’aide d’une lyre de transfert.

Avantage : Possibilité de fabriquer des mélanges supérieurs à 40% avec du matériel compatible O2.

Inconvénients : A l’équilibre des pressions, le transvasement n’est plus possible, les bouteilles d’O2 sont rendues avec un certain volume résiduel.

Fabrication demande beaucoup d’attention, précision des pressions partielles et du temps de remplissage ( 5b/mn ) utilisation d’une vanne de laminage.

Air ajouté par le compresseur exempt de toute particule d’huile.

Détails de la méthode de fabrication :( 2pts )

- Equilibrer des 4 blocs sur la rampe de gonflage

Volume d’O2 dans les 4 bouteilles (12x0,32x40x2)+(12x039x35x2)= 634,8L à 1bar

Volume d’N2 dans les 4 bouteilles (12x0,68x40x2)+(12x0,61x35x2)=1165,2L à 1bar

On veut 4x12x0,4x200=3840L d’oxygène à 1 bar

On veut 4x12x06x200=5760L d’azote à 1 bar

Il manque donc 5760-1165,2=4594,8L d’azote rajouté à 1 bar grâce au compresseur

Le compresseur devra injecter 4594,8/0,8=5743,5L d’air à 1bar dans les 4 bouteilles.

Dont 5743,5x0,2=1148,7L d’oxygène à 1 bar

Il faudra donc admettre au B50   3840-(634,8+1148,7)=2056,5L d’O2 à 1bar

Il restera une pression dans la B50 ((50x150)-2056,5)/50=108,87 bars

La pression dans les 12L étant de (2056,5+(2x12x40)+(2x35x12))/48=80,34 bars

Le reste du gonflage se faisant au compresseur

- (1pt)

Mélange à flux continu ou injection directe

Injection d’O2 pur directement à l’aspiration du compresseur  ( Nitrox limité à 40% )

Avantages : Utilisation de matériel standard

Possibilité de consommer entièrement la bouteille d’O2.

Inconvénients : Attention particulière au gonflage pour maintenir une concentration O2 inférieure à 40% pour ne pas risquer une auto-inflammation.

- (2pts)

La perméation gazeuse : Technique d’enrichissement de l’air en O2 en partant de l’air ambiant.

Un compresseur basse pression envoie de l’air à une unité de filtration qui élimine les polluants  Cet air ainsi filtré est chauffé avant de passer dans des membranes de polymère.

Cette membrane contrôle le passage sélectif des molécules de gaz.                              O2 /H2O/CO2 diffusant plus rapidement que l’azote constituent le perméat, l’azote et les gaz lents constituants le retentat.

En modifiant Pression entre l’amont et l’aval de la membrane, le débit et la température nous modifions la valeur du Nitox fabriqué.

Cet air est ensuite envoyé vers un compresseur haute pression. Celui-ci n’acceptant qu’une aspiration à la pression atmosphérique on intercale des systèmes de protection soit, contrôle du débit d’air du compresseur basse pression, soit contrôle du débit de nitrox à l’aspiration du compresseur haute pression, soit un compresseur HP adapté pour fonctionner à des pressions supérieures à la Patm.

### Question 2

1      (1,5pts)

En appuyant sur le bouton poussoir du deuxième étage nous ouvrons l’ensemble siège/clapet, l’air est  dirigé directement vers l’embout, entraînant avec lui par frottement les molécules d’air environnant provoquant ainsi une légère dépression sous la membrane.

Certains constructeurs limitent cet effet trompe en utilisant l’effet Vortex au niveau de l’embout.

D’autres constructeurs le limitent  en dirigeant un flux d’air vers la membrane.

- (0,5pt)

Pour arrêter ce phénomène il suffit de mettre le doigt devant l’embout.

3    (2pts)

Ce phénomène n’est pas un défaut.

En général la souplesse d’un détendeur diminue avec la profondeur car la viscosité et la masse volumique de l’air augmente, d’où d’importantes pertes de charge et une dégradation du confort respiratoire. Le remède est le réglage de l’effet de Trompe.

Ce phénomène est utilisé par la majorité des constructeurs puisque sur de nombreux deuxièmes étages il existe un petit levier qui permet de diriger plus ou moins le flux d’air vers la bouche du plongeur et donc de favoriser plus ou moins l’effet de trompe. Avec la profondeur on va donc canaliser au maximum le flux d’air.

# Question 3   (5pts)

- Pabs = 10+5=15 bars	 (0,5pt)

L’air disponible par le plongeur n’étant utilisable que sur la Pabs.

2/3	35 m  5x12/4,5=13,33l		Il peut inspirer 1,33l

30 m  4,5x12/4=13,5l		Il peut inspirer 1,5l

25m  4x12/3,5=13,71l		Il inspire 1,5l et il reste 12,21l

20 m  3,5x12,21/3=14,245l	Il inspire 1,5l et il reste 12,745l

15 m  3x12,745/2,5=15,294l	Il inspire 1,5l et il reste 13,794l

10 m  2,5x13,794/2=17,2425l	Il inspire 1,5l et il reste 15,7425l

5 m   2x15,7425/1,5=20,99l	Il peut inspirer ( 20,991-12)/1,5=6 fois

A5m pabs de l’air dans la bouteille 	P = (20,99x1.5/12)+10 = 12,62b		(4,0pts)

Le plongeur peut donc inspirer tous les 5m jusqu’à 5m puis respirer 6 fois sur son détendeur.

Il peut donc inspirer 12 fois !

4      	 Question ouverte 	(0,5pt)

# Question 4   (5pts)

Nous avons soit : (Plongée dérivante le long d’un tombant)

Plongée dérivante dans un chenal autorisé.

Plongée dérivante en pleine mer.

## Conseils pour le DP (1,5 pts )

Connaître les courants : Changement de marée.

Changement de courant avec les profondeurs.

Courant sortant dans une passe ( fin de plongée avec fort courant vers le large, risque       d’aspiration vers le bas sur le tombant immergé en sortie de passe ou dérive vers le large plongée à éviter )

Courant rentrant dans une passe ( fin de plongée, faible courant avec faible fond )

Le site doit se prêter à ce type d’exploration.

Les fonds doivent être connus en fonction du courant.

Même sens de progression pour toutes les palanquées

Fixer les paramètres (profondeurs et durées) en fonction des niveaux des plongeurs et des courants.

Fixer si possible des palanquées avec le minimum d’effectif.

Tous les membres d’une palanquée doivent se mettre à l’eau en même temps.

Définir les consignes pour la descente ( le long d’un pendeur / groupé en pleine eau )

Définir les consignes pour la remontée ( mise en place de parachute / en fonction du vent et de la houle s’écarter du tombant )

Définir les consignes de remontée dans le bateau ( signal lorsque le moteur est arrêté / utilisation d’un bout avec une bouée pour que les plongeurs s’accrochent )

Définir précisément le lieu de remontée pour les GP et le pilote afin d’effectuer une récupération groupée.

## Organisation matérielle (1,5 pts )

En fonction des courants et profil de la dérivante une bouée de signalisation avec dévidoir.

Parachute de palier.

Sifflet de signalisation.

Miroir de signalisation.

Si possible un fumigène ou une balise par palanquée.

Pendeur lesté pour la descente ( en fonction des conditions )

Matériel individuel bien vérifié.

Bout de traîne pour le ramassage des plongeurs.

## Conseils pour le GP (1 pt)

Sensibiliser le GP sur les risques d’espacements des plongeurs et donc de l’essoufflement.

Descente, rester groupés.

Toujours rester devant les plongeurs.

Vérifier le matériel bien rangé des plongeurs (par exemple détendeurs de secours qui s’accroche )

Donner les consignes en cas de perte.

Ne jamais chercher à remonter le courant.

## Conseils pour le pilote du bateau (1 pt )

Larguer les plongeurs au bon endroit en fonction du courant.

Prendre des amers ou relevé GPS sur le point de l’immersion (nécessaire en cas de recherche )

Suivre les bulles, sinon se déplacer à l’estime comme les plongeurs (sécurité surface )

Repérer le parachute de palier et se placer au courant ou au vent dominant pour le ramassage des plongeurs.

En cas de perte : Estimer en fonction du courant fond et de la dérive surface le point de sortie des plongeurs.

Si plongée en pleine mer ou courant sortant dans une passe effectuer une recherche circulaire centrée sur le point estimé de sortie

Si plongée le long d’un tombant  effectuer une recherche en lacet à partir du point d’immersion.