Monitorat fédéral  2ème degré

Niolon Mai 2012

Aspects théoriques de l’activité. Durée : 1 h 30 - Coefficient 3

Question 1 : La plongée aux mélanges Nitrox						(8 pts)

a) Parmi les différents procédés existants, citez les 3 méthodes de fabrication d’un mélange Nitrox en précisant les avantages et les inconvénients pour chacune d’entre elles.

b) Lors de la fabrication d’un Nitrox par transvasement d’O2 pur vers les bouteilles à remplir, il faut absolument éviter un incident, lequel ? Comment l’expliquez-vous ? Comment l’évitez-vous ?

c) Fabrication d’un mélange Nitrox 36/64.  Vous ferez les calculs en pression relative (lecture manomètre), et en considérant la composition de l’air : 20 % O2 et 80 % N2

1) Je veux remplir à 200 bars une bouteille de 15 L, "vide", avec du Nitrox 36/64.

Donnez la procédure et la méthode de calcul.

2) Je replonge avec cette bouteille. Mon manomètre affiche 40 bars. Je veux regonfler celle-ci avec un Nitrox 40/60. Même question que ci-dessus.

Question 2 : Le compresseur                                                    		(8 pts)

a) Bouteilles tampons

Notre station de gonflage située au niveau de la mer est composée  de 10 bouteilles tampons de 50 litres à 220 bars, montées en série. On veut gonfler simultanément, à 180 bars, six blocs de 12 litres chacun. Au départ, deux blocs sont vides, deux autres sont encore gonflés à 30 bars, les deux derniers affichent au manomètre 84 bars.

Quelle sera la pression finale dans les tampons ?

b) Pour gonfler les bouteilles tampons, et éventuellement les blocs en direct, on utilise un compresseur de 12 m3 / h théorique ; Expliquez comment se définit cette notion de débit théorique.

c) Il comporte 4 étages. On admettra par facilité  que le taux de compression de 4 est identique pour chacun d'eux,

La vitesse de rotation de celui-ci est de 1 300 tours / min

1) Que signifie : un taux de compression égal à 4 ?

2) Quelle est la pression finale théorique que peut vous délivrer votre compresseur ?

3) Quelle est la cylindrée (volume) du premier étage ?

d) Comprimer de l’air de qualité dite « respirable » (norme EN.) à de hautes pressions,  rend nécessaire un certain nombre de dispositifs de filtration : quels sont-ils et donnez le rôle de chacun d'eux ?

e) Au niveau de la mer, ce compresseur est utilisé pour gonfler un bloc de 15 litres "vide" jusqu’ à 230 bars. Calculez le temps de ce gonflage.

Une station de gonflage identique se trouve à 2 000 mètres d’altitude. Comment le gonflage de ce même bloc sera-t-il modifié ?

Question n°3 : Optique et acoustique                                               	(4 pts)

a) Citez et définissez les modifications des rayons lumineux pénétrant dans l’eau. Donnez un exemple pratique en rapport avec chaque phénomène défini.

b) En plongée, pour voir nettement, le port du masque est obligatoire, pourquoi ?

c) Dans quelle mesure notre appréciation sous-marine des tailles et des distances va-t-elle être modifiée ?

d) En immersion, le plongeur entend, mais il lui est difficile de trouver l’origine de ces sons. Pourquoi ?

Monitorat fédéral  2ème degré

Niolon  Mai 2012

Aspects théoriques de l’activité. Durée : 1 heure    coefficient 3

- Eléments de correction

- Question n° 1 La plongée aux mélanges Nitrox

a) 3 procédés de confections des Nitrox

- Mélange par pression partielle (lyre), le plus courant :

Avantages : pouvoir utiliser les tampons d'oxygène jusqu'à une basse pression (si emploi d’un suppresseur), obtention de mélanges de très bonne précision.

Inconvénients : nécessité d’avoir des blocs oxy-compatibles, double manipulation des blocs pour un gonflage (oxygène puis air), attendre 24 h pour l'homogénéisation. En l'absence de surpresseur, gâchis en O2.

Remarque : cette méthode ne permet pas l'utilisation de bouteilles non spécifiques car, lors de leur remplissage en O2, on dépasse la valeur limite de 40 %.

- Mélange par flux continu (ou injection par stick)

Avantages : pas nécessaire d’attendre 24 h pour l’homogénéisation, ajustement de la concentration en temps réel avec bonne précision du mélange final souhaité ; on peut utiliser les réserves d’ O2 jusqu’au bout car on injecte à la pression atmosphérique, utilisation d’ O2 liquide (faible coût), temps de fabrication identique que le gonflage à l’air sur grande série.

Inconvénients : Fabrication d’un mélange à 40 % max en oxygène.

- Fabrication par « dénitrogénation » : membrane

Avantages : Le mélange se fait à la pression atmosphérique, commode quand approvisionnement en oxygène difficile, permet la production de grande quantité de Nitrox.

Inconvénients : Coût de l’installation et comme avec la méthode par flux continu, ne permet pas la confection de Nitrox à plus de 40 % d’O2

b) Avec la manipulation de l’oxygène, on veut éviter l’échauffement brutal voire l’explosion violente qui peut bruler les circuits, les vannes et les détendeurs. Il s’agit du phénomène de compression adiabatique : lorsqu’un gaz est comprimé brutalement, sans échange de chaleur, sa température s’élève considérablement.

Dans notre cas, l’ouverture brutale d’une vanne rapide peut donner à l’O2 une vitesse de circulation supersonique. Cette vitesse entraînera une compression rapide dès le premier ralentissement  qui peut faire augmenter considérablement la température du gaz jusqu’à atteindre rapidement le point d’auto inflammation de l’O2 (comburant par définition) et des matériaux utilisés (flexibles, joints, etc.).

Pour éviter cet incident : matériels en contact avec O2 bien dégraissés, locaux, mains et vêtements propres, pas de poussières.

Ouverture lente des bouteilles d’O2

Proscrire l’utilisation de vannes 1/4 de tour

Utilisation de limitateurs de débit (transfert < 5 bars/minute)

c) Fabrication de mélange nitrox 36/64 : Procédure par pression partielle

1) En 2 temps : transvasement de x bars d’oxygène pur dans le bloc à gonfler puis ajouter de l’air comprimé pour obtenir la pression finale souhaitée.

La bouteille est considérée comme vide. On néglige les 15 litres d’air à 1 bar

Je veux 200 bars de Nitrox 36/64 :

-  c.a.d: 200 X 64% = 128 bars d’azote

-  pour cela, il me faut : 128/0,80 = 160 bars d’air

-  Il me manque donc : 200 – 160 = 40 bars d’O2 que je complète avec 160 bars d’air.

2) La bouteille n’est pas vide et je veux enrichir le mélange :

Même procédure que précédemment

- Enrichissement du mélange initial

Il me reste 40 bars de Nitrox 36/64,

- soit : 40 X 64% = 25,6 bars d’azote

Je veux 200 bars de Nitrox 40/60 :

- c.a.d: 200 X 60% = 120 bars d’azote

- Il me manque donc : 120 – 25.6 = 94.4 bars d’azote

- pour cela, il me faut : 94.4/0,80 = 118 bars d’air

- Il me manque donc : 200 – (118+40) = 42 bars d’O2 que je rajoute aux 40 bars restants du mélange Nitrox 36/64 et que je complète avec les 118 bars d’air.

- Question n°2

a) Problème de bouteilles tampons

- Quantité d’air transférée prélevée dans les tampons

12( (2 x 180) + 2 x (180 – 30) + 2 x (180 – 84) )= 10224 litres

- - reste dans les tampons

110000-10224 = 99776

- - Pression finale dans les tampons

99776/ 500 = 199,55 bars

b) Débit théorique

Le débit théorique d’un compresseur à piston est mesuré à l'aspiration, à la pression atmosphérique de 1b. Il est déterminé par la cylindrée du premier étage (le volume de son premier étage) et la vitesse de rotation. A la pression atm de 1 b, le débit d'aspiration est dont égal au débit de sortie.

Débit d'aspiration = Volume du 1er étage x Vitesse de rotation.

En altitude (Patm < 1b), il convient de considérer le débit à la sortie du compresseur à la place du débit théorique. Il faut donc introduire le facteur correctif habituel : P atm alt / Patm mer

Le débit à la sortie du compresseur est donc : Débit = V 1 erétage x Vitesse x P atm alt / Patm mer

Le débit en air comprimé du compresseur diminue. Pour un même bloc avec une même pression finale au niveau de la mer et en montagne, le temps de gonflage sera plus long en altitude qu’au bord de la mer, dans le rapport P atm alt / Patm mer.

- Définitions :

- Définition du taux de compression

- Le taux de compression pour un piston, est, en théorie, le rapport entre le volume maximum et minimum qui se trouve au-dessus du piston pendant son mouvement alternatif.

Pour le compresseur c’est le facteur multiplicateur que l’on incrémente, à chaque cycle, pour chaque étage de ce compresseur.

- 2) Pression finale théorique

Compresseur à 4 étages soit 4 x 4 x 4 x 4  = 256 bars

- 3) Cylindrée du premier étage du compresseur

Débit d’air par minute : 12 000 / 60 = 200 litres

Volume d’air aspiré à chaque cycle dans premier étage = 200 / 1 300 = 0.15 litre soit 150 cm3 = cylindrée du premier étage

d) Dispositifs de filtration pour purification de l’air

- En amont du bloc compresseur

- Crépine d’aspiration (pas obligatoire) Placée à l’entrée de l’aspiration de la prise, permet un pré-filtrage des gros débris (feuilles, insectes …)

- Filtre à l’aspiration : l’air atmosphérique aspiré par les compresseurs est chargé d’une quantité plus ou moins importante d’impuretés solides : poussière, fines particules de cendres, de sable...A l’aspiration du compresseur, il est nécessaire de placer une cartouche filtrante (papier plissé) pour éviter tous risques d’abrasion mécanique rapide et un grippage des segments.

- Inter étages

Refroidissement de l’aircondensation eau dans l’air + huile de lubrification dans air

Séparateurs éliminent les condensats (émulsion eau-huile) par :

Soit séparateur centrifuge

Soit séparateur à choc

- En aval du bloc compresseur

- Les filtres

- Filtres mécaniques.

Une barrière mécanique est créée par un élément poreux. Le flux d'air le traversant, les particules solides heurtent l'élément filtrant et sont collectées dans les pores.

-Les filtres à action adsorbante.

Le processus est basé sur le pouvoir adsorbant c.a.d le pouvoir de pénétration superficielle d’un gaz ou d’un liquide vis-à-vis d’un solide. Selon le type d’adsorbeur, on obtient une efficacité sélective sur :

- Les hydrocarbures, goûts et odeurs par le charbon activé ou actif.

- Les composés oxygénés (H2O) par le tamis moléculaire.

e) Calculs des différents débits

- Au niveau de la mer

Volume en air de la bouteille : 15 x 230  = 3450 litres

Temps de gonflage : 60 x 3450 / 12 000 = 17.25 minutes soit 17 minutes et 15 secondes

- En altitude

Pression atmosphérique = 0.8 bar

Débit horaire : 12 000 L x 0.8 = 9600 litres

Si bloc complètement vide et à la pression atmosphérique du lieu.

Temps de remplissage du bloc 15 litres : Vide, le bloc contient 15 litres à  0.8 bar soit  12 litres d’air à 1 bar. On néglige la différence de volume à la pression normobare.

Temps de gonflage : 60 x 3450 / 9 600 =  21, 56 minutes soit 21 minutes et 34 secondes

En altitude, il faut plus de 4 minutes supplémentaires pour gonfler la même bouteille (volume et pression) qu’à l’altitude « niveau de la mer »

- Question n°3 Optique et acoustique

- Modification des rayons lumineux pénétrant dans l’eau

Les rayons lumineux pénétrant un liquide  (milieu d’indice différent) subissent des phénomènes physiques.

- Réflexion : les rayons lumineux sont réfléchis sur la surface de l'eau selon l’angle d’incidence.

En plongée : Pour profiter le maximum de la lumière du jour, il faut plonger quand le soleil est au zénith, pas de réflexion. Ex : Réflexion moindre si surface sans clapot.

- Réfraction : en rentrant dans l’eau, la partie du rayon lumineux qui n’est pas réfléchi va changer d’angle de direction (variable selon de l'indice de réfraction)

Ex : On retrouve ce phénomène avec le port du masque. V. Vision sous marine

- Absorption : atténuation par le milieu aquatique des rayonnements en fonction de leur longueur d'onde et de la profondeur. Transformés en chaleur

En plongée : L’intensité lumineuse diminue avec la profondeur ; de jour, les couleurs disparaissent plus ou moins rapidement. Besoin d’apport de lumière artificielle pour restituer les bonnes couleurs en immersion.

- Diffusion : Phénomène d’atténuation des rayons lumineux par réflexions et réfractions successives dans le milieu aquatique.

En plongée : Phénomène lié aux particules en suspension sur lesquels les rayons lumineux vont se réfléchir et être absorbés en se réfractant.

- Vision sous marine

En vision aérienne, l’œil (la cornée) accommode en faisant converger les rayons lumineux sur la rétine (fond de l’œil) : l’image est nette. Dans l’eau, sans masque, la cornée est inopérante et l’image se forme en arrière de la rétine l’image est floue. Pour retrouver une image nette, il faut intercaler de l’air (vision aérienne) rôle du masque.

c)  Les rayons lumineux qui passent de l’eau à l’air vont être déviés par réfraction divergente. L’angle sous lequel nous voyons les objets est donc plus grand  nous voyons les objets plus gros (facteur 4/3) et plus proches (facteur 3/4)

d) Sur terre, la vitesse de propagation du son est de ~330 mètres/seconde. A cette vitesse, grâce au système auditif humain et par l’écartement des 2 oreilles, il nous est permis d’entendre mais aussi de localiser, dans l’espace, la direction de la source sonore.

Sous l'eau, la vitesse de propagation du son, est près de 5 fois plus rapide que dans l'air (~1500 mètres /seconde)  délai de perception raccourci de  5 fois.

Mais  le son se déplace trop vite, l’espace entre les 2 oreilles n’est pas assez important et la boite crânienne joue le rôle de caisse de résonnance qui amplifie la réception   d’où détermination de la  l’origine  de la source sonore impossible.