Décompression

Durée 1h30 Coefficient 4

QUESTION 1 : Utilisation des tables fédérales (3 points)

Deux plongeurs niveau 3 ont un intervalle de surface de 4h15 après une plongée à 57m pendant 18 minutes au fond.

- A l’aide des tables MN90 présentes sur le navire, estimez la durée maximum d’une plongée à 25m que vous leur proposez d ‘effectuer, pour qu’ils ne fassent pas plus de 5 minutes de palier.

- Que représente la majoration ?

QUESTION 2°: Gestion de la décompression : (6 points)

- Listez les différents éléments pris en compte par les ordinateurs de plongée pouvant donner une décompression différente au sein d’une même palanquée pour une même plongée.

- Dans le cadre de l’organisation d’une plongée profonde (au-delà de 50m), quelles sont les consignes que vous donnerez aux plongeurs concernant la gestion de la décompression ?

QUESTION 3 : Un accident de plongée (7 points)

Une palanquée de deux plongeurs s’immerge rapidement

sur un fond de 52m en carrière, après une nage de surface pour rejoindre la bouée qui signale la profondeur. Tous deux respectent la procédure de décompression donnée par leur ordinateur. Après une courte nage de retour en surface, ils sortent de l’eau par la rampe d’accès. Ils rejoignent à pieds leur voiture, située sur le parking à 100m de la sortie de l’eau. Ils se déséquipent et, après 10 minutes, l’un des deux plongeurs se plaint d’une douleur dans le bas du dos ainsi que de fourmillements dans les jambes.

- que suspectez-vous ?

- Alors que les procédures de désaturation ont été respectées, quelles sont d’après vous les origines possibles de cet accident ?

- En tant que directeur de plongée et référent technique, quelles actions pourriez-vous mettre en place au sein de votre club pour sensibiliser les membres sur la spécificité de la plongée profonde en carrière et gérer au mieux les éventuels accidents?

- Quels conseils pourriez-vous donner aux plongeurs et cadres de votre club pour éviter ces accidents sur ce type de site ?

QUESTION 4 : Modélisation de l’organisme (4 pts)

Pour prendre en compte les problèmes de calcul de la désaturation, les scientifiques ont modélisé mathématiquement le fonctionnement de l’organisme vis à vis du comportement des gaz.

- Selon vous, pour quelles raisons a-t-on modélisé mathématiquement l’organisme du plongeur ?

- Définissez la notion de compartiment et donnez les paramètres qui le caractérisent

- Quelles différences faites-vous entre un compartiment et un tissu biologique

REFERENTIEL DE CORRECTION

QUESTION 1 : Utilisation des tables fédérales (3 points)

Deux plongeurs niveau 3 ont un intervalle de surface de 4h15 après une plongée à 57m pendant 18 minutes au fond. (2 pts)

- A l’aide des tables MN90 présentes sur le navire, estimez la durée maximum d’une plongée à 25m que vous leur proposez d ‘effectuer, pour qu’ils ne fassent pas plus de 5 minutes de palier. (2 pts)

GPS : K, majoration à 25m pour 0,92 de ppn2 résiduelle après 4h15 (soit 4h dans les tables) = 11 minutes

Pour maximum 5 minutes de palier, pour une plongée à 25m, le temps de plongée sera de 24 minutes.

- Que représente la majoration ? (1 pt)

La majoration est le temps qu’il aurait fallu rester à la profondeur à laquelle on va aller, à la deuxième plongée, pour être saturé de la même façon qu’au moment de commencer cette 2e plongée (c’est à dire après l’intervalle de surface). Ce temps représente le taux de saturation de la PPN2 du plongeur juste avant la deuxième plongée.

QUESTION 2°: Gestion de la décompression : (6 points)

- Listez les différents éléments pris en compte par les ordinateurs de plongée pouvant donner une décompression différente au sein d’une même palanquée pour une même plongée. (3pts)

- Le modèle d’ordinateur :

  - le modèle de décompression utilisé par l’ordinateur

  - la prise en compte de palier profond ou non

  - la vitesse de remontée utilisée par l’ordinateur (évolutive ou non)

- le paramétrage préalable de l’utilisateur et son activité en plongée:

  - durcissement

  - paramétrage des gradients factors, haut et bas

  - palier de principe activé ou non

  - fréquence cardiaque (si présence d’un capteur)

  - consommation en air

  - l’activité plongée de l’utilisateur (plongée successive, plongées yoyo, séjour plongée, etc…)

- les conditions environnementales

  - température de l’eau

  - l ‘altitude

- Dans le cadre de l’organisation d’une plongée profonde (au-delà de 50m), quelles sont les consignes que vous donnerez aux plongeurs concernant la gestion de la décompression ? (3pts)

Il faudra sensibiliser les plongeurs sur la nécessité, encore plus importante par rapport à une plongée à plus faible profondeur, d’échanger préalablement à la plongée, sur la décompression :

- quels types d’ordinateurs sont utilisés par les plongeurs ?

- ont-ils été paramétrés par l’utilisateur (durcissement, gradients factors…) ?

- le palier de principe est-il activé, comme le lit-on sur l’écran, est-ce que l’utilisateur sait faire ?

- la différence, sur l’ordinateur, entre un palier de principe et les paliers obligatoires ?

- comment communique-t-on sur la décompression (au fond et lors de la remontée) ?

- comment est pris en compte le « no dec time », comment communique-t-on au fond, et à quel moment, sur ce point ?

De plus, le DP insistera sur les bonnes pratiques, liées à ce type de plongée :

- s’imposer le contrôle de l’ordinateur (« noc dec time », paliers…) et de la consommation au moment de l’arrivée au fond (juste après la descente)

- contrôler, plus fréquemment qu’à de plus faibles profondeurs, son « no dec time » et ses paliers. Les plongeurs peuvent s’imposer une fréquence de communication sur ce point qui permettra aussi d’évaluer le degré de narcose de chacun (il est intéressant de lier la fréquence de lecture de l’ordinateur à celle de la consommation dans un même reflexe. Cela facilite la gestion de la plongée et la communication notamment vis à vis de la narcose).

- Adapter la vitesse de remontée de la palanquée en fonction des ordinateurs des plongeurs

- Assurer, en toutes circonstances (descente, fond, remontée, paliers) la cohésion de la palanquée pour une décompression homogène.

- Faciliter la bonne tenue des paliers (repères visuels, parachute, pendeurs…)

- S’imposer une « réserve » à 70 ou 80 b selon le cas, pour avoir assez d’air pour réaliser l’ensemble des paliers.

QUESTION 3 : Un accident de plongée (7 points)

Une palanquée de deux plongeurs s’immerge rapidement

sur un fond de 52m en carrière, après une nage de surface pour rejoindre la bouée qui signale la profondeur. Tous deux respectent la procédure de décompression donnée par leur ordinateur. Après une courte nage de retour en surface, ils sortent de l’eau par la rampe d’accès. Ils rejoignent à pieds leur voiture, située sur le parking à 100m de la sortie de l’eau. Ils se déséquipent et, après 10 minutes, l’un des deux plongeurs se plaint d’une douleur dans le bas du dos ainsi que de fourmillements dans les jambes.

- que suspectez-vous ? (1 pt)

Il s’agit sans doute d’un ADD médullaire

- Alors que les procédures de désaturation ont été respectées, quelles sont d’après vous les origines possibles de cet accident ? (2 pts)

Selon l’enquête nationale sur les accidents de plongée sportive en scaphandre autonome, soutenue par la FFESSM et menée par le docteur Bruno Grandjean, environ la moitié des ADD survient alors que les procédures de désaturation ont été respectées. Il y a donc une forte influence des facteurs favorisants. Sur le cas concret proposé, on peut penser à :

- effort après plongée, nage en surface, portage et remontée sur un plan incliné (rampe d’accès)

- déséquipement difficile avec effort (enlever la combinaison, cagoule, …)

- froid

On peut également ajouter comme causes possibles (car fréquentes) :

- méforme physique, hygiène de vie, problèmes psychologiques, stress…

- âge

- En tant que directeur de plongée et référent technique, quelles actions pourriez-vous mettre en place au sein de votre club pour sensibiliser les membres sur la spécificité de la plongée profonde en carrière et gérer au mieux les éventuels accidents? (2pts)

L’information est un élément important de la prévention, plusieurs actions peuvent être menées au sein des clubs pour sensibiliser les membres :

- mettre en place des soirées conviviales d’information sur les facteurs favorisants de l’accident de décompression et la spécificité de la plongée en eau froide et sombre favorisant le stress et carrières

- éditer une liste de préconisations et de « bonnes pratiques » à distribuer

- mettre en place des simulations de prise en charge d’accident avec mise à jour des gestes du secouriste plongeur

- proposer des tables rondes avec retour d’expériences

- Quels conseils pourriez-vous donner aux plongeurs et cadres de votre club pour éviter ces accidents sur ce type de site ? (2pts)`

Au niveau du site de plongée :

- Aménager le site pour limiter au maximum les efforts avant et après la plongée (mise à l’eau, sortie, portage…)

Au niveau des plongeurs :

- Prévoir une réadaptation à la profondeur en début de saison

- Adapter son matériel au froid et à la faible luminosité

- Eviter les efforts, notamment au retour de la plongée (nage, portage…)

- Favoriser l’expiration lors des efforts d’après plongée (déséquipement, rangement du matériel dans les voitures…)

Au niveau des cadres :

- S’assurer que les plongeurs ont l’expérience et les aptitudes nécessaires avant d’envisager ce genre de plongée

- Prévoir des mises à jour au moins annuelles des compétences d’assistance et de prise en charge des accidents

QUESTION 4 : Modélisation de l’organisme (4 pts)

Pour prendre en compte les problèmes de calcul de la désaturation, les scientifiques ont modélisé mathématiquement le fonctionnement de l’organisme vis à vis du comportement des gaz.

- Selon vous, pour quelles raisons a-t-on modélisé mathématiquement l’organisme du plongeur ? (2 pt)

L’organisme est beaucoup trop complexe. Il est composé de plusieurs éléments anatomiques, chimiques et leurs interactions ne sont pas toujours prévisibles vis à vis de la plongée. Cette complexité nécessite d’utiliser un modèle mathématique pour être étudiée.

Les mathématiques permettent de modéliser, c'est-à-dire de représenter un aspect du monde réel sous forme mathématique. Dans le cas de la saturation et désaturation, cette modélisation permet de représenter la façon dont l’organisme réagit face aux gaz et à la pression. Elle simplifie la complexité des tissus qui composent notre organisme. Ainsi « simplifié », on peut appliquer au modèle diverses opérations mathématiques qui permettront de prévoir, de façon la plus juste possible, le comportement des éléments du monde réel (pour nous l’organisme du plongeur).

- Définissez la notion de compartiment et donnez les paramètres qui le caractérisent (1 pts)

- Entité fictive du corps humain, ayant un comportement homogène  vis-à-vis de la charge et de la décharge d’azote.

- Défini par sa période (T) et son Seuil de sursaturation Critique (Sc) dans un modèle Haldanien

- Quelles différences faites-vous entre un compartiment et un tissu biologique (1 pt)

- Un tissu biologique est un ensemble de cellules ayant une fonction commune. Les tissus ont une réalité anatomique et sont de  nature différente : osseux, musculaire, nerveux, etc…

- Les compartiments sont une représentation mathématique du comportement de tissus caractérisés par une même période et un même Sc, ce qui facilite les calculs dans le modèle de Haldane. Par exemple : le compartiment 60 n’est pas un muscle mais une grande partie des muscles ont une période proche de 6O (Cf. Fructus)