Monitorat fédéral 2° degré

Niolon – Septembre 2005

## Aspects théoriques de l’Activité  Durée 1 H 00 – Coefficient 3

### 1- Organisation d’un Examen Niveau 4 (8 points)

Vous êtes chargé d’organiser un examen Niveau 4 dans votre club pour 12 candidats

1) listez vos besoins en encadrants, en matériels et en temps, pour garantir le bon déroulement et la réussite de cet examen.

2) Sachant qu'il  n'y a aucune contrainte d'organisation autre que celle de l'examen, établissez le planning de l'organisation que vous présenterez sous la forme d'un tableau destiné à être affiché.

3) Rédigez un commentaire justifiant votre organisation en mettant particulièrement en exergue vos exigences en matière de sécurité aussi bien pour vos candidats que pour vos collègues moniteurs.

2- Levages et flottabilité (6 points)

a) Levage – 3 points : Un bloc d’encrage de Volume V= 50 litres et de masse volumique Mv = 6 Kg/L. sur un fond de 33 mètres. Vous souhaitez le déplacer à l’aide d’un parachute de levage, de sorte que le parachute posé avec ses sangles se situe à 30 mètres. Densité de l’eau = 1

  - Quel est le volume du parachute nécessaire pour cette action ?

  - Pour gonfler ce parachute, vous disposez uniquement d’un bloc de 12 litres gonflé à 54 bars. Quel est le poids apparent de l'ensemble bloc + parachute gonflé ?

3) Vous décidez de vous aider d’un bout. Quelle longueur de bout devez-vous prévoir ?

#### b) Flottabilité – Etude de surlestage – 3 points : Vous voulez démontrer à vos stagiaires MF1, à partir d’un calcul mathématique, qu’un surlestage aboutit à une instabilité plus grande près de la surface qu’en profondeur, et par la même occasion vous voulez mettre en évidence l’impact sur le poumon ballast. Vous prendrez le cas d’un surlestage de 6 Kg et un volume pulmonaire moyen de plus ou moins 0,5 litres.

- Mettez en évidence les variations de poumon ballast que le plongeur, équipé d’un gilet, doit exécuter pour rester équilibré lors d’une remontée de 1 mètre à une profondeur de 39 mètres puis au palier à 3m .

- Quelle est la plage de profondeur dans laquelle ce plongeur peut évoluer en utilisant uniquement son volume pulmonaire moyen de plus ou moins 0.5 litres à une profondeur de 20 mètres ?

- Quelle serait cette plage de profondeur s’il n’avait qu’un Kg de surlestage ?

- Quelle conclusion en tirez-vous.

- Quels sont selon vous les autres effets possibles du surlestage ?

NB. On négligera les variations de flottabilité due à la consommation d'air et à la compressibilité du vêtement. Autrement dit le plongeur est équilibré gilet vide quelque soit la profondeur.

3- Gonflage des blocs  (5 points)

Dans votre club, le rythme quotidien des plongées est

- À 8 heures : 9 plongeurs à 40 mètres et 5  moniteurs, tous avec des blocs 15 litres.

- A 10 heures et à 15 heures : 20  plongeurs pour à 20 mètres, avec des blocs de 12 litres + 7 (autres) moniteurs avec des blocs 15 litres. La station de gonflage possède un compresseur de 36 m3 / h.

- Tous les blocs peuvent être gonflés à 200 bars et dans ces blocs, il reste en moyenne 40 bars.

- Toutes les pressions sont lues au mano et les pertes dans les tuyaux sont négligeables.

- Calculez le temps journalier nécessaire d’utilisation du compresseur ?

La station est équipée de 7 tampons de 50 litres à 250 bars  montés en une seule série et d’une rampe de gonflage de 7 sorties à 200 bars.

- Pour compléter à 200 bars les blocs de la première sortie, en complément de l’utilisation judicieuse des tampons initialement gonflés à 250 B, combien de temps le compresseur  devra-t-il fonctionner ?

- Combien de temps faudra-t-il pour regonfler les tampons ?

- A 17 heures, les tampons sont à une pression de 100 bars, combien de temps faut-il pour regonfler les tampons à 250 bars  et les blocs de la dernière sortie à 200 bars ?

3- Gonflage des blocs  (5 points) : Au choix : Petit sujet de Henri Lebris (original)

Un club possède une station de gonflage comportant :

- Un compresseur de 250 litres /minutes.

- Deux groupes de 4 tampons de 50 litres gonflés à 300 bars et isolables par vannes.

Sachant que :

- Le préposé a gonflé 50 blocs de 10 litres à 200 bars, sans l'aide du compresseur.

- Le gonflage s'est fait en mode séquentiel. (1er groupe de tampons,  puis 2e) .

On demande :

- A quelle pression le préposé a t-il gonflé les blocs à la 1ère séquence de gonflage ?

- Quelle était la pression initiale des blocs ? (On supposera qu'elle était la même pour tous les blocs)

- Combien de temps faut-il au compresseur pour recharger les tampons à 300 bars ?

- Quelle aurait été la pression finale dans les 50 blocs si on les avait gonflés avec les tampons réunis en un seul groupe ?

## Aspects théoriques de l’Activité –Référentiel de correction

### Organisation d’un Examen Niveau 4 ( 8 points)

Vous êtes chargé d’organiser un examen Niveau 4 dans votre club pour 12 candidats( 8 points )

  - Dans la réflexion d’organisation pour la  mise en place de cet examen, listez vos besoins humains et matériel, pour garantir le bon déroulement et la réussite de cet examen.

Éléments à prendre en compte :

- Capacité gonflage, bon dimensionnement bateau et matériel

- Composition et dimensionnement du jury : 1 IR représentant CTR, 1 E4 pour 1 E3, 1 moniteur pour 2 à 2,5 candidats

- Logistique : repas, hébergement et remboursement du jury ; repas et hébergement des candidats

- Communication : convocations, plans d’accès, présentation planning  …

- Adaptation aux conditions météo (solution de repli …)

- Etc. …

2 ) Listez toutes les activités, autres que le passage des épreuves et l’évaluation des candidats, qu’il vous faudra prendre en compte en terme de temps  dans le planning de l’examen.

- Accueil du jury

  - Rappels des règles fédérales et déontologiques

  - Présentation du planning et des ateliers

  - Harmonisation des contenus et référentiels des épreuves

- Accueil des candidats

  - Recueil des documents administratifs (licences, passeports, CM, Capacités

  - Vérification des conditions d’éligibilité à participer à l’examen

  - Présentation du planning, de l’organisation et de la logistique

- Coordination et harmonisation des épreuves et des résultats

  - Corrections des épreuves théoriques (double notation si possible ?)

  - Harmonisation d’atelier (jury et candidats) avant chaque épreuve

  - Recueil des notes, remarques et questions après chaque atelier

  - Analyse des notes et profils des candidats

  - Délibération finale

- Fin d’examen

  - Remplissage des diplômes et passeports

  - Proclamation des résultats et  remise des diplômes

  - Organisation des retours pédagogiques vers les candidats suite à la proclamation des résultats

3) Citez les règles de sécurité qui vous guident dans la construction du calendrier des épreuves

- pas d’efforts après les plongées

- pas de profil de plongée inversé dans la même journée

- intervalle correctement dimensionné

- Prise en compte des conditions climatiques (température et visibilité de l’eau, température et conditions météo, etc …) pour programmer la durée et l’ordre des épreuves.

- Etc. …

Levages et flottabilité (7 points)

    - Levage – 4 points

Un bloc d’encrage de Volume V= 50 litres et de masse volumique Mv = 6 Kg/l. sur un fond de 33 mètres. Vous souhaitez le déplacer à l’aide d’un parachute de levage, de sorte que le parachute posé avec ses sangles se situe à 30 mètres.

Densité de l’eau = 1

  - Quel est le volume du parachute nécessaire pour cette action ?

Masse du bloc : Mb = Vb*Mv = 50 * 6 = 300 Kg

Poussée d’Archimède appliquée au Bloc : Pab = 50*1 = 50 Kg

Poids Apparent du Bloc =  300 – 50 = 250 Kg

Il faut que l’air contenu dans le parachute subisse une poussée d’Archimède de 250 Kg, pour qu’il y ait équilibre Donc le volume du parachute doit faire plus de 250 litres.

  - Pour gonfler ce parachute, vous disposez uniquement d’un bloc de 12 litres gonflé à 54 bars. Quel est le Poids apparent restant ?

A 30 m. , Pamb = 4 bars è  V  parachute : V = (50 bars * 12 litres)/4bars = 150 litres

A trente mètres, le poids apparent du bloc est donc :

Masse bloc – poussée Archi sur bloc – Poussée Archi sur parachute  = 300 – 50 – 150 Poids apparent restant = 100 Kg

  - Comme un moniteur  « expérimenté », vous décidez de vous aider d’un bout. Quelle longueur de bout devez-vous prévoir ?

Variation de profondeur pour que les 150 litres d’air dans le parachute à 30 mètres deviennent 250 litres.

150 * 4 = P2 * 250  è P2 = 600/250 = 2,4  è Profondeur =  14 mètres

Le bout devra donc permettre d’amener le parachute de la profondeur initiale de trente mètres, à la profondeur calculée de 14 mètres, soit 16 mètres.

La Longueur du bout doit faire 16 mètres (plus la longueur nécessaire à l’attache !)

#### Flotabilité – Etude de surlestage – 3points

Vous montrez à vos stagiaires MF1, à partir d’un calcul mathématique, qu’un surlestage aboutit à une instabilité plus grande près de la surface qu’en profondeur , et mettez en évidence l’impact sur le poumon ballast.

Pour cette démonstration, vous prendrez le cas d’un surlestage de 6 Kilogrammes et un volume pulmonaire moyen de plus ou moins 0,5 litres.

- Vous mettrez en évidence les variations de poumon ballast que le plongeur, équipé d’un gilet, doit exécuter pour rester équilibré lors d’une remontée de 1 mètre à une profondeur de 39 mètres ; et au palier à 3 mètres.

- Quelle est la plage de profondeur dans laquelle ce plongeur peut évoluer en utilisant uniquement son volume pulmonaire moyen de plus ou moins 0.5 litres à une profondeur de 20 mètres ?

- Quelle serait cette plage de profondeur s’il n’avait qu’un Kg de surlestage ?

- Quelle conclusion en affirmez vous

NB. On négligera les variations de flottabilité due à la consommation d'air et à la compressibilité du vêtement. Autrement dit le plongeur est équilibré gilet vide quelquesoit la profondeur.

- Un surlestage de 6 Kg impose 6 litres d’air supplémentaire dans le gilet.

Si on remonte de 1 mètre :

Le plongeur doit donc expluser 125 ml d’air à 39 mètres, contre 500 ml à 3 mètres, soit la limite max de son volume pulmonaire moyen

- à 20 mètres, avec un surlestage de 6 Kg, le volume du gilet doit varier entre 5.5 litres et 6.5 litres

- Conclusion

En terme de Sécurité et de confort, le moniteur travaillera pour apprendre les plongeurs à éviter le surlestage.

En étant bien lesté, le poumon ballast est bien plus efficace

Gonflage des blocs  ( 5 points)

Dans votre club, le rythme quotidien des plongées est

- À 8 heures : 9 plongeurs pour explo d’épaves et/ou plongées « techniques » à 40 mètres et 5  moniteurs, tous avec des blocs 15 litres.

- A 10 heures et à 15 heures : 20  plongeurs pour explo et/ou technique à 20 mètres, avec des blocs de 12 litres + 7 (autres) moniteurs avec des blocs 15 litres.

La station de gonflage possède un compresseur de 36 mètres cube/heure.

Vous prendrez comme hypothèse de calcul :

- Tous les blocs peuvent être gonflés à 200 bars.

- Dans les blocs, il reste en moyenne 40 bars.

- Toutes les pressions sont lues au mano ; et les pertes dans les tuyaux sont négligeables.

- Calculez le temps journalier nécessaire d’utilisation du compresseur ?

Volume d’air détendu nécessaire quotidien ?

| Blocs à gonfler | Volume bloc | pression à compléter | Volume air détendu |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 15 | 160 | 33600 |
| 20 | 12 | 160 | 38400 |
| 7 | 15 | 160 | 16800 |
| 20 | 12 | 160 | 38400 |
| 7 | 15 | 160 | 16800 |

Volume d’air détendu nécessaire quotidien = 144 000 litres

Capacité horaire du compresseur = 36000 litres

Durée = 144000 / 36000 = 4 heures

La station est équipée de 7 tampons de 50 litres en une seule série, qui peuvent être gonflés à 250 bars ; et d’une rampe de gonflage de 7 sorties à 200 bars.

- Pour compléter à 200 bars les blocs de la première sortie, en complément de l’utilisation judicieuse des tampons initialement gonflés à 250 B, combien de temps devra gonfler le compresseur ?

Volume tampon = 7 tampons de 50 litres à 250 bars ; soit 87500 litres

1° tour de gonflage : 7 blocs de 15 litres avec 40 bars restants

Volume à gonfler sur la rampe : (7 blocs*15 litres* 160 bars) = 16 800 litres

Il reste donc 70700 litres d’air dans les tampons, soit 202 bars de pression

2° tour de gonflage : 7 blocs de 15 litres avec 40 bars restants

Il reste donc 70700-16800 = 53900 litres d’air dans les tampons, soit 154 bars de pression après équilibre

Il faut donc compléter le gonflage au compresseur

Il manque donc 7 blocs * 15 litres * 46 bars = 4830 litres

soit  0,13416667 heure  de compresseur; soit 8 minutes et 3 secondes

- Combien de temps faudra-t-il pour regonfler les tampons ?

(250 b-154 b) * 350 litres = 33600 litres

avec un compresseur de 36 m 3 ; Il faut : 33600 / 36000 = 0,93333333 soit 56 minutes

il faut approximativement une heure pour regonfler les tampons

- A 17 heures, les tampons sont à une pression de 100 bars, combien de temps faut-il pour regonfler les tampons à 250 bars  et les blocs de la dernière sortie à 200 bars ?

Volume d’air nécessaire :

les tampons 350 litres * 150 bars = 52500 litres

les blocs : (20 blocs * 12 litres * 160 bars) +( 7 blocs * 15 litres * 160 bars)= 55200 litres

Total 107700 litres d’air , soit 2,991667 heures de gonflage

Il faut donc en arrondissant 3 heures de gonflage le soir