Monitorat Fédéral Deuxième degré

Sujet théorique

Niolon septembre 2010

Aspects théoriques de l’activité – Durée 1h30 – coefficient 3

| Sujet 1 | Gonflage | 6 points |
| --- | --- | --- |

Un compresseur haute pression a un débit de 30 m3/h. Il est équipé d’une rampe de 8 sorties.

- Combien de temps mettra-t-il pour gonfler simultanément un lot de 8 bouteilles de 15 litres à 200 bar, sachant que 3 ont une pression résiduelle de 77 bar, 4 ont une pression résiduelle de 42 bar et la dernière est vide ?

- A l’issue du gonflage et au toucher, les blocs sont chauds. Expliquer pourquoi.

- Le remplissage se termine vers 18heures, les blocs stockés dans une pièce bien ventilée à 18C°, le lendemain matin les 8 blocs se sont refroidis. Expliquer la nature des échanges thermiques qui se sont opérés entre les blocs et la pièce.

- Le matin un plongeur niveau 1, en récupérant l’une des ces bouteilles, remarque que la pression interne n’est plus que de 190 bar. Expliquez-lui les raisons possibles de cette chute de pression dans son bloc. Justifiez vos réponses.

- Calculez la température du bloc en C° juste après le gonflage.

NB : On considère dans ce sujet que :

- On utilise les pressions lues au manomètre (pression relative) et non pas les pressions absolues. Ainsi une bouteille vide contient 0 bar de gaz

| Sujet 2 | Préparation de mélanges | 7 points |
| --- | --- | --- |

Votre centre de plongée possède une station de fabrication des Nitrox par transvasement à partir de bouteilles d’O2. Vous accueillez un stage Nitrox. On vous demande le premier jour de faire 4 bouteilles de Nitrox 36 (36 % d’02, 64 % de N2), à 200 bar, à partir de bouteilles vides. Etablissez la procédure de gonflage (résultats chiffrés).

Les bouteilles reviennent de plongée et on vous demande de faire des Nitrox 32 % pour le lendemain, à 200 bar. Vous équilibrez les bouteilles sur la rampe et vous trouvez 60 bar. Pour ne pas gaspiller de mélange et parce que vous avez la pression suffisante dans les bouteilles d’oxygène, vous décidez de compléter les bouteilles pour faire le Nitrox 32 demandé. Etablissez cette nouvelle procédure de gonflage.

Le matin en analysant les mélanges des bouteilles vous trouvez 34 % d’O2 au lieu des 32 % demandés. Proposez une solution pour obtenir les 32 % souhaités sachant que la pression de service des blocs est de 200 bar.

NB : On considère dans ce sujet que :

- On utilise les pressions lues au manomètre (pression relative) et non pas les pressions absolues. Ainsi une bouteille vide contient 0 bar de gaz

- L’air contient 20% d’O2 et 80 % de N2,

- La température des bouteilles est considérée constante.

| Sujet 3 | Organisation d’activité | 7 points |
| --- | --- | --- |

Votre club accueille un groupe de jeunes et votre Président vous confie l’organisation de l’activité aquatique durant 3 jours. Ce groupe est constitué de :

- 10 jeunes (entre 11 et 15 ans) n’ayant pas d’autorisation parentale pour utiliser un scaphandre, mais seulement pour faire de la découverte au travers d’une activité de Randonnée Palmée,

- 12 jeunes de même tranche d’âge ayant l’autorisation parentale pour faire de la plongée en scaphandre vont bénéficier d’un Pack Découverte.

Sous forme d’un tableau, proposer une organisation de l’activité de ces 3 jours, sachant que vous devez évoluer avec le minimum d’encadrants ?

Vous vous attacherez également

- à donner le niveau minimum des encadrants,

- à décrire les moyens de sécurité spécifiques à ce public,

- à donner les objectifs pédagogiques que vous vous fixerez et un choix de moyens mis en œuvre pour les atteindre.

Monitorat Fédéral Deuxième degré

Aspects théoriques de l’activité

Cursus INs Pascal YAN

Aspects théoriques de l’activité – Durée 1h30 – coefficient 3

Référentiel de Correction

| Sujet 1 | Gonflage | 7 points |
| --- | --- | --- |

Un compresseur haute pression a un débit de 30 m3/h et dispose d’une rampe de 8 sorties.

Combien de temps mettra-t-il pour gonfler simultanément un lot de 8 bouteilles de 15 litres à 200 bar, sachant que 3 ont une pression résiduelle de 77 bar, 4 ont une pression résiduelle de 42 bar et la dernière est vide ?

2

  - 30 m3/h = 500 litres/mn,

  - Volume résiduel total détendu = (3x15x77)+(4x15x42)+(1x15x0) = 5985litres

  - Volume final total détendu = 8x15x200 = 24000 litres,

  - Volume utile total détendu = 24000-5985=18015l

Durée du gonflage = 18000/500 = 18015/500 = 36 mn et 1,8s

1

- A l’issue du gonflage et au toucher, les blocs sont chauds. Expliquer pourquoi.

  - Conformément à la loi des gaz parfaits (notamment la loi de Charles), la compression des gaz entraîne leur élévation de température qui entraîne un échauffement du métal dont sont constituées les bouteilles de plongée

Le remplissage se termine vers 18heures, les blocs sont stockés dans une pièce bien ventilée à 18C°, le lendemain matin les 8 blocs se sont refroidis. Expliquer la nature des échanges thermiques qui se sont opérés entre les blocs et la pièce.

2

  - Un échange thermique a lieu entre les 2 corps de température différente : celui qui a la température la plus grande va perdre ses calories pour les transmettre à celui qui a la température la plus faible jusqu’à l’équilibre thermique. Ici le corps chaud et la bouteille, le corps froid est l’air ambiant du local. Le bloc va donc perdre sa chaleur au profit de l’air de la pièce. Cette masse d’air étant très importante, sa température reste constante. Le bloc va lui, se refroidir jusqu’à 18°C.

  - Ce phénomène va s’opérer par :

    - Rayonnement : des ondes de chaleur vont partir du bloc pour irradier l’espace environnant,

    - Conduction : c’est un échange sans déplacement de matière. Il s’agit d’un phénomène irréversible. Un flux de chaleur s’établit (des régions de hautes températures vers les régions de basses températures) et tend à uniformiser le champ de température dans tout le domaine. C’est ainsi que la chaleur interne du gaz va circuler à travers le métal du bloc jusqu’à sa surface,

    - Convection : c’est un échange par déplacement de matière. La chaleur arrivant à la surface métallique chauffe les molécules d’air en contact. Ces dernières vont circuler vers le haut et sont remplacés par des molécules froides et ainsi de suite.

Le matin un plongeur niveau 1, en récupérant l’une des ces bouteilles, remarque que la pression interne n’est plus que de 190 bar. Expliquez-lui les raisons possibles de cette chute de pression dans son bloc. Justifiez vos réponses.

2

  - Calcul de la T°

    - Température finale = 18°C soit 291°K

    - Température initiale = (200 x 291) / 190 = 306°K

    - Température initiale = 33°C

  - La loi de compressibilité des gaz précise qu’à la compression, les gaz s’échauffent. Par voie de conséquence, le métal des blocs s’échauffe aussi (principe de la pompe à vélo). De même, l’échauffement d’un gaz contenu dans un récipient rigide fait augmenter sa pression (idem qu’une cocotte minute). L’inverse reste vrai : la chute de température d’un gaz contenu dans un récipient rigide entraîne la chute de la pression. Donc, au gonflage, le bloc s’échauffe. Quand il se refroidit la pression de l’air qu’il contient diminue.

  - Cette chute de pression peut être complétée par une micro fuite d’air de la bouteille, due au robinet mal fermé ou à un défaut d’étanchéité de son joint. Cette micro fuite peut-être due également à d’autres éléments d’étanchéité défectueux.

NB : On considère dans ce sujet que :

- On utilise les pressions lues au manomètre (pression relative) et non pas les pressions absolues. Ainsi une bouteille vide contient 0 bar de gaz

| Sujet 2 | Préparation de mélanges | 7 points |
| --- | --- | --- |

Votre centre de plongée possède une station de fabrication des Nitrox par transvasement à partir de bouteilles d’O2. Vous accueillez un stage Nitrox. On vous demande le premier jour de faire 4 bouteilles de Nitrox 36 (36 % d’02, 64 % de N2), à 200 bar, à partir de bouteilles vides. Etablissez la procédure de gonflage (résultats chiffrés).

1

  - On a 0 bar d’azote

  - On veut 200 bar x 64% = 128 bar de N2

  - On doit rajouter en air : 128 / 0,80 = 160 bar d’air

  - Pour la fabrication de ces premiers nitrox, il faut donc transvaser 40 bar d’O2 puis 160 bar d’air

Les bouteilles reviennent de plongée et l’on vous demande de faire des Nitrox 32 % pour le lendemain, à 200 bar. Vous équilibrez les bouteilles sur la rampe et vous trouvez 60 bar. Pour ne pas gaspiller de mélange et parce que vous avez de la pression suffisante dans les bouteilles d’oxygène, vous décidez de compléter les bouteilles pour faire le Nitrox 32 demandé. Etablissez cette nouvelle procédure de gonflage.

2

  - On a 60 bar x 64% de N2 = 38,4 bar de N2

  - On veut 200 bar x 68% = 136 bar de N2

  - On doit rajouter en N2 : 136 – 38,4 = 97,6 bar de N2

  - On doit rajouter en air : 97,6 / 0,80 = 122 bar d’air

  - Pour la fabrication des ces seconds Nitrox, il faut donc rajouter par transvasement 18 bar d’O2 puis 122 bar d’air.

Le matin en analysant les mélanges des bouteilles vous trouvez 34 % d’O2 au lieu des 32 % demandés. Proposez une solution pour obtenir les 32 % souhaités sachant que la pression de service des blocs est de 200 bar.

2

La solution est de vider un peu les bouteilles jusqu’à une pression bien précise (et donc à calculer) et de les regonfler ensuite à l’air jusqu’à 200 bar.

  - Soit P la pression à laquelle les bouteilles vont être vidées avant d’être regonflées à l’air.

    - On a P bar x 66% de N2 = 0.66xP bar de N2

    - On va rajouter à l’air 0,80 x (200-P) bar de N2

    - On aura au final 0.68 x 200 bar de N2 = 136 bar de N2

    - L’équation à résoudre est : 0,66xP + 0,80x(200 – P) = 136

    - Soit 0.66xP+0.80x200-0.80P=136

    - Soit Px(0,80 – 0,66) = 200 x 0,80 – 136	Px0.14=24

    - Soit P = 171,42 bar

Les solutions qui suivent ne permettent pas de respecter les consignes (dépassement de la pression de service des blocs ou Nitrox trop riche)

1

  - Soit P la pression finale de gonflage

    - On a 200 bar x 66 % de N2 = 132 bar de N2

    - On va rajouter à l’air : 0,80 x (P-200) bar de N2

    - On aura au final 0,68 x P bar de N2

    - L’équation à résoudre est : 132 + 0,80 x (P – 200)

    - Soit Px(0,80 – 0,68) = 0,80 x 200 - 132

    - Soit P = 233,33 bar  ce qui est donc impossible

  - Autre possibilité

On a 200 bar de nitrox 34, soit 200 x 0.34 = 68 bar d’O2

1

    - Avec 20 bar d’air supplémentaire, on rajoute 20 x 0,20 = 4 bar d’O2

    - Soit au total 72 b d’O2

    - Ce qui correspond à un pourcentage d’O2 de 72 / 200 = 0,327, soit 32,7% d’02  encore trop riche

NB : On considère dans ce sujet que :

- L’on utilise les pressions lues au manomètre (pression relative) et non pas les pressions absolues. Ainsi une bouteille vide contient 0 bar de gaz

- L’air contient 20% d’O2 et 80 % de N2

- La température des bouteilles est considérée constante

| Sujet 3 | Organisation d’activité | 6 points |
| --- | --- | --- |

Votre club accueille un groupe de jeunes et votre Président vous confie l’organisation de l’activité aquatique durant 3 jours. Ce groupe est constitué de :

- 10 jeunes (entre 11 et 15 ans) n’ayant pas d’autorisation parentale pour utiliser un scaphandre, mais une autorisation de faire de la découverte à travers une activité de Randonnée Palmée.

- 12 jeunes de même tranche d’âge ayant l’autorisation parentale pour faire de la plongée en scaphandre vont bénéficier d’un Pack Découverte.

Sous forme d’un tableau, proposer une organisation de ces 3 jours, sachant que vous devez évoluer avec le minimum d’encadrants.

1

Vous vous attacherez également :

à donner le niveau minimum des encadrants,

1

- à décrire les moyens de sécurité spécifiques à ce public :

  - Directeur de Plongée, minimum E3

  - Encadrement (voir ci-après)

  - Site adapté  profondeur, courant, découverte donc de la faune et de la flore...,

  - Peu ou pas de bateau,

  - Moyens de communication,

  - Trousse de secours,

  - Un support pour prendre appui pour les Randonneurs

- à donner les objectifs pédagogiques que vous vous fixerez et un choix de moyens mis en œuvre pour les atteindre. :

Donner la possibilité aux enfants de « voir si cela leur plaît »

1

  - Découverte du milieu marin :

    - en voyant la faune et la flore,

    - en comprenant son fonctionnement à travers d’anecdotes,

    - en abordant la protection du milieu.

  - Faire découvrir l’environnement subaquatique proche de la surface de manière ludique afin de donner goût à nos activités et d’entrer dans la famille des plongeurs par le plaisir,

  - démontrer que l’on peut apprécier et découvrir le milieu marin, avec et sans bouteille,

  - découvrir les activités fédérales avec et sans bouteille.

2 groupes distincts, mais possibilité de faire des activités communes : par exemple proposer au groupe de « scaphandre » une Randonnée Palmée.

Randonnée Palmée :

1 groupe de Randonneurs est constitué au maximum de 8 pratiquants,

1

- Vérifier le niveau du Guide de Randonneurs :

  - Initiateur-Entraîneur Apnée,

  - Initiateur de club de plongée subaquatique,

  - Initiateur de Pêche sous-marine,

  - MF1 ou BEES1 de plongée subaquatique (ou plus).

Pack découverte :

1

- Le “pack-découverte” offre l'opportunité de s'initier aux activités de plongée en scaphandre de la FFESSM.

- Il permet de réaliser trois plongées encadrées d'initiation dans l'espace proche. Il s'adresse à des publics débutants, dont l'âge minimum est 8 ans.

- Il offre la possibilité de découvrir le milieu naturel avant de s'engager dans un cursus de qualification et de formation conditionnant la délivrance de la licence sportive.

- Il permet de donner goût aux activités de la FFESSM et de les découvrir de manière ludique, sans visite médicale, avec pour objectif le plaisir des sensations et de la découverte.

- L'acquisition du titre “pack découverte” permet de valider 3 plongées au moyen du carnet de plongée spécifique, lequel pourra être ultérieurement incorporé au carnet de plongée officiel FFESSM.

- Si ces 3 plongées sont validées en milieu naturel, elles seront utilisables en cas d'entrée dans le cursus du niveau 1 de la FFESSM.

- La première immersion, communément appelée “baptême de plongée”, peut être incluse dans le pack-découverte.

- Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit d'enfants de 8 à 10 ans, la profondeur maximale d'évolution lors de la première immersion est de 2 mètres; elle est de 3 mètres lorsqu'il s'agit d'enfants de 10 à 14 ans.

Éléments de sécurité spécifiques pour ce public (non exhaustifs) :

1

- Code du Sport,

- Pour le scaphandre :

  - jusqu’à 14 ans : la pratique de l'activité est prohibée lorsque la température de l'eau est inférieure à 12 °C. Lorsque la température de l'eau est inférieure à 23°C la durée de la plongée ne doit pas excéder 25 minutes.

  - Jusqu’à 12 ans : le jeune plongeur n'effectue qu'une plongée par jour.

  - Encadrement GP (N4) au minimum.

Nombre et niveau de l’encadrement. Propositions :

1

- Il est tout à fait envisageable de proposer au groupe de « scaphandre » une Randonnée Palmée

  - Découverte du milieu en PMT,

  - Activité en commun avec tout le groupe.

- Il est tout à fait possible de proposer aux Randonneurs et aux « scaphandres », d’autres formes découvertes du milieu à travers :

  - Film,

  - Diaporama de sensibilisation au milieu avec intervention sur la protection de l’environnement,

  - Promenade commentée de l’estran,

  - Visite d’aquarium,

  - Réalisation d’un aquarium etc.