Aspects théoriques de l’activité

Durée 1h30 Coefficient 3

QUESTION 1 : Gonflage de blocs à l’air (8 pts)

Votre club dispose d’un compresseur d’un débit 13m3/h, de 12 blocs 12L 230 bars et 5 blocs 15L 230 bars. Le nombre de plongées augmentant de plus en plus dans votre association, le comité directeur s’interroge sur la pertinence d’achat de bouteilles tampons.

Principe de base pour les calculs, les bouteilles utilisées reviennent toutes avec 50 bars de pression résiduelle.

a)	Donnez le temps de gonflage avec le compresseur pour une plongée où tous les 12L ont été utilisés. (1,5 point)

b)	Donnez le temps de gonflage lorsque l’ensemble du parc de bouteille est utilisé (12L & 15L) sachant que le compresseur ne fournit qu’un débit effectif de 11m3/h. (1,5 point)

c)	Votre club acquiert 2 séries de 3 tampons de 50L -pression de service : 250bars

Si vous n’utilisez que les blocs 15L pour une plongée (retour avec 50 bars). A quelle pression pouvez-vous les regonfler uniquement avec votre rampe de tampons utilisée en série ? (2 points)

Idem pour une utilisation de 3 tampons d’abord puis les 3 autres en suivant. (2 points)

NB : les blocs sont sur une seule et unique rampe

d)	Dans le cadre d’un gonflage des blocs, après avoir été gonflés à 230 bars, les blocs de 15L ont une température de 37°C. Une fois rangés, la température redescend à 23,5°C. Quelle pression finale aura-t-on dans les bouteilles ? (1 point)

QUESTION 2. Exercices de mise en évidence (4 points)

Vous souhaitez sensibiliser votre stagiaire MF1 sur des points particuliers en mettant en place des exemples chiffrés

- Vitesse du son dans l’eau. Pour mettre en évidence la différence de perception des sons dans l’air et dans l’eau, vous calculez le temps que met le son d’un pétard de rappel à atteindre les oreilles d’un plongeur (le plongeur est situé à 50 mètres du bateau) en surface ou dans l’eau. (2 pts)

- Perception du son dans l’eau. Expliquez pourquoi il est plus difficile de localiser la provenance d’un son dans l’eau que dans l’air (2 pts).

QUESTION 3. Organisation de plongée (8 points)

Une plongée en carrière au mois de septembre est prévue lors d’une sortie de votre club pour des plongeurs de multi niveaux. L’eau est à 20°C jusqu’à 10m et passe à 10°C au-delà. L’eau est claire dans les 10 premiers mètres.

Élaborez une fiche sous forme de tableau pour aider votre SP MF1 à organiser cette plongée en y indiquant les points importants qu’il devra vérifier. Indiquez ces points en remplissant  le tableau ci-dessous.

| Éléments de choix du site de plongée (1 pt) |  |
| --- | --- |
| Matériel (2 pts) | Citez le matériel conseillé et obligatoire pour les encadrants et plongeurs |
| Moyens Humains (2 pts) | Donnez les moyens humains (compétence DP, expérience des plongeurs, Administratif, spécificité de la feuille de sécu) |
| Briefing (3 pts) | Donnez les points clés de votre briefing spécifique à ce milieu |

Référentiel de correction

QUESTION 1 : Gonflage de blocs à l’air (8 pts)

Votre club dispose d’un compresseur d’un débit 13m3/h, de 12 blocs 12L 230 bars et 5 blocs 15L 230 bars. Le nombre de plongées augmentant de plus en plus dans votre association, le comité directeur s’interroge sur la pertinence d’achat de bouteilles tampons.

Principe de base pour les calculs, les bouteilles utilisées reviennent toutes avec 50 bars de pression résiduelle.

a)	Donnez le temps de gonflage avec le compresseur pour une plongée où tous les 12L ont été utilisés (1,5 pt)

- De retour de plongée, il manque à nos blocs 12L 180 bars par bloc soit 12*180 = 2160L c’est-à-dire 12*2160L pour le parc des bouteilles 12L soit 25920L = 25,920 m3

- Le temps de gonflage avec le compresseur est de 25,920 / 13 = 1,9938 h soit presque 2h.

b)	Donnez le temps de gonflage lorsque l’ensemble du parc de bouteille est utilisé (12L & 15L) sachant que le compresseur ne fournit qu’un débit effectif de 11m3/h (1,5 pt)

- La consommation en L sur l’ensemble du parc de bouteille correspond à :

- (12*12*180) + (5*15*180) = 25920 + 13500 = 39420 L à injecter soit 39,42 m3

- Ce qui correspond à un temps de gonflage de 39.42 / 11 = 3,58 H soit 3H34mn 48s soit environ 3H35mn

c)	Votre club acquiert 2 séries de 3 tampons de 50L -pression de service : 250bars.

Si vous n’utilisez que les blocs 15L pour une plongée (retour avec 50 bars). A quelle pression pouvez-vous les regonfler uniquement avec votre rampe de tampons utilisée en série ? Idem pour une utilisation de 3 tampons d’abord puis les 3 autres en suivant. NB : les blocs sont sur une seule et unique rampe (4 pts)

- Avec les 6 tampons en série : (2 points)

- Côté bloc, nous avons l’équivalent de 75L (5*15L) gonflé à 50 bars, côté tampons nous avons l’équivalent de 300L (6*50L) gonflé à 250 bars.

- Notre point d’équilibre se trouve donc à : (75*50) + (300*250) / (75+300) = 210 bars

- Avec les 2 rampes de tampons utilisées en parallèle : (2 points)

- 1ère rampe de tampon : (75*50) + (150*250) / (75+150) = 183 bars

- 2ère rampe de tampon : (75*183) + (150*250) / (75+150) = 228 bars

d)	Dans le cadre d’un gonflage des blocs, après avoir été gonflés à 230 bars, les blocs de 15L ont une température de 37°C. Une fois rangés, la température redescend à 23,5°C. Quelle pression finale aura-t-on dans les bouteilles ? (1 pt)

- Loi de Gay-Lussac :  P1/T1 = P2/T2 à Volume constant avec T en K

- T1 = 273 + 37 = 310 K

- T2 = 273 + 23,5 = 296,5 K

- P2 = (P1/T1) * T2 = (230/310) * 296,5 = 220 bars

- Les réponses évoquant la « Loi de Charles », qui relie T aux variations de volume, sont considérées comme acceptables car beaucoup d’ouvrages de plongée font l’amalgame entre les deux lois.

QUESTION 2. Exercices de mise en évidence (4 points)

Vous souhaitez sensibiliser votre stagiaire MF1 sur des points particuliers en mettant en place des exemples chiffrés

a)	Vitesse du son dans l’eau. Pour mettre en évidence la différence de perception des sons dans l’air et dans l’eau, vous calculez le temps que met le son d’un pétard de rappel à atteindre les oreilles d’un plongeur (le plongeur est situé à 50 mètres du bateau) en surface ou dans l’eau. (2 pts)

- Vitesse du son dans l’air : 330m/s  les 50m sont atteints en 50/330= 0,15 secondes (0,5 pt)

- Vitesse du son dans l’eau : 1500m/s  les 50m sont atteints en 50/1500= 0,03 secondes (0,5 pt)

- Le son est environ 5 fois plus rapide dans l’eau que dans l’air.

b)	Perception du son dans l’eau. Expliquez pourquoi il est plus difficile de localiser la provenance d’un son dans l’eau que dans l’air (2 pts).

- Audition dans l’air :

- Les 2 oreilles ne sont pas à la même distance de la source. Le cerveau analyse le déphasage entre les 2 oreilles et détermine la direction de la source

- La conduction osseuse est de faible importance car l’air n’est pas très dense.

- Audition dans l’eau :

- Si la vitesse du son augmente, le déphasage diminue et il devient plus difficile de déterminer sa provenance pour le cerveau et avec moins de précision

- Transmission osseuse aux 2 oreilles internes en même temps par la boîte crânienne à cause de la densité du milieu environnant.

- Le cerveau humain est adapté à une audition stéréophonique aérienne, pas à l’audition stéréophonique subaquatique.

QUESTION 3. Organisation de plongée (8 points)

Une plongée en carrière au mois de Septembre est prévue lors d’une sortie de votre club pour des plongeurs de multi niveaux. L’eau est à 20°C jusqu’à 10m et passe à 10°C au-delà. L’eau est claire dans les 10 premiers mètres.

Élaborez une fiche sous forme de tableau pour aider votre SP MF1 à organiser cette plongée en y indiquant les points importants qu’il devra vérifier. Indiquez ces points en remplissant  le tableau ci-dessous.

La fiche avec les éléments du corrigé pour chaque thématique n’est pas exhaustive. Doivent apparaître impérativement les spécificités de la plongée en carrière (froid, orientation, matériel, visibilité).

| Éléments de choix du site de plongée (1 pt) | - Profondeur adaptée au niveau des plongeurs - Facilité pour s’orienter, repères caractéristiques - Intérêt de la plongée - Vérifier la température de l’eau, la météo - Utilisation des plateformes si travail sur le fond  éviter de lever la vase du fond - Faire respecter les zones interdites (Zones de frai, …) |
| --- | --- |
| Matériel (2 pts) | Citez le matériel conseillé et obligatoire pour les encadrants et plongeurs - Matériels spécifiques à la plongée scaphandre (non détaillé ici) - Matériels spécifiques des plongeurs en carrière (matos eau froide) : Combi adaptée, détendeurs eau froide, montage spécifique eau froide, … - Guide de palanquée : 1 lampe (ou 1 phare) + 1 lampe flash peut être conseillée pour l’ensemble des plongeurs, parachute de paliers - . |
| Moyens Humains (2 pts) | Donnez les moyens humains (compétence DP, expérience des plongeurs, Administratif, spécificité de la feuille de sécu) - DP ayant une expérience de la plongée en carrière - Plongeurs certifiés (Pour les débutants sur ce type de plongée il faudra s’assurer des conditions de T° de l’eau en début de saison. En effet, en septembre-octobre, la température est de 20 à 25°C jusqu’à au moins 6-10 mètres. Ce sont alors de très bonnes conditions pour des débutants). - Vérifications administratives, certificat médical, etc. (rappel) - Équilibrer les palanquées avec des plongeurs expérimentés en carrière et d’autres moins expérimentés - Réduction de l’effectif des palanquées en fonction de la visibilité́ |
| Briefing (3 pts) | Donnez les points clés de votre briefing spécifique à ce milieu - Consignes à respecter : profondeur maximum autorisée et temps maximum à ne pas dépasser (rappel fiche de sécurité́). - Vérifier que toutes les personnes en combi étanche ont bien la qualif ou ont été formées à son utilisation - Limiter le temps de plongée aux personnes pas équipées pour l’eau froide. - Contrôle de la stabilisation afin de ne pas remuer le fond  Perte de visibilité - Garder une distance plus réduite en cas de visibilité limitée - Définir la procédure en cas de perte de palanquée - Communication : éclairage des signes avec la lampe au fond. Utiliser les capacités réfléchissantes des instruments (manomètres, ordinateurs) - Explications sur la faune et de la flore, les dangers éventuels du milieu. - Sécu : Signes et comportement dus au froid - CAT en cas de givrage  Intervention panne d’air - Rappels du froid facteur favorisant les Accidents… |