MONITEUR FEDERAL 2ème degré

Tahiti ; Mai 2006

Aspects théoriques de l’activité

Durée 1 h. Coefficient 3

THEME N°1 ( 7pts)

Un de vos membres, plongeur Nitrox convaincu, décide de réaliser un « Stick » lui permettant de  fabriquer du Nitrox en continu.

Le principe est de mélanger à l'arrivée d’air, à l’entrée du compresseur, de l’oxygène pur. Le débit est limité par un injecteur de diamètre fixe et fonction de la pression en amont de l’injecteur.

Le pourcentage d’O2 est donc réglé par la pression de sortie d’un manodétendeur

O2

Mélangeur

Air

NITROX

Limiteur de débit par injecteur calibré

Manodétendeur

réglable 0-10 b bars

Analyseur % O2

Ce système très en vogue outre atlantique, ne peut pour des raisons de sécurité et de réglementation, être utilisé pour des mélanges supérieurs à 40% d’O2.

NITROX

On dispose d’un compresseur d’une capacité de gonflage 60m3/h air  tournant à vitesse fixe.

Pour cet exercice, nous considérerons que la T° est constante.

a) Quel sera le débit d’oxygène injecté dans l'arrivée d’air pour obtenir un mélange à 32%  en m3/h et litre minute (à 1b).

Vous décidez de limiter la fabrication de votre Nitrox à du 32 %.

Pour cela, vous devez choisir entre deux injecteurs à l'entrée du mélangeur. Les caractéristiques sont données ci-dessous

|  | (Pression de réglage du manodétendeur) | Pression sortie | Débit (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Injecteur 1, Diamètre 1,3 mm | 10b 5b | 1b 1b | 13 m3/h 6,6 m3/h |
| Injecteur 2 Diamètre 0,9 mm | 10b 5b | 1b 1b | 6,6 m3/h 3,4 m3/h |

b) A votre avis, quelles sont les justifications pratiques de ce choix restrictif

c) Lequel de ces deux injecteurs choisissez-vous. Bien sûr, justifiez votre choix.

d) Quels(s) élément(s) de sécurité préconiseriez vous d’ajouter sur le schéma de principe proposé ?

# THEME N°2  (6pts)

Le club où vous "sévissez" possède une station de gonflage comportant un compresseur et une rampe de bouteilles tampon.

Les bouteilles du club sont toutes équipées de doubles sorties.

Lors du TIV des bouteilles du clubs, vous constatez qu'un grand nombre d’entre elles contiennent une quantité non négligeable d’eau, mais pas de résidus d’huile.

La rampe de tampons est équipée d'une purge, et vous ne notez pas une évacuation d’eau caractéristique.

A votre avis :

- D’ou vient probablement cette eau ?

- Quelles actions ou recommandations allez vous entreprendre pour éviter que cela ne se reproduise ?

- Quels sont les risques encourus si aucune action n’est entreprise ?

THEME 3 (7 pts)

Un de vos stagiaire MF1 est surlesté et vous voulez absolument lui démontrer par la théorie que cette pratique est préjudiciable à son efficacité d'encadrant malgré la présence du gilet. Vous voulez en fait lui démontrer que la maîtrise de ce gilet est d'autant plus difficile que le surlestage est important car il influe directement sur la quantité d’air à gérer lors d’une remontée. Vous lui présentez donc un exercice avec 2 situations pour démontrer vos affirmations.

a) Utilisez ces données et commentez avec lui les résultats.

Situation N° 1 : plongeur en fosse en maillot de bain densité de l’eau d =1

Profondeur commune au 2 cas : 30 m,

Cas 1 : Sur lestage gilet vide de 1kg

Cas 2 : Sur lestage gilet vide de 3 kg

Situation N° 2 : Plongeur en milieu naturel équipé d'une combinaison constituée de 4 L de néoprène. La densité de l'eau est toujours égale à 1

Profondeur commune aux deux cas : 30 m. Le néoprène s'écrase de 50% à 30 m

Cas 1 : Sur lestage gilet vide de 1kg

Cas 2 : Sur lestage gilet vide de 3 kg

b) Listez sans les commenter les autres inconvénients du surlestage.

Corrigé

Pour 32 % :

Quantité d’oxygène comprimé dans le mélange en 1 heure :

60 m3 x 0,32  =19,2 m3 d’oxygène

Quantité d’oxygène déjà contenu dans l’air :

60 m3 x 0,21 = 12,6 m3

Quantité apportée :

19,2-12,6 = 6,6 m3

Débit 6,6 m3 /h soit 110 l/mn (6600/60)

# Pour 36%

Quantité d’oxygène dans le mélange en 1 heure :

60 m3 x 0,36  =21,6 m3 d’oxygène

Quantité d’oxygène déjà contenu dans l’air :

60 m3 x 0,21 = 12,6 m3

Quantité apportée :

21,6-12,6 = 9 m3

Débit 9 m3 /h soit 150 l/mn

Dans l’hypothèse où les blocs à gonfler sont vides et d’une capacité de 12 l , si nous estimons que la bouteille d’O2 peut être utilisée jusqu’à une pression de 10 bars, combien de bouteilles de NITROX peut on gonfler en obtenant un NITROX  32% à 200b.

Pour simplifier, nous considérerons une T° constante.

Pour réaliser son limiteur de débit, il a deux injecteurs dont caractéristiques suivent !

|  | Pression entrée (Pression de réglage du manodétendeur) | Pression sortie | Débit (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Injecteur 1 , Diamètre 1,3 mm | 10b 5b | 1b 1b | 13 m3/h 6,6 m3/h |
| Injecteur 2 , Diamètre 0,9 mm | 10b 5b | 1b 1b | 6,6 m3/h 3,4 m3/h |

  - Quelles ont les avantages, inconvénients, limitation pour chaque injecteur ?

En utilisant l’injecteur N°1 (1,2mm de diamètre).

Si P réglage = 10 b => 13 m3, ce qui donne un mélange à

Quantité d’ O2 = 13 + 12,6 = 25,6 soit (25,6/60)*100 = 42,7 %

Si P réglage = 5b =>6,6 m3, ce qui donne un mélange à :

Quantité d’O2 = 6,6 + 12,6 = 19,2 soit (19,2/60)*100 = 32% O2

En utilisant l’injecteur N°2 (0,9 mm de diamètre)

Si P réglage = 10 b => 6,6m3, ce qui donne un mélange à  32% O2

Pour toutes valeurs de pression de  réglage inférieur, le pourcentage d’O2 sera inférieur à 0,32 %

En utilisant l’injecteur N°1, tout mélange possible, attention à ne pas dépasser la pression de réglage donnant un pourcentage d’O2 > 40% O2

En utilisant l’injecteur N°2, pas de risque de dépasser accidentellement les 40%, mais pourcentage limité à 32 %

  - Quels élément de sécurité préconiseriez vous d’ajouter sur le schéma de principe proposé

Une électrovanne équipée d’une soupape de surpression sur la sortie O2 avant l’injecteur, commandée par l’alimentation du compresseur, pour couper l’O2 en cas d’arrêt du compresseur

# THEME N°2  (5pts)

- D’ou vient probablement cette eau

Comme il n’ y a pas d’eau dans les tampons et qu’il n’y a pas de présence d’huile dans le fonds des blocs, il est très probable que le compresseur ne soit pas en cause.

Il est fortement probable que cette eau soit celle emmagasinée dans la sortie non utilisée de la robinetterie lors de la plongée.

Si la robinetterie n’est pas purgée avant le gonflage, cette petite quantité d’eau est injectée dans le bloc au moment de l’ouverture de du bloc au gonflage, et s’accumule dans le bloc

- Quelles actions/recommandations allez vous entreprendre pour éviter que cela ne se reproduise ?

In former le président et le responsable technique du club du problème de manque de formation des responsables du club et former d’urgence des techniciens en gonflage.

Informer l’ensemble des acteurs des opérations de gonflage des mauvaises procédures utilisées

- Quels sont les risques encourus si aucune action n’est entreprise ?

Technique :

Vieillissement accéléré du parc de bouteille, et déclassement prématuré de fûts.

Risque de présence d’eau à la descente dans le détendeur venant de la bouteille si le niveau d’eau est très important et donc risque accru d’accident de plongée

Légal :

Pas de personnels formés comme gonfleur, nommément désigné.

En cas d’accident mettant en cause les procédures de gonflages, le Président du club peux être mis en cause

Thème 3

Les  paramètres sont :

Profondeur commune au 2 cas : 30 m, densité de l’eau d =1, plongeur en fosse en maillot de bain

Cas 1 : Sur lestage gilet vide de 1kg

Cas 2 : Sur lestage gilet vide de 3 kg

Le but étant de monter la différence de quantité d’air à gérer entre le fond et la profondeur de 3m dans ces 2 cas.

Texte possible.

2 plongeurs en fosse sont à 30m, l’un à un sur lestage au fond à 1 kg, l’autre à un sur lestage de 3kg.

Combien chacun devra évacuer d’air à 1 b pour être équilibré à –3m ?

Cas N°1

La profondeur est de 30 m , il faut donc 1 litre d’air à 4b soit 4 l à 1 b pour être équilibré

A 3m, il faut 1 litre à 1,3b soit 1,3 litre à 1b

Quantité d’air évacué lors de la remontée :

4l – 1,3 l = 2,7 l

Cas N°2

La profondeur est de 30 m , il faut donc 3 litres d’air à 4b soit 12 l à 1 b pour être équilibré

A 3m, il faut 4 litres à 1,3b soit 5,2 litres à 1b

Quantité d’air évacué lors de la remontée :

12l – 5,2 l = 6,8 l à 1b

Le deuxième plongeur a pratiquement 2,5 fois plus d’air à évacuer durant sa remontée ce qui implique plus de travail et mon d’efficacité du poumons ballast pour réguler la remontée.