Monitorat Fédéral  2ème degré

Session d’octobre 2014 à Tahiti

Aspects théoriques de l’activité

Durée 1h30 Coefficient 3

- Conception d’une station de gonflage (9 pts)

Le comité directeur de votre club de bord de mer désire investir dans une station de gonflage. L’activité du club s’effectue aussi bien l’hiver en piscine que l’été en mer.

Généralement, 12 blocs de 12 litres sont utilisés lors des entrainements piscine dans lesquels il reste 85 bars à la fin de la séance Lors des plongées d’été en mer 6 blocs de 12 litres (pression finale 50 bars) et 12 blocs de 15 litres (pression finale 65 bars) sont utilisés. Tous les blocs ont une pression de service de 230 bars.

La station de gonflage disposera d’une rampe de distribution de 6 sorties, divisée en deux racks distincts et d’un compresseur de 36 m3/h. Le 1er rack de tampons comprends 3 bouteilles tampons de 50 litres et le second 2 bouteilles de 50 litres. L’ensemble des tampons est gonflé  à 300 bars.

  - - On vous demande si la configuration envisagée est suffisante pour pouvoir gonfler tous les blocs seulement avec les tampons en saison estivale ? Vous justifierez votre réponse par les calculs.

  - - Quelles sont les pressions finales de chacun des racks tampons (été)

  - - Si ce n’est pas le cas, combien de temps devra tourner le compresseur ?

c.1 - pour le gonflage des bouteilles de plongée

c.2 - pour atteindre la pression de service des bouteilles tampons après équilibrage des pressions.

Pour l’ensemble des calculs, vous ferez abstraction de l’influence de la température ; pour faciliter les calculs vous arrondirez systématiquement au bar le plus proche en fonction de la première décimale trouvée (< 0,5 ou ≥ 0,5).

  - - Au vu de vos résultats sur la période estivale, pensez-vous que la station sera suffisamment dimensionnée pour la période hivernale et pourquoi ?

- Organisation et calculs de consommation (9 pts)

Avec votre club FFESSM, vous souhaitez organiser une plongée sur l’épave « L’hirondelle » (Suisse) qui repose à une profondeur moyenne de 50 m dans le lac Léman (Altitude 372 m) température de l’eau en surface est de 20 °C et au fond 4,5 °C. Pour vos calculs vous utiliserez une pression atmosphérique de 1 bar.

Vous êtes directeur de plongée et tous vos plongeurs disposent de blocs de 15 L gonflés à 225 bars à une température de 25 °C.

        - - Sachant qu’au cours de la descente les plongeurs consomment 10 bars.

Qu'elle sera la pression du bloc à 50 m ? (Vous arrondirez le résultat final à l’entier le plus proche en fonction de la première décimale + ou – 0.5). (1,5 pts)

        - – Au bout de 12 mn de plongée, le manomètre d’un des plongeurs indique 80 bars.

Quelle a été sa consommation moyenne ? (1,5 pts)

        - – Son modèle de décompression indique des paliers de 2 mn à 6 m et de 9 mn à 3 m pour une vitesse de remontée constante de 16 m/mn.

Si on considère une consommation à 25 L/mn, quel sera le volume d’air total consommé au cours de la remontée ? (Vous négligerez la consommation inter paliers) (2 pts)

Quelle sera la pression du bloc en fin de plongée ? (1 pt)

        - – Quelles consignes donneriez-vous à vos plongeurs et à vos guides de palanquée pour réaliser cette plongée ? (3 pts)

- Calcul de relevage d’objet (2 pts)

Durant une plongée dans la faille d’Arue à Tahiti (densité de l’eau = 1.03), vous découvrez une ancre avec 10 m de chaine par 40 m de fond. Vous estimez son volume à 5 dm3 et sa densité à 9,03. Pour la remonter vous attachez à l’ancre un parachute de 50 dm3 dont le poids apparent dans l’eau est nul. Quelle quantité d’air sera-t-il  nécessaire d’injecter dans le parachute pour que l’ancre remonte seule ?

Référentiel de correction

          - Conception d’une station de gonflage (9 pts)

- La station est-elle suffisante en période estivale (3 pts)

Non les tampons ne permettent pas de gonfler tous les blocs durant la période estivale car la dernière série de blocs n’est gonflée qu'’à 180 bars.

1èe gonflage de blocs avec le premier rack (R1) : (6 x 12 x 50) + (3 x 50 x 300) / (3 x 50 + 6 x 12) = 218,92 b  219 b

3 600        +     45 000         /    222

1er gonflage de blocs avec le second rack (R2), reste dans R2 :

(6 x 12 x 219) + (2 x 50 x 300) - (6 x 12 x 230) / (2 x 50) = 292,08 b  292 b

15 768       +       30 000       -      16 560      /    100

2ème gonflage de blocs avec R1 :

(6 x 15 x 65) + (3 x 50 x 219) / (3 x 50 + 6 x 15) = 161,25 b  161 b

5 850       +     32 850        /    240

2ème gonflage de blocs avec R2, reste dans R2 :

(6 x 15 x 161) + (2 x 50 x 292) / (2 x 50 + 6 x 15) = 229,95 b  230 b

14 490      +       29 200       /         190

3ème gonflage de blocs avec R1 :

(6 x 15 x 65) + (3 x 50 x 161) / (3 x 50 + 6 x 15) = 125 b

5 850       +     24 150        /    240

3ème gonflage de blocs avec R2 :

(6 x 15 x 125) + (2 x 50 x 230) / (2 x 50 + 6 x 15) = 180,26 b   180 b

11 250       +       23 000       /         190

- Pression finale des racks de tampons (1 pt)

Rack n° 1 = 125 bars

Rack n° 2 = 180 bars

- c.1 Temps de gonflage des blocs avec le compresseur : (1,5 pts)

230 – 180 = 50 bars

(50  x 90) / (36 000/60)

(4500   /   36000) x 60 =

0,125 x 60 = 7,5 soit 7 minutes 30 secondes

c.2 Temps de gonflage des tampons avec le compresseur : (2 pts)

c.21 - mise à équilibre des racks :

(3 x 50 x 125) + (2 x 50 x 180) / (5 x 50) = 147,00 b

18 750     +    18 000        /    250

c.22 – temps de gonflage compresseur :

300 – 147 = 153 bars

(153  x 250) / (36 000/60)

(38 250 / 36 000) x 60 =

1,06 x 0,60 = 63,75 soit 1 heure 03 minutes 45 secondes

- Période hivernale (1,5 pts)

Vu que le nombre et le volume (12 l) des blocs utilisés est inférieur à l’été

Vu que la pression restante dans ces blocs est supérieure à l’été

Les 2 séries de blocs seront gonflés uniquement avec les tampons.

Le compresseur ne servira qu'à regonfler les tampons

Les calculs ci-dessous ne sont pas obligatoires mais peut servir de justification

1èe gonflage de blocs R1 : (6 x 12 x 85) + (3 x 50 x 300) / (3 x 50 + 6 x 12) = 230,27 b

6 120        +     45 000         /    222

2ème gonflage de blocs avec R1 :

(6 x 12 x 85) + (3 x 50 x 230) / (3 x 50 + 6 x 12) = 182.97 b

6 120        +     34 500        /    222

2ème gonflage de blocs avec R2 et pression finale du rack n° 2 :

(6 x 12 x 183) + (2 x 50 x 300) – (6 x 12 x 230) / (2 x 50) = 266,16 b

13 176       +     30 000         -        16 560     /    100

          - Organisation et calculs de consommation (9 pts)

- Qu'elle sera la pression du bloc à 50 m ?

| 225 b – 10 b = 215 b 215 * (277 + 4.5) / (277 + 25) = 200,40 b | 225 * (277 + 4.5) / (277 + 25) = 209,73 b 209,73 b – 10 b = 199,73 b |
| --- | --- |

- 200 bars

- Consommation moyenne

200 b – 80 b = 120 b

120 * 15 L / 6 b = 300 L

300 L / 12 mn = 25 L/mn

- Distance à parcourir jusqu’au premier palier

50 – 6 = 44 m

Durée de la remontée

44 m / 16 m/mn = 2.75 mn

Pression absolue moyenne de la remontée

44 m / 2 = 22 m soit 3.2 bars

Volume consommé durant la remontée

25 L/mn * 2.75 mn * 3.2 b = 220 L

Volume consommé au palier de 6 m

2 mn * 1.6 b * 25 L/mn = 80 L

Volume consommé au palier de 3 m

6 mn * 1.3 b * 25 L/mn = 292.5 L

Volume total consommé

220 + 80 + 292.5 = 592.5 L  592,5/15 = 39,5 bars

Pression restante dans le bloc

80 b – 39,5 b = 40,5 b

- Quelles consignes donneriez-vous aux plongeurs et aux guides de palanquée pour réaliser cette plongée ?

- Pour l’ensemble des plongeurs.

- Même si la plongée se déroule sur le territoire Suisse, le Code du Sport français s’applique car l’établissement d’APS organisateur est français, et ne concerne que des ressortissants français.

- Imposer un 2ème détendeur de secours complet aux plongeurs (même si non obligatoire dans le	 Cd Sport)

- Utiliser uniquement des détendeurs certifiés « eaux froides ».

- Utiliser des combinaisons adaptées au milieu (étanche, semi étanche).

- Porter des gants.

- Avoir un éclairage individuel

- Rappeler la conduite à tenir en prévention d’un givrage (ventilation lente et régulière, séparation des flexibles sur les détendeurs, utilisation des directs systèmes en opposition avec l’inspiration)

- Plier le tuyau de moyenne pression du détendeur en cas de givrage, utiliser le détendeur de secours et fermer le robinet détendeur en débit continu.

      - Pour les plongeurs en autonomie et les guides de palanquée.

- Repérer les volants de fermeture des robinets où sont montés les détendeurs principaux.

- Descendre lentement.

- Rester à proximité des membres de la palanquée durant toute la plongée.

- Surveiller régulièrement la ventilation.

- Surveiller attentivement le comportement des autres plongeurs et les signes extérieurs de refroidissement.

- Réduire le temps d’immersion (plongée et paliers).

          - Calcul de relevage d’objet (2 pts)

Quelle quantité d’air sera-t-il nécessaire d’injecter dans le parachute pour que l’ancre remonte seule ?

Poids réel = 5 x 9,03 = 45,15 Kg.

Poussée d’Archimède = 5 x 1.03 = 5.15 dm3

Donc poids apparent = 45,15– 5,15 = 40,00 kg

Volume d’air nécessaire au fond pour que l’ancre remonte : 40,00 / 1,03 = 38.84 dm3  39 dm3