Monitorat Fédéral  2ème degré

Aspects théoriques

- Calcul de tampon et gonflage (5 pts)

Vous disposez d’une rampe avec 4 sorties alimentée par 3 tampons pouvant être indépendants de 50 litres chacun, gonflés à 250 bars (lus manomètre) et vous désirez  remplir sur la même rampe 4 blocs de 15 litres dans lesquels il reste 40 bars (PS = 230 bars)

- Vous souhaitez gonfler les blocs de façon à obtenir la plus grande pression dans ces derniers. Vous utiliserez la méthode la plus rationnelle. Quelle sera la pression finale (Sans tenir compte de l'augmentation de la température)? (3 points)

Si on utilise les 3 tampons simultanément, la pression sera de : (3 x 50 x 250 + 4 x 15 x 40) / (3 x 50 + 4 x 15) = 190 b

Si on utilise les 3 tampons successivement, la pression évoluera comme suit :

- 1er tampon : (1 x 50 x 250 + 4 x 15 x 40) / (1 x 50 + 4 x 15) = 135,5 b

- 2ème tampon : (1 x 50 x 250 + 4 x 15 x 135,5) /  (1 x 50 + 4 x 15) = 187,5 b

- 3ème tampon: (1 x 50 x 250 + 4 x 15 x 187,5) / (1 x 50 + 4 x 15) = 215,9 b

La seconde méthode est la plus rationnelle et permet d’obtenir la plus haute pression dans les blocs.

- A l'issue du gonflage, en réalité le manomètre indiquait 230 b. La température ambiante étant de 20°C, quelle était la température de l'air dans les blocs  immédiatement à la fin du gonflage ? (2 points)

T = Température AIR juste après le gonflage est l’inconnue recherchée

La pression relevée à 20° était de 215,9 b arrondie à 216 b

Pression à l’issue du gonflage = 230 b

230 X (273 +20)/(273 +T) = 216  ► 67390/(273 + T )= 216

67390 = 216 x (273 + T)  ► 67390 = 58968 + 216 T  ► 67390 – 58968 = 216T

216T = 8422  ► T = 8422/216 = 38,99

T = 38,99 SOIT 39°C