Monitorat fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

- Concevoir une station de gonflage : (7 points)

Le responsable technique d'un club est confronté à différents problèmes à résoudre. Ainsi, le club a décidé d'investir dans une nouvelle station de gonflage qui respecte un cahier des charges bien précis et le Président demande à son responsable les critères de choix.

- La plongée estivale du matin fait utiliser habituellement 11 blocs de 12 L à 200 b dans lesquels il reste en moyenne 30 b et 7 blocs de 15 L dans lesquels il reste 70 b.

- Le local de gonflage, sera équipé de 6 tampons de 50 L à 250 b utilisés en une seule série.

- On disposera d'une rampe de gonflage avec laquelle on gonflera les blocs par série de 6.

- Compte tenu du temps de manipulation des blocs et du faible temps disponible après la plongée du matin, on souhaite que l'utilisation obligatoire du compresseur pour monter les bouteilles à 200 b soit limitée à 30 minutes. On utilisera donc les tampons au maximum.

- Quel est le débit minimum du compresseur qui doit être acheté pour répondre au cahier des charges. Vous argumenterez votre choix par le calcul en considérant qu’on cherche toujours à gonfler les 15L en premier et vous arrondirez votre résultat à une valeur qui vous paraîtra pertinente compte tenu des types de compresseurs qui existent sur le marché. (3 points)

- Gonflage de la 1ère série de 6 blocs de 15 litres à 70b sur les 6 tampons de 50l à 250b, pression finale blocs 200 :

6*15*130 = 11700 / 6*50 = 39 b Il reste donc 250-39 = 211 b dans les tampons

- Gonflage de la seconde série de 1 bloc de 15l à 70 b et de 5 blocs de 12l à 30 b sur les tampons, équilibre final

1*15*70 + 5*12*30 + 6*50*211 = (15+5*12+6*50) P, donc P = 66150/375= 176.4 b

- Gonflage de la troisième série de 6 blocs de 12 l à 30 b sur les tampons, équilibre final

6*12*30 + 6*50*176.4 = (6*12+6*50)*P donc P = 55080/372 = 148 b

- Il faut encore 6*12*52 + 5*12*23.6 + 15*23.6  = 5514 l pour arriver à 200 b par gonflage direct sur compresseur.

En 30 minutes, cela fait un débit de 5.514/0.5 = 11 m3/h ou 183 l/mn

- Le choix pertinent en rapport au marché est de 12 m3/h (type Bauer mini-Verticus 3), pour avoir un matériel standard avec un peu de marge sur le gonflage.

- Combien de temps le compresseur devra-t-il tourner pour remettre les tampons à leur valeur initiale pour préparer la plongée de l'après-midi. (1 point)

Les tampons ont fini le gonflage avec 148 b de pression finale. Il faut les remonter à 250, soit 102 bars et 6*50*102= 30600 l . Avec un compresseur de 12 m3/h, soit 200 l/mn, il tournera 153 mn soit 2h33mn.

- Pour réaliser cette installation avec des bouteilles tampons de 50 L à une pression de service de 250 b  quelle est la contrainte réglementaire. Cette contrainte serait-elle différente si la pression de service des bouteilles tampons retenues était de 200 b, si la pression de service des bouteilles tampons retenues était de 350 b. (2 points)

Règlementation générale : arrêté du 15 mars 2000 (concerne les équipements sous pression et accessoires sous pression et de sécurité)

Installation fixe : concerne les bouteilles tampons.

  - Déclaration d’installation

  - Inspection périodique tous les 40 mois, requalification tous les dix ans

  - Test régulier des soupapes de sécurité (arrête du 4/12/1998)

  - Exigence d’un cahier d’entretien (arrêté du 13/12/1999), de consignes pour le chargement (arrêté du 15/03/2000)

  - Personnel formé (contenu de formation, noms, dates..), liste affichée  du personnel habilité à utiliser la station de gonflage

  - Documents nécessaires au contrôle (l’état descriptif, les certificats de visites ou d’essai hydraulique, les procès verbaux d’épreuve, les certificats d’inspections périodiques, ou les procès verbaux de requalifications périodiques)

  - Les modifications aux installations fixes doivent être effectuées par un technicien qualifié.

Les contraintes réglementaires sont les mêmes à 200, 250 ou 350 b

- Votre président vous suggère d'optimiser la station en utilisant des tampons à 350 b au lieu de ceux initialement prévus à 250 b. Donnez les arguments qui démontrent que cette solution, en apparence séduisante, présente quelques inconvénients. (1 point)

Au-delà de 180-200 bars, la loi PV = Cste n’est plus exacte et l’augmentation de la pression de gonflage génère un volume de gaz inférieur à celui calculé par la loi PV = Cste, ce qui limite fortement l’efficacité du gonflage. (L’air ne se comporte plus comme un gaz parfait théorique). (il n’est pas attendu des candidats de courbes ou de calculs).

Au niveau du compresseur, il faut un étage de plus, fonctionnant à haute température,  l’échauffement et les pertes de charges sont très  importantes, les pièces mécaniques sont plus sollicitées, augmentant l’usure du compresseur et les besoins de maintenance.