Monitorat fédéral 2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

Question 1 - Installation d’une station de gonflage (8 points)

Vous êtes le seul moniteur 2ème degré d’un tout nouveau club qui vient de voir le jour. Votre président vous demande de le conseiller sur la création de la station de gonflage. Il vous donne les éléments suivants :

- Le club vient de commander 25 blocs 12 litres à 200 bars.

- Il souhaite que le gonflage ne dure que 2 heures maximum en prenant comme référence le gonflage complet des blocs du club.

- Il souhaite une proposition avec un compresseur qui puisse, le cas échéant, gonfler des blocs à 230 bars, dans la perspective d'optimiser le futur parc de blocs.

- Il veut également une proposition avec des bouteilles tampons de 50 L à 300 bars.

- Evaluez le débit nécessaire du compresseur (1,5 points)

25 x 12 x 200 = 60000 litres comme nous disposons de 2 h pour réaliser le gonflage, le débit horaire du compresseur doit être de :

60 / 2 = 30 M3/h

- Calculez le nombre de bouteilles tampons à 300 b, en une seule série, qui devraient être utilisées pour gonfler tous les blocs de 12 L, sans démarrer le compresseur (1,5 points)

(X x 50 x 200) + (25 x 12 x 200) = X x 50 x 300

X = 60000 / 5000 = 12 tampons

Autre solution: le surplus de pression de 200 à 300b doit permettre de tout gonfler.

X x 100 x 50 = 60000

X = 60000 / 5000 = 12 tampons

- Etant donnée l’installation que vous avez recommandée, avec les bouteilles tampons à 300 b, utilisez le graphique joint pour en tirer les conclusions qui s'imposent sur le nombre réèl de bouteilles tampons qu’il faut commander. (1,5 point).

Notre loi de Mariotte suppose que les gaz sont parfaits. Les molécules entrent en collision et plus on comprime, plus il y a de collisions entre les molécules de gaz.

Nous pouvons avoir 12 tampons de 50 L. On peut lire la courbe et si on mesure effectivement 300 b, en réalité, c'est comme si on avait seulement 275 b en appliquant Mariotte. Donc dans les tampons il manque 25 x 600 = 15000 L par rapport aux prévisions. Si on désire vraiment avoir le volume d'air correspondant réellement à 300 b (Mariotte), il faut donc augmenter le nombre de tampon.

Nombre de tampons supplémentaires:

75 x 50 x X = 15 000 L

X = 15000 / (75 x 50) = 4 Tampons

Le nombre total de tampons à prévoir est donc de 12 + 4 = 16 Tampons

Remarque : Dans la correction, on tiendra compte de l’approximation du relevé du graphique qui doit rester cohérent avec le calcul prévisionnel.

- Compte tenu de ces différentes données, que pourriez-vous préconiser pour optimiser cette station de gonflage ? (1 point)

- Ne pas brancher les tampons en une seule série mais en 2 voire 3 séries.

- Il faut deux rampes car le club possède des bouteilles 200 b et souhaite des 230 b.

- Les rampes doivent avoir au minimum 4 tuyaux de chargement et de soupapes de sécurité compte tenu du nombre de bouteille dans le club.

- Votre président vous pose des questions sur les différentes pannes d’un compresseur. Vous lui donnez ces pannes et leurs causes possibles. (2,5 points)

Vous remplirez le tableau de la feuille jointe.

| Panne possible | Cause possible |
| --- | --- |
| Excès de pression inter étages | Défaut de clapet d’aspiration (0,5 pt) |
| Pression/débit insuffisant | Courroie détendue, fuite d’air dans le circuit, fuite au flexible, fuite sur une vanne, dysfonctionnement d’un clapet d’admission (0,5 pt) |
| Echauffement anormal | Circuit de refroidissement, sens de rotation (0,5 pt) |
| Bruit anormal - Claquement | Manque d’huile, transmission non alignée (0,5 pt) |
| Démarrage impossible | Panne moteur, manque d’essence ou d’électricité, pressostat enclenché (0,5 pt) |