Monitorat fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

# Question n°2 : Réalisation d’un mélange trimix (5 points)

2 plongeurs souhaitent réaliser un trimix afin de plonger en circuit ouvert à - 70 mètres, avec une pression partielle d’oxygène de 1,6 bar, tout en ayant une profondeur narcotique équivalente à - 40 mètres. On prendra pour simplifier la composition de l'air à 20% d'O2 et 80% d'N2.

- Calculez la composition du mélange Trimix	(1 pt)

PpO2 = 1,6b à Pabs = 8 b, soit %02 =1,6/8= 20%

PpN2 = 0,8*5 (Pabs équivalente à 40m) = 4b, à 8 b Pabs réelle, soit %N2 = 4/8 = 50%

%He = 30%

Ils plongent chacun avec un bloc de 18 litres vide qu'ils souhaitent gonfler à 200 bars.

Pour réaliser ce mélange ils disposent de 2 bouteilles tampon de 50 litres à 200 bars. L’une contient de l’hélium pur et l’autre de l’oxygène pur. Pour le remplissage de leurs blocs ils procèdent comme suit :

- L’oxygène est ajouté en premier par transvasement.

- De l’air est ajouté avec un compresseur.

- Les blocs sont ensuite complétés avec de l’hélium grâce à un surpresseur. (Remarque JY Kersalé : ce n'est pas la méthode standard de gonflage, en général on met l'Hélium avant, car plus on travaille en haute pression avec l'He plus les écarts par rapport aux calculs sont grands, l'He est de moins en moins un gaz parfait (ex: à 200b coef Z= 1,14)

- Pour chaque étape, précisez les quantités de gaz ajoutées dans leurs blocs ainsi que les pressions des blocs et des bouteilles tampons. Tous les calculs doivent être présentés. (4 pts)

Cet exercice est un cas de figure théorique.

Tous les gaz sont supposés parfaits.

Les 2 blocs de 18 litres sont gonflés en même temps.

L’air est composé de 80% d’azote et 20% d’oxygène.

Les calculs seront effectués en P relative (bien suffisante compte tenu des approximations diverses)

Les blocs sont supposés strictement vides initialement  (approximation), on calcule en pression relative à partir de 0

A la fin, on veut dans les 2 blocs de 18l à 200b :

- 100b N2 	(50%)

- 40b O2  	(20%)

- 60b He	(30%)

3 étapes :

Initial		Etape 1		Etape 2		Etape 3		Final

O2 (15b)		Air (125b)	Helium (60b)

O2 :	0	+	15	+	25	+	0	=	40b

N2 :	0	+	0	+	100	+	0	=	100b

He :	0	+	0	+	0	+	60	=	60b

P :	0	+	15	+	125	+	60	=	200b

On rajoute en dernier l’hélium, soit 60b * 2 * 18 l = 2160 l

2160 / 50 = 43,2b du tampon à 50l. Il reste dans le tampon 156.8b (200 - 43,2)

On a donc avant l’ajout d’Hélium 140 b dans les blocs, dont 100b N2 et 40b O2

Pour cela, on a ajouté de l’air composé de 80%N2, 20% O2

Pour avoir 100b N2, on aura donc aussi rajouté 20% * 100 / 0,8 b, soit 25b O2, soit un ajout de 125b d’air,

Soit (125 x 2 x 18) = 4500 litres de volume d’air.

La pression à avoir initialement d’oxygène pur est donc de 40 - 25 = 15b d’O2, soit 15 * 2 * 18 = 540l d’O2, soit 10,8 b du tampon de 50l. Il reste dans le tampon 200 - 10,8 = 189,2b