Monitorat fédéral 2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

Sujet N°1 : Gonflage des blocs avec un mélange Nitrox (7 pts)

Votre club organise un stage de formation à la plongée au Nitrox. Vous êtes chargé de fabriquer un mélange Nitrox 40/60. Vous disposez pour cela de blocs de 15 litres « compatibles oxygène », d’une bouteille de 50 litres d’O2 pur (B50) d’une lyre de transfert, et du compresseur de votre club muni d’un surfiltre.

- Dans quel ordre allez-vous introduire les gaz dans les bouteilles ? Justifiez votre réponse (1 pt)

On introduit l’O2 en premier, à un débit de 5 à 10 bars / minute, car le transfert des gaz dans les blocs produit un échauffement, qui pourrait entraîner une inflammation de l’O2. Ensuite on complète avec l’air du compresseur.

- Quel est le rôle du sur filtre situé à la sortie du compresseur ? (0.5 pt)

Eliminer les traces d’huile qui pourraient contaminer les blocs Nitrox et entraîner un risque d’inflammation de l’O2.

Vous disposez d’une B50 d’O2 pur gonflée à 200 bars.

(Remarque : on suppose que les blocs sont vides avant le gonflage et que l’air est composé de 20% d’O2 et de 80% de N2. Tous les calculs seront effectués en pression relative, on néglige la pression résiduelle dans les blocs vides)

- Combien de blocs de 15 litres à 230 bars pouvez-vous remplir avec du Nitrox 40/60 ? (2 pts)

Pour fabriquer du Nitrox 40/60 :

- Il faut 230 x 0,6 = 138 bars de N2 et 230 x 0.4 = 92 bars d’O2

- Les 138 bars de N2 correspondent à 138 / 0,8 = 172,5 bars d’air

- Ces 172,5 bars d’air apportent 172,5 x 0,2 = 34,5 bars d’O2 qu’il faudra retirer de la quantité à ajouter.

- Donc 92 – 34,5 = 57,5 bars d’O2 pur sont à introduire avec la B5O.

- Pour un bloc de 15 l cela représente 15 x 57,5 = 862,5 litres

La B50 contient :

- 200 x 50 = 10 000 litres d’O2, mais tout ne sera pas utilisable, car il doit rester une pression minimale de 57,5 bars dans la B50 pour que le transfert d’O2 puisse s’effectuer vers les blocs vides.

- La quantité d’O2 pur utilisable est de 10 000 - (50 x 57,5) = 7 125 litres

- On peut remplir 7 125 / 862,5 = 8,3 soit 8 blocs.

- Quelle sera la pression résiduelle dans la B50 à l’issue de ce gonflage ? (2 pts)

Lorsque le 8ème bloc aura été rempli :

- il restera 10 000 – (8 x 862,5) = 3 100 litres dans la B50, soit une pression résiduelle de 3 100 / 50 = 62 bars

- Que peut-on faire pour utiliser la B50 en totalité ? (0.5 pt)

Utiliser un stick mélangeur ou un surpresseur à O2

- A quelle profondeur maximum, lue sur un ordinateur de plongée, peuvent évoluer les plongeurs avec ce mélange en plongeant dans un lac de montagne situé à 2 000 mètres d’altitude ? (on considère que la limite maximale admissible de PpO2 est de 1,6 bars) (0,5 pt)

- PpO2 = Pabs x (%O2 dans le mélange) soit Pabs = 1,6 / 0,4 = 4 bars.

- A 2000 mètres d’altitude, Pathm = 0,8 bar donc P relative = 4 - 0,8 = 3,2 bars.

- La profondeur maximale d’utilisation est donc de 32 m, lue à l’ordinateur (qui donne la profondeur réelle).

- A quelle profondeur équivalente en mer correspond cette valeur ? (0,5 pt)

- Profondeur équivalente mer = Profondeur réelle de la plongée en lac x (pression atm en mer / pression atm en lac)

- = 32 / 0,8 = 40 m