Monitorat fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

Question 1 : La plongée aux mélanges Nitrox	 (8 pts)

- Parmi les différents procédés existants, citez les 3 méthodes de fabrication d’un mélange Nitrox en précisant les avantages et les inconvénients pour chacune d’entre elles.

3 procédés de confections des Nitrox

- Mélange par pression partielle (lyre), le plus courant :

Avantages : pouvoir utiliser les tampons d'oxygène jusqu'à une basse pression (si emploi d’un suppresseur), obtention de mélanges de très bonne précision.

Inconvénients : nécessité d’avoir des blocs oxy-compatibles, double manipulation des blocs pour un gonflage (oxygène puis air), attendre 24 h pour l'homogénéisation. En l'absence de surpresseur, gâchis en O2.

Remarque : cette méthode ne permet pas l'utilisation de bouteilles non spécifiques car, lors de leur remplissage en O2, on dépasse la valeur limite de 40 %.

- Mélange par flux continu (ou injection par stick)

Avantages : pas nécessaire d’attendre 24 h pour l’homogénéisation, ajustement de la concentration en temps réel avec bonne précision du mélange final souhaité ; on peut utiliser les réserves d’ O2 jusqu’au bout car on injecte à la pression atmosphérique, utilisation d’ O2 liquide (faible coût) à supprimer, temps de fabrication identique que le gonflage à l’air sur grande série.

Inconvénients : Fabrication d’un mélange à 40 % max en oxygène.

- Fabrication par « dénitrogénation » : membrane

Avantages : Le mélange se fait à la pression atmosphérique, commode quand approvisionnement en oxygène difficile, permet la production de grande quantité de Nitrox.

Inconvénients : Coût de l’installation et comme avec la méthode par flux continu, ne permet pas la confection de Nitrox à plus de 40 % d’O2

- Lors de la fabrication d’un Nitrox par transvasement d’O2 pur vers les bouteilles à remplir, il faut absolument éviter un incident, lequel ? Comment l’expliquez-vous ? Comment l’évitez-vous ?

Avec la manipulation de l’oxygène, on veut éviter l’échauffement brutal voire l’explosion violente qui peut bruler les circuits, les vannes et les détendeurs. Il s’agit du phénomène de compression adiabatique : lorsqu’un gaz est comprimé brutalement, sans échange de chaleur, sa température s’élève considérablement.

Dans notre cas, l’ouverture brutale d’une vanne rapide peut donner à l’O2 une vitesse de circulation supersonique. Cette vitesse entraînera une compression rapide dès le premier ralentissement  qui peut faire augmenter considérablement la température du gaz jusqu’à atteindre rapidement le point d’auto inflammation de l’O2 (comburant par définition) et des matériaux utilisés (flexibles, joints, etc.).

Pour éviter cet incident : matériels en contact avec O2 bien dégraissés, locaux, mains et vêtements propres, pas de poussières.

Ouverture lente des bouteilles d’O2

Proscrire l’utilisation de vannes 1/4 de tour, et privilégier les vannes de laminage.

Utilisation de limiteurs de débit (transfert < 5 bars/minute)

Fabrication d’un mélange Nitrox 36/64.  Vous ferez les calculs en pression relative (lecture manomètre), et en considérant la composition de l’air : 20 % O2 et 80 % N2

Je veux remplir à 200 bars une bouteille de 15 L, "vide", avec du Nitrox 36/64.

- Donnez la procédure et la méthode de calcul.

Fabrication de mélange nitrox 36/64 : Procédure par pression partielle

En 2 temps : transvasement de x bars d’oxygène pur dans le bloc à gonfler puis ajouter de l’air comprimé pour obtenir la pression finale souhaitée.

La bouteille est considérée comme vide. On néglige les 15 litres d’air à 1 bar

Je veux 200 bars de Nitrox 36/64 :

-  c.a.d: 200 X 64% = 128 bars d’azote

-  pour cela, il me faut : 128/0,80 = 160 bars d’air

-  Il me manque donc : 200 – 160 = 40 bars d’O2 que je complète avec 160 bars d’air.

Je replonge avec cette bouteille. Mon manomètre affiche 40 bars. Je veux regonfler celle-ci avec un Nitrox 40/60.

- Même question que ci-dessus.

La bouteille n’est pas vide et je veux enrichir le mélange :

Même procédure que précédemment

- Enrichissement du mélange initial

Il me reste 40 bars de Nitrox 36/64,

- soit : 40 X 64% = 25,6 bars d’azote

Je veux 200 bars de Nitrox 40/60 :

- c.a.d: 200 X 60% = 120 bars d’azote

- Il me manque donc : 120 – 25.6 = 94.4 bars d’azote

- pour cela, il me faut : 94.4/0,80 = 118 bars d’air

- Il me manque donc : 200 – (118+40) = 42 bars d’O2 que je rajoute aux 40 bars restants du mélange Nitrox 36/64 et que je complète avec les 118 bars d’air.