Monitorat fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

Question 2 : Le compresseur   (8 pts)

- Bouteilles tampons

Notre station de gonflage située au niveau de la mer est composée  de 10 bouteilles tampons de 50 litres à 220 bars, montées en série. On veut gonfler simultanément, à 180 bars, six blocs de 12 litres chacun. Au départ, deux blocs sont vides, deux autres sont encore gonflés à 30 bars, les deux derniers affichent au manomètre 84 bars.

- Quelle sera la pression finale dans les tampons ?

- Quantité d’air transférée prélevée dans les tampons = 12((2 x 180) + 2 x (180 – 30) + 2 x (180 – 84)) = 10224 litres

- reste dans les tampons (10 x 50 x 220) = 110000 - 10224 = 99776

- Pression finale dans les tampons 99776/ (10 x 50) = 199,55 bars

- Pour gonfler les bouteilles tampons, et éventuellement les blocs en direct, on utilise un compresseur de 12 m3 / h théorique ; Expliquez comment se définit cette notion de débit théorique.

Le débit théorique d’un compresseur à piston est mesuré, à la pression atmosphérique de 1b. Il est déterminé par la cylindrée du premier étage (le volume de son premier étage) et la vitesse de rotation. Débit d'aspiration = Volume du 1er étage x Vitesse de rotation.

Remarque : en altitude (Patm < 1b), il convient de considérer le débit à la sortie du compresseur à la place du débit théorique. Il faut donc introduire le facteur correctif habituel : P atm alt / Patm mer

Le débit à la sortie du compresseur est donc : Débit = V 1 erétage x Vitesse x P atm alt / Patm mer

Le débit en air comprimé du compresseur diminue. Pour un même bloc avec une même pression finale au niveau de la mer et en montagne, le temps de gonflage sera plus long en altitude qu’au bord de la mer, dans le rapport P atm alt / Patm mer.

- Compresseur

Il comporte 4 étages. On admettra par facilité  que le taux de compression de 4 est identique pour chacun d'eux,

La vitesse de rotation de celui-ci est de 1 300 tours / min

- Que signifie : un taux de compression égal à 4 ?

- Le taux de compression pour un piston, est, en théorie, le rapport entre le volume maximum et minimum qui se trouve au-dessus du piston pendant son mouvement alternatif.

Pour le compresseur c’est le facteur multiplicateur que l’on incrémente, à chaque cycle, pour chaque étage de ce compresseur.

- Quelle est la pression finale théorique que peut vous délivrer votre compresseur ?

Compresseur à 4 étages soit 4 x 4 x 4 x 4  = 256 bars

- Quelle est la cylindrée (volume) du premier étage ?

Débit d’air par minute : 12 000 / 60 = 200 litres

Volume d’air aspiré à chaque cycle dans premier étage = 200 / 1 300 = 0.15 litre soit 150 cm3 = cylindrée du premier étage

- Comprimer de l’air de qualité dite « respirable » (norme EN.) à de hautes pressions,  rend nécessaire un certain nombre de dispositifs de filtration :

- quels sont-ils et donnez le rôle de chacun d'eux ?

- En amont du bloc compresseur

- Crépine d’aspiration (pas obligatoire) Placée à l’entrée de l’aspiration de la prise, permet un pré-filtrage des gros débris (feuilles, insectes …)

- Filtre à l’aspiration : l’air atmosphérique aspiré par les compresseurs est chargé d’une quantité plus ou moins importante d’impuretés solides : poussière, fines particules de cendres, de sable...A l’aspiration du compresseur, il est nécessaire de placer une cartouche filtrante (papier plissé) pour éviter tous risques d’abrasion mécanique rapide et un grippage des segments.

- Inter étages

- Refroidissement de l’aircondensation eau dans l’air + huile de lubrification dans air

- Séparateurs éliminent les condensats (émulsion eau-huile) par :

- Soit séparateur centrifuge - Soit séparateur à choc

- En aval du bloc compresseur

- Les filtres

- Filtres mécaniques.

  - Une barrière mécanique est créée par un élément poreux. Le flux d'air le traversant, les particules solides heurtent l'élément filtrant et sont collectées dans les pores.

- Les filtres à action absorbante.

  - Le processus est basé sur le pouvoir adsorbant c.a.d le pouvoir de pénétration superficielle d’un gaz ou d’un liquide vis-à-vis d’un solide. Selon le type d’adsorbeur, on obtient une efficacité sélective sur :

    - Les hydrocarbures, goûts et odeurs par le charbon activé ou actif.

    - Les composés oxygénés (H2O) par le tamis moléculaire.

- Au niveau de la mer, ce compresseur est utilisé pour gonfler un bloc de 15 litres "vide" jusqu’ à 230 bars.

- Calculez le temps de ce gonflage.

Au niveau de la mer

Volume en air de la bouteille : 15 x 230  = 3450 litres

Temps de gonflage : 60 x (3450 – 15)/ 12 000 = 17.175 minutes soit 17 minutes et 10 secondes

Une station de gonflage identique se trouve à 2 000 mètres d’altitude.

- Comment le gonflage de ce même bloc sera-t-il modifié (pression maximale des blocs et temps de gonflage) ?

En altitude (à 2000 mètres)

Pression atmosphérique = 0.8 bar

Débit horaire : 12 000 L x 0.8 = 9600 litres

Compte-tenu de la pression atmosphérique de 0,8 bar, la pression de sortie maximale atteignable par ce compresseur est de 204,8 bars (=0,8 x (4 x 4 x 4 x 4)).

On ne pourra donc pas gonfler les blocs au-delà de cette pression avec ce compresseur.

Temps de gonflage : 60 x 15 x (204,8 – 0,8) / (12 000 * 0,8) = 19,125 minutes soit 19 minutes et 7,5 secondes.