Monitorat fédéral  2ème degré

Aspect théorique de l’activité

## Question 1 (8 points)

Un plongeur de votre club vous demande de lui gonfler son bloc de décompression de 8 litres dans lequel il reste 35 b de Nitrox 60/40. Il souhaite un mélange de paliers 80/20 à 200 bars. Vous utilisez le compresseur à membrane de votre club réglé pour du Nitrox à 40 % et vous disposer de 2 B50 d’oxygène (B1 et B2) dans lesquelles il reste 122 b (B1) et 186 b (B2). Vous disposez bien sûr d’une lyre avec clapet anti-retour et d’un manomètre.

(Composition de l’air 21% d’oxygène et 79%  d’azote. Densité de l’eau égale à 1)

- Calculez les transferts nécessaires ?

Etat initial du bloc : 		O2  8 x 35 x 60% = 168L	 		N2  8 x 35 x 40% = 112L

Etat final du bloc à obtenir : 	O2  8 x 200 x 80% = 1280L 		N2  8 x 200 x 20% = 320L

Il manque dans le bloc : 		O2  1280 – 168 = 1112L 			N2  320 – 112 = 208L

Pour obtenir les 208L de N2 manquants, j’utiliserai le compresseur nitrox 40/60. Je tiens donc compte de l’oxygène qui sera ajouté à cette occasion. 			O2  208 x 40 / 60 = 138.66L

Il manque encore en oxygène	O2  1112 – 138.66 = 973.33L

Je peux utiliser en premier la B50 qui a le moins de pression

B1  122 x 50 = 6100L

Bloc  35 x 8 = 280L

Pression max obtenue à l’équilibre  (6100 + 280) / (50 + 8) = 6380 / 58 = 110b

Oxygène récupéré : 	 	O2  (122 – 110) x 50 = 600L

Il manque encore en oxygène	O2  1280 – (168 + 138.66 + 600) = 373.34L que je retire de la B50 B2

B2  (186 x 50) = 9300 – 373.34 = 8926.66 / 50 = 178.53b

Je complète avec le compresseur 	O2  138.66L				N2  208L

Pression dans le bloc déco: 		O2  (168 + 600 + 373.34 + 138.66) 	    +	N2  (112 + 208) = 1600L / 8 = 200B

- Quelle pression restera-t-il dans chaque B50 ?

B1  (122 x 50) = 6100 – 600 = 5500 / 50 = 110B

B2  (186 x 50) = 9300 – 373.34 = 8926.66 / 50 = 178.53B

Deuxième solution, gonflage en utilisant la B2 en premier :

Il faut introduire 973,33L d’O2 dans la bouteille de 8L

Cela va entrainer une chute de pression dans B2 de 973,33 /50 = 19,46b

Soit une pression restante dans B2 de 186 - 19,46 = 166,54b

Augmentation de pression dans la bouteille de 8L sera de 973,33/8= 121,6b

Soit une pression finale dans la bouteille de 8L de 35 + 121,6= 156,6b

Cette pression (156.6B) étant inférieure à celle restant dans B2 (166.54B), cette solution est réalisable.

Pression dans le bloc déco : 		O2  (168 + 973.33 + 138.66)          +		N2  (112 + 208) = 1599.99 / 8 = 200B

Autre méthode de calcul : Par l’utilisation des pressions partielles.

On veut 8 l à 200 bars de 80/20 soit PpN2 = 40 bars et PpO2 = 160 bars en final.

On a déjà 35 bars de 60/40 soit PpN2 = 14 bars et PpO2 = 21 bars

Il manque 40 - 14 = 26 bars d’azote et 160 – 21 = 139 bars d’oxygène.

Les 26 bars d’azote seront apportés par le compresseur 40/60. En même temps seront apportés 26*40/60 = 17,33 bars d’oxygène. Le compresseur apportera donc une pression de 26 + 17,33 = 43,33 bars.

La première opération consiste à apporter l’oxygène pur à l’aide des tampons. Les B50 devront faire passer le bloc de la pression de 35 bars à 200 – 43,33 = 156,67 bars. Le calcul devient un problème classique de tampons

Gonflage avec B1 :

La pression d’équilibre est :

O2 dispo dans B1 =  122*50 = 6100 litres

Dans le bloc on a déjà  35*8 = 280 litres

A l’équilibre on aura (6100 + 280) / 58 = 110 bars.

Gonflage avec B2 :

Il faut faire passer la pression de 110 à 156,67, soit ajouter 46,67 bars pris dans O2.

La chute de pression dans O2 sera de 46,67*8/50 = 7,46 bars

En final :		Pression B1 = 110 bars  	Pression B2 = 178,54 bars		Pression du bloc = 200 bars.

Nota : On peut utiliser le seul tampon B2 pour passer le bloc de 35 à 156,67 bars. Pour augmenter la pression il faut ajouter 121,67 bars ce qui correspond à une chute dans B2 de 121,67 x 8 / 50 = 19,46 bars.

Dans ce cas il reste 122 bars dans B1 et (186 – 19.46) = 166,54 bars dans B2 ; cette solution est cependant moins intéressante car il est préférable de vider le tampon le plus bas d’abord.

Le plongeur planifie une plongée mer donnant les paliers suivants : 3 min à 9 m, 15 min à 6 m et 41 min à 3 m, il a choisi d’opter pour une PpO2 max = 1,4 b et il respire en moyenne 20 L/min

- Comment devra-t-il utiliser ce bloc ? (On néglige la consommation inter paliers)

Contenance du bloc : 200 x 8 = 1600 litres –

Prof utilisation max : Pp O2 max = Pabs x 80 / 100  Pabs = Pp O2 max x 100 / 80  1.4 / 0.8  1,75 b soit 7 m 50  9 m impossible,  mélange utilisable qu’à partir du palier de 6 m

Consommation pour les paliers: (15 x 20 x 1,6 = 480) + (41 x 20 x 1,3 = 1066) soit 1546 litres.

Cela permet de faire la totalité des paliers de 6 et 3 m.

- Quelle pression restera-il dans le bloc de déco à l’issue des paliers et donc quels conseils éventuels donneriez-vous à ce plongeur?

Pression résiduelle : 1600 – 1546 = 54 litres soit  P = 54 / 8 = 6,75 b

Conseils au plongeur : La marge de sécurité n’est pas suffisante, il faut au moins appliquer la règle du tiers voire de la moitié pour les blocs déco. Donc dans le cas présent : prévoir un stock de gaz de 1546 x 1,5= 2319 litres (règle du tiers) ou 1546 x 2 = 3092 litres (règle de la moitié (accepter l’une ou l’autre des deux réponses)