Monitorat fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

Vous donnez à vos futurs MF1 des cours de perfectionnement sur l’utilisation du matériel.

### Question 1  (6 pts)

Vous devez gonfler 4 blocs de 12L à 200 bars avec un mélange Nitrox 40/60.

Pour cela vous disposez de :	1 compresseur d’air

1 bouteille B50 d’O2 gonflée à 150 bars

2 blocs de 12 L gonflés à 40 bars au Nitrox 32/68

2 blocs de 12 L gonflés à 35 bars au Nitrox 39/61

(On prendra la composition de l’air 20% O2 80% N2)

- Détaillez la méthode de gonflage de ces bouteilles: Justifiez votre choix ?

Fabrication par pression partielle (1 pt) : Le mélange est réalisé  à l’aide d’une lyre de transfert.

Avantage :	 Possibilité de fabriquer des mélanges supérieurs à 40% avec du matériel compatible O2.

Inconvénients : 	A l’équilibre des pressions, le transvasement n’est plus possible, les bouteilles d’O2 sont rendues avec un certain volume résiduel.

- Fabrication demande beaucoup d’attention, précision des pressions partielles et du temps de remplissage ( 5b/mn ) utilisation d’une vanne de laminage.

- Air ajouté par le compresseur exempt de toute particule d’huile.

Détails de la méthode de fabrication :(2 pts)

Pour pouvoir contrôler la concentration d’oxygène dans les blocs on ne peut pas équilibrer tous les blocs (sauf à refaire les calculs de concentration après équilibrage ce qui complique le processus). Il faut donc obligatoirement procéder au gonflage en deux temps. Une première manipulation avec les blocs Nx 32 puis une seconde avec les blocs Nx39.

1 ère manip : Mettre les 2 blocs Nx 32 sur la rampe de gonflage

Volume d’O2 dans les 2 blocs (12 x 0,32 x 40 x 2)= 307,2L à 1bar

Volume d’N2 dans les 2 blocs (12 x 0,68 x 40 x 2)= 652,8 à 1bar

On veut 2 x 12 x 0,4 x 200 = 1920L d’oxygène à 1 bar

On veut 2 x 12 x 0.6 x 200 = 2880L d’azote à 1 bar

Il manque donc 2880 -652,8 = 2227,2L d’azote rajouté à 1 bar grâce au compresseur

Le compresseur devra injecter 2227,2 / 0,8 = 2784L d’air à 1bar dans les 2 bouteilles.

Dont 2784 x 0,2 = 556,8L d’oxygène à 1 bar

Il faudra donc admettre au B50   1920 - (307,2 + 556,8) = 1056L d’O2 à 1bar

Il restera une pression dans la B50 ((50 x 150) - 1056) / 50 = 128,9 bars

La pression dans les deux blocs 12L étant de (1056 + (2 x 12 x 40))/ 24 = 84 bars

Le reste du gonflage se faisant au compresseur

2 ème manip : Mettre les 2 blocs Nx 39 sur la rampe de gonflage

Volume d’O2 dans les 2 blocs (12 x 0,39 x 35 x 2)= 327,6L à 1bar

Volume d’N2 dans les 2 blocs (12 x 0,61 x 35 x 2)= 512,4 à 1bar

On veut 2 x 12 x 0,4 x 200 = 1920L d’oxygène à 1 bar

On veut 2 x 12 x 0.6 x 200 = 2880L d’azote à 1 bar

Il manque donc 2880 -512,4 = 2367,2L d’azote rajouté à 1 bar grâce au compresseur

Le compresseur devra injecter 2367,2 / 0,8 = 2959L d’air à 1bar dans les 2 bouteilles.

Dont 2959 x 0,2 = 591,8L d’oxygène à 1 bar

Il faudra donc admettre au B50   1920 - (327,6 + 591,8) = 1000,6L d’O2 à 1bar

Il restera une pression dans la B50 ((50 x 128,9) – 1000,6) / 50 = 108,9 bars

La pression dans les deux blocs 12L étant de (1000,6 + (2 x 12 x 35))/ 24 = 76,7 bars

Le reste du gonflage se faisant au compresseur

Mélange à flux continu ou injection directe (1 pt) : Injection d’O2 pur directement à l’aspiration du compresseur  (Nitrox limité à 40%)

Avantages : 	Utilisation de matériel standard

Possibilité de consommer entièrement la bouteille d’O2.

Inconvénients :	Attention particulière au gonflage pour maintenir une concentration O2 inférieure à 40% pour ne pas risquer une auto-inflammation.

- Expliquez succinctement les autres méthodes d’enrichissement de l’air en O2 pour la fabrication de mélanges Nitrox. Donnez les avantages et les inconvénients

La perméation gazeuse (2 pts) : Technique d’enrichissement de l’air en O2 en partant de l’air ambiant.

Un compresseur basse pression envoie de l’air à une unité de filtration qui élimine les polluants  Cet air ainsi filtré est chauffé avant de passer dans des membranes de polymère.

Cette membrane contrôle le passage sélectif des molécules de gaz.

- O2 /H2O/CO2 diffusant plus rapidement que l’azote constituent le perméat, l’azote et les gaz lents constituants le retentat.

En modifiant la Pression entre l’amont et l’aval de la membrane, le débit et la température nous modifions la valeur du Nitrox fabriqué.

Cet air est ensuite envoyé vers un compresseur haute pression.

Celui-ci n’acceptant qu’une aspiration à la pression atmosphérique on intercale des systèmes de protection soit,

- contrôle du débit d’air du compresseur basse pression,

- soit contrôle du débit de nitrox à l’aspiration du compresseur haute pression,

- soit un compresseur HP adapté pour fonctionner à des pressions supérieures à la Patm.