Monitorat Fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

Sujet n° 2 (6 pts)

Ci-dessous, vous avez 2 schématisations de 1er étage de détendeur. Il vous parait judicieux de conseiller d’un point de vue technique l’un de ces 2 détendeurs à un plongeur N3 pratiquant très régulièrement.

| premier étage (a) (schéma D. Mell) | premier étage (b) (schéma D. Mell) |
| --- | --- |

- Lequel conseillez-vous ?	 Quels sont les avantages de ce détendeur ?

Le détendeur (b) car la MP de ce détendeur est indépendant de la HP contrairement au détendeur (a). C’est un détendeur compensé

Ce type de détendeur permet un débit plus important ce qui est important pour un N3 qui est autorisé à disposer 2 seconds étages sur un même premier étage

L’effort mobilisatoire du 1er étage n’est pas sensible à la variation de pression de la bouteille .Ce qui offre un confort respiratoire supplémentaire au cours de la plongée.

- Pour les 2 schémas, établissez le bilan des forces participant au mouvement du piston, reliant la moyenne pression MP, la haute pression HP, la pression ambiante PA, la surface Sc. du clapet, la surface utile du clapet Sp et la force du ressort R1.

Premier étage « a » : MP x Sp = Pa x (Sp - Sc) + HP x Sc + R1. En considérant Sc << Sp, alors  MP = (Pa x Sp + HP x Sc + R1) / Sp

Premier étage « b » : MP x Sp = Pa x (Sp - Sc) + R1. En considérant Sc << Sp, alors MP = (Pa x Sp + R1)

- Listez les pannes les plus courantes rencontrées au niveau d’un détendeur (1ér et 2ème étage), leurs causes et précisez celles qui n’empêchent pas dans l’immédiat de plonger de celles rendant l’immersion plus problématique

Des petites bulles d'air sortent par les trous de la chambre humide

- Le joint torique du piston est endommagé et légèrement usé. Ce problème ne présente pas un caractère d’urgence. Il conviendra de changer ce joint dès que possible.

Le détendeur se met en débit continu au 2ème étage dès qu'il est mis en pression.

- Clapet du second étage n’est plus étanche. : à changer car l’immersion est rendue problématique

Le détendeur se met en débit continu au second étage avec un court délai après qu'il soit mis en pression.

- Siege du premier étage déficient. La légère fuite occasionne une augmentation de la MP jusqu’à ce que sa valeur dépasse la résistance du ressort du second étage : immersion problématique

Les plongeurs se plaignent de boire de l'eau en immersion.

- Membrane d’expiration mal positionnée sur son siège. Présence de sable sur la membrane ou membrane endommagée : Pas de caractère d’urgence sauf public débutant

Le détendeur est dur.

- Tension du ressort du second étage mal réglé. Ou Plus probable : filtre du premier étage très encrassé : Pas de caractère d’urgence

- Quelle maintenance courante préconisez-vous à vos plongeurs pour leur détendeur.

Rinçage après la plongée sans appuyer sur l’inflateur, stockage à l’abri du soleil, révision périodique, etc.