Monitorat Fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

Sujet 1	Gonflage	(6 pts)

Un compresseur haute pression a un débit de 30 m3/h et dispose d’une rampe de 8 sorties.

- Combien de temps mettra-t-il pour gonfler simultanément un lot de 8 bouteilles de 15 litres à 200 bar, sachant que 3 ont une pression résiduelle de 77 bar, 4 ont une pression résiduelle de 42 bar et la dernière est vide ? (1 pt)

30 m3/h = 500 litres/mn,

Volume résiduel total détendu = (3 x 15 x 77) + (4 x 15 x 42) + (1 x 15 x 1) = 6000 L

Volume final total détendu = 8 x 15 x 200 = 24000 litres,

Volume utile total détendu = 24000 – 6000 = 18000 L

Durée du gonflage = 18000 / 500 = 36 mn

- A l’issue du gonflage et au toucher, les blocs sont chauds. Expliquer pourquoi. (1 pt)

Conformément à la loi des gaz parfaits (notamment la loi de Charles), la compression des gaz entraîne leur élévation de température qui entraîne un échauffement du métal dont sont constituées les bouteilles de plongée

Le remplissage se termine vers 18heures, les blocs sont stockés dans une pièce bien ventilée à 18C°, le lendemain matin les 8 blocs se sont refroidis.

- Expliquer la nature des échanges thermiques qui se sont opérés entre les blocs et la pièce. (2 pts)

- Un échange thermique a lieu entre les 2 corps de température différente : celui qui a la température la plus grande va perdre ses calories pour les transmettre à celui qui a la température la plus faible jusqu’à l’équilibre thermique. Ici le corps chaud est la bouteille, le corps froid est l’air ambiant du local. Le bloc va donc perdre sa chaleur au profit de l’air de la pièce. Cette masse d’air étant très importante, sa température reste constante. Le bloc va lui, se refroidir jusqu’à 18°C.

- Ce phénomène va s’opérer par :

- Rayonnement : des ondes de chaleur vont partir du bloc pour irradier l’espace environnant,

- Conduction : c’est un échange thermique par contact direct entre le bloc chaud et l’air froid.

- Convection : c’est un échange par déplacement de matière. La chaleur arrivant à la surface métallique chauffe l’air qui l’entoure. Cet air chaud, plus léger que l’air froid ambiant, se déplace et est remplacé par de l’air froid et ainsi de suite jusqu’à équilibre thermique.

Le matin un plongeur niveau 1, en récupérant l’une de ces bouteilles, remarque que la pression interne n’est plus que de 190 bars.

- Expliquez-lui les raisons possibles de cette chute de pression dans son bloc. Justifiez vos réponses. (2 pts)

- Calcul de la T°

- Température finale = 18°C soit 291°K

- Température initiale = (200 x 291) / 190 = 306°K

- Température initiale = 33°C

- La loi de compressibilité des gaz précise qu’à la compression, les gaz s’échauffent. Par voie de conséquence, le métal des blocs s’échauffe aussi (principe de la pompe à vélo). De même, l’échauffement d’un gaz contenu dans un récipient rigide fait augmenter sa pression (idem qu’une cocotte-minute). L’inverse reste vrai : la chute de température d’un gaz contenu dans un récipient rigide entraîne la chute de la pression. Donc, au gonflage, le bloc s’échauffe. Quand il se refroidit la pression de l’air qu’il contient diminue.

- Cette chute de pression peut être complétée par une micro fuite d’air de la bouteille, due au robinet mal fermé ou à un défaut d’étanchéité de son joint. Cette micro fuite peut-être due également à d’autres éléments d’étanchéité défectueux.