Monitorat Fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

Sujet 2	Préparation de mélanges (7 pts)

Votre centre de plongée possède une station de fabrication des Nitrox par transvasement à partir de bouteilles d’O2. Vous accueillez un stage Nitrox. On vous demande le premier jour de faire 4 bouteilles de Nitrox 36 (36 % d’02, 64 % de N2), à 200 bar, à partir de bouteilles vides.

- Etablissez la procédure de gonflage (résultats chiffrés). (1 pt)

On a 0 bar d’azote

On veut 200 bar x 64% = 128 bar de N2

On doit rajouter en air : 128 / 0,80 = 160 bar d’air

Pour la fabrication de ces premiers nitrox, il faut donc transvaser 40 bars d’O2 puis 160 bars d’air

Les bouteilles reviennent de plongée et l’on vous demande de faire des Nitrox 32 % pour le lendemain, à 200 bar. Vous équilibrez les bouteilles sur la rampe et vous trouvez 60 bars. Pour ne pas gaspiller de mélange et parce que vous avez de la pression suffisante dans les bouteilles d’oxygène, vous décidez de compléter les bouteilles pour faire le Nitrox 32 demandé.

- Etablissez cette nouvelle procédure de gonflage. (2 pts)

On a 60 bar x 64% de N2 = 38,4 bar de N2

On veut 200 bar x 68% = 136 bar de N2

On doit rajouter en N2 : 136 – 38,4 = 97,6 bar de N2

On doit rajouter en air : 97,6 / 0,80 = 122 bar d’air

Pour la fabrication de ces seconds Nitrox, il faut donc rajouter par transvasement (200-60-122) = 18 bars d’O2 puis 122 bars d’air.

Le matin en analysant les mélanges des bouteilles vous trouvez 34 % d’O2 au lieu des 32 % demandés.

- Proposez une solution pour obtenir les 32 % souhaités sachant que la pression de service des blocs est de 200 bars. (4 pts)

La solution est de vider un peu les bouteilles jusqu’à une pression bien précise (et donc à calculer) et de les regonfler ensuite à l’air jusqu’à 200 bar.

Soit P la pression à laquelle les bouteilles vont être vidées avant d’être regonflées à l’air.

On a P bar x 66% de N2 = 0.66 x P bar de N2

On va rajouter à l’air 0,80 x (200 - P) bar de N2

On aura au final 0.68 x 200 bar de N2 = 136 bar de N2

L’équation à résoudre est : 0,66 x P + 0,80 x (200 – P) = 136

Soit 0.66 x P + 0.80 x 200 - 0.80P = 136

Soit P x (0,80 – 0,66) = 200 x 0,80 – 136   P x 0.14 = 24

Soit P = 171,42 bar

NB : On considère dans ce sujet que : L’on utilise les pressions lues au manomètre (pression relative) et non pas les pressions absolues. Ainsi une bouteille vide contient 0 bar de gaz : L’air contient 20% d’O2 et 80 % de N2 - La température des bouteilles est considérée constante