## Aspect théorique de l’activité

Sujet 3 : Matériel (8 pts)

- Reporter les numéros sur votre copie et Annoter tous les équipements inter cylindres du compresseur ainsi que les accessoires jusqu'à la rampe de gonflage nécessaires à son bon fonctionnement. (2 pts)

- Expliquer le rôle de chaque composant que vous avez annoté. (2 pts)

1-Prise d’air : Assure l’alimentation en air du compresseur.

2- filtre d’entrée : Filtre à particules (Poussières, insectes ….)

3-refroidisseur inter étage : Assure le refroidissement après la compression de chaque cylindre

4- soupape de sûreté : Protège le compresseur en cas de fuite des clapets aspiration de l’étage suivant

5-Décanteur : Elimine les vapeurs d’eau et d’huile

6-Décanteur : Idem réponse précédente

7-Tamis moléculaire : Tamise les dernières traces de vapeur d’eau

8-Charbon Actif : Epure l’air des traces de goût et d’odeur d’huile

9-Clapet anti-retour : Assure le bon déroulement du gonflage pendant la purge des décanteurs

10-Vannes : Permet d’isoler la station du reste de l’installation

- Donnez les pannes les plus courantes et leurs causes probables. (2 pts)

| Excès de pression inter étage | Anomalie sur clapet d’aspiration de l'étage aval Manomètre HS |
| --- | --- |
| Excès de pression finale | Régulation (pressostat) Manomètre HS |
| Pression ou débit insuffisant | Filtre d’aspiration bouché Clapet d’aspiration du premier étage HS Fuite tuyauterie. Usure cylindre piston segments. Soupape non étanche Anomalie clapets |
| Echauffement anormal | Clapets Ailettes des cylindres encrassées |
| Démarrage impossible | Problème alimentation électrique ou mécanique Pressostat HS. |

Ce compresseur a un débit de 17m3/h et est relié à trois tampons de 50 litres chacun ou la pression initiale de cette réserve d’air est de 140 bars.

- Combien de temps faudra-t-il au compresseur pour élever les tampons à une pression de 250b. (1 pt)

250 b – 140 b = 110 b  110 x (3 x 50) = 16 500 l soit 16,5 m3  16,5m3 pour 17m3/h = 0, 97h  soit 58 minutes 12 secondes

- Cette même station de gonflage est déplacée en altitude en quoi ses caractéristiques sont elles modifiées? Utilisez comme exemple une altitude de 1500 m. (1 pt)

250 b – 140 b = 110 b  110 x (3 x 50) = 16 500 l soit 16,5 m3  Débit en altitude (0,85b)  17000 x 0,85 = 14,45m3/h  16,5m3 pour 14,45m3/h = 1,14 h  soit 1h et 8 minutes 24 secondes.