Monitorat fédéral  2ème degré

# ASPECTS THEORIQUES DE L’ACTIVITE

Question 2 - Entretien du matériel dans un club de plongée.

Dans son club, un moniteur a institué un système pour résoudre les petites pannes. Quand un encadrant de l'équipe constate une panne, il doit attacher sur le matériel incriminé une petite étiquette avec le descriptif du problème constaté. Le tableau ci-joint résume quelques unes de ces étiquettes et vous devez présenter le diagnostic :

- Complétez le tableau et rendez-le avec votre copie. (2 pts)

NB : pour certains cas, plusieurs hypothèses pertinentes peuvent être proposées.

| N° | Type de matériel | Symptômes de la panne. | Diagnostic de la panne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- | Détendeur deux étages Clapet piston simple Second étage à clapet aval. | Des petites bulles d'air sortent par les trous de la chambre humide. | Le joint torique du piston est endommagé. Ce problème est bénin et ne présente pas un caractère d’urgence. |
| 2- | Détendeur deux étages Clapet piston simple Second étage à clapet aval. | Le détendeur se met en débit continu dès qu'il est mis en pression. | Clapet du second étage n’est plus étanche. : à changer |
| 3- | Détendeur deux étages Clapet piston simple Second étage à clapet aval. | Le détendeur se met en débit continu avec un court délai après qu'il soit mis en pression. | Clapet du premier étage déficient. La légère fuite occasionne une augmentation de la MP jusqu’à ce que sa valeur dépasse la résistance du ressort du second étage Le ressort du clapet aval peut être réglé trop faible pour la valeur de la MP |
| 4- | Détendeur deux étages Clapet piston simple Second étage à clapet aval. | Les plongeurs se plaignent de boire de l'eau lorsqu'ils font un canard pour descendre en pleine eau. | Membrane d’expiration mal positionnée sur son siège. Plus improbable : membrane endommagée Présence de particules solides sur la membrane |
| 5- | Détendeur deux étages Clapet piston simple Second étage à clapet aval. | Le détendeur est dur. | Tension du ressort du second étage mal réglé Plus probable : filtre du premier étage très encrassé. |
| 6- | Détendeur deux étages Clapet-membrane surcompensé. Second étage à clapet aval. | Le détendeur de secours se met en débit continu au-delà de 30 m. | La MP augmente avec la profondeur. Si le second étage de secours n’est pas compensé, il se met à fuir. Utiliser un détendeur de secours compensé ou réglable |
| 7- | Gilet de stabilisation | Le gilet ne peut pas se remplir complètement | Le ressort de la purge est détendu, purge maintenue ouverte, clapet engagé dans le siège. |
| 8 - | Gilet de stabilisation | Le gilet se remplit lentement en permanence. | Fuite au niveau du DS |