Monitorat fédéral  2ème degré

# ASPECTS THEORIQUES DE L’ACTIVITE

Question 4 - Le premier étage de détente.

- Sur ce schéma, annotez les différentes pièces constituant ce détendeur. Expliquez l’avantage que procure ce type de détendeur. (3 pts)

Piston – Membrane - sortie MP – Filtre - Entrée HP - Pression ambiante - Chambre de compensation - Ressort MP – Siège – Clapet - Ressort de rappel ….

La MP constante à la sortie d’un premier étage ne suffit pas à maintenir les performances du second étage. En effet, lorsque la profondeur augmente, la viscosité de l’air augmente et des pertes de charges se produisent. Pour éviter cela, il faut augmenter la MP en fonction de la pression ambiante.

Ce détendeur à la particularité de garantir cette augmentation de pression MP, car le diamètre utile du piston qui reçoit la pression ambiante est plus grand que le diamètre utile de  la membrane, qui elle reçoit la moyenne pression. C’est un détendeur ‘’sur compensé’’.