Monitorat fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l'activité

Question 1 : (7 pts)

Un club a décidé d'investir dans une nouvelle station de gonflage qui respecte un cahier des charges bien précis et le Président demande à son responsable des critères de choix.

- La plongée estivale du matin fait utiliser habituellement 10 blocs de 12 L à 200 b dans lesquels il reste en moyenne 30 b et 5 blocs de 15 L dans lesquels il reste 70 b.

- Le local de gonflage, assez exigu, sera équipé de 4 tampons de 50 L à 250 b utilisés en une seule série.

- On disposera d'une rampe de gonflage avec laquelle on gonflera les blocs par série de 5.

- Compte tenu du temps de manipulation des blocs et du faible temps disponible après la plongée du matin, on souhaite que l'utilisation obligatoire du compresseur  pour monter les bouteilles à 200 b soit limitée à 30 minutes. On utilisera donc les tampons au maximum.

- Etablissez la caractéristique du compresseur préconisé compte tenu de ces obligations et en considérant que l’on commence toujours par gonfler les 12L puis les 15L. Vous argumenterez votre choix par le calcul et vous arrondirez votre résultat à une valeur qui vous paraîtra pertinente compte tenu des types de compresseurs disponibles sur le marché.

Equipression des 5 premiers 12 L :

(5 x 12) = 60l x 30b = 1800l dans les 5 premiers 12l

(4 x 50) = 200l x 250b = 50000l dans les tampons

Relié à la rampe cela nous donne

1800 + 50000 = 51800l pour un volume total de 60 + 200 = 260l

La pression finale obtenue = 51800 / 260 = 199.23b

Il manque dans les 5 premiers 12l (200b – 199.23b) = 0.77b x 5 x 12 = 46.2l

Equipression des 5 derniers 12l

(5 x 12) = 60l x 30b = 1800l dans les 5 derniers 12l

(4 x 50) = 200l x 199.23b = 39846l dans les tampons

Relié à la rampe cela nous donne

1800 + 39846 = 41646l pour un volume total de 60 + 200 = 260l

La pression finale obtenue = 41646 / 260 = 160.18b

Il manque dans les 5 derniers 12l (200 – 160.18) = 39.82b x 5 x 12 = 2389.2l

Equipression des 5 blocs de 15l :

(5 x 15) = 75l x 70b = 5250l dans les 15l

(4 x 50) = 200 x 160.18 = 32036l dans les tampons

Relié à la rampe cela nous donne

5250 + 32036 = 37286l pour un volume total de 75 + 200 = 275l

La pression finale obtenue = 37286 / 275 = 135.58b

Il manque dans les 15l (200 – 135.58) = 64.42b x 5 x 15 = 4831.5l

Au total le compresseur devra fournir en moins d’une demi-heure 46.2 + 2389.2 + 4831.5 = 7266.9l

Un compresseur de 15m3/h sera donc suffisant

- Combien de temps le compresseur devra-t-il tourner pour remettre les tampons à leur pression initiale pour préparer la plongée de l'après-midi.

Dans les tampons il manque (250 – 135.58) = 114.42b x 200 = 22884l

Le compresseur devra tourner pendant 22884 / 15m3/h = 1h525 soit 1h et 32mn

- Quels sont les avantages et les inconvénients respectifs des compresseurs à refroidissement à air ou à eau :

Le refroidissement à eau est plus performant que le refroidissement à air, ce qui améliore la fiabilité du compresseur et limite les effets de la température sur le gonflage mais l'achat est beaucoup plus onéreux et le fonctionnement consomme de l'eau.

- quel est votre choix ?

A moins d'être dans une contrée particulièrement chaude, je choisirai un compresseur à refroidissement par air.