Monitorat Fédéral  deuxième degré

Aspects théoriques de l’activité

Sujet N° 3 (7 points)

Deux plongeurs se proposent d'effectuer une plongée au Nitrox sur une épave dont la profondeur était estimée à 30 m maximum.

Ils disposent pour cela d'une réserve d'air naturel haute pression suffisante, d’une réserve dO2 également suffisante, d’une lyre de transfert et d'un manomètre de précision qui leur permet de mesurer la pression de leurs blocs.

Ils préparent pour cela 2 blocs de Nitrox, en s'imposant de ne pas dépasser une PpO2 de 1,6 bars La pression de gonflage sera de 200 b mesurée au manomètre.

On considérera l’air = 79 % de N2 et 21 % d’O2.

- Exposez la méthode de gonflage de leurs blocs qui étaient initialement vides.

On se contentera de raisonner en pression relative mesurée au manomètre et on négligera le bar de la pression atmosphérique. Evidemment le candidat qui ferait le calcul en pression absolue serait encore plus rigoureux.

200 b à 40%  80 b d’O2 et 120 b de N2

120 b de N2 sont obtenus en utilisant de l’air soit : 120   /  79 %  = 151.9 b d’air

O2 pur = 200  - 151.9  =  48.1.

- Méthode : débuter par le remplissage d’O2 jusqu’à 48.1 b (lentement à 5b/mn environ) puis compléter à l’air jusqu’à 200 b.

(On négligera les effets de la température, ce qui justifie largement l’approximation qui consiste à négliger le bar initial)

Au dernier moment, ils s'aperçoivent que la profondeur pourrait atteindre 40 m maximum. Ils décident donc de modifier leur mélange en conséquence pour garder la même Pp O2 et la même pression totale.

- Comment vont-ils procéder ? (Evidemment, ils ne vont pas vider totalement leurs blocs pour recommencer l’opération initiale). Justifiez votre réponse en donnant les différentes valeurs à considérer.

Pour évoluer à 40m, il faut obtenir un bloc à 32 % d’O2.

Il faut vider une partie du mélange et remplacer par de l’air.

P1 est la pression restante après avoir vidé une partie du mélange.

P2 est la pression d’air qu’il faut ajouter contenant 21 % d’O2.

On peut écrire :

- 200  x  0,32 = (P1  x  0,40)  +  (P2  x  0,21)

- P1  +  P2  =  200 b  donc  P1  =  200  -  P2

On remplace P1 par sa valeur dans la première équation : D’où

- P2 = 84.2 b

Vérification :

- P 1 = 115.8  contenant  115.8  x 40 % d’O2  =  46.32 b

- P2  =  84.2   contenant   84.2  x  21 %  d’O2 =  17.68 b

- P1  +  P2  =  64  b   % d’O2  =  64 / 200 =  32 %