Monitorat Fédéral  deuxième degré

Aspects théoriques de l'activité

Second sujet : utilisation du NITROX dans notre activité (10 pts)

Vous désirez fabriquer un NITROX pour 2 personnes qui souhaitent plonger à une profondeur maximale de 30 mètres réels. Les blocs ont une capacité de 12 litres. Vous disposez d’une bouteille de 50 litres d’oxygène pur et d’un compresseur permettant de porter la pression dans les blocs à 220 bars. Dans tout le problème, les effets liés à la température seront négligés. La technique utilisée est celle des pressions partielles

En vous servant de vos connaissances liées à la toxicité de l’oxygène, quel mélange vous semble le plus adapté pour une plongée à cette profondeur :

- en mer ? (1 pt)

Mer : 1,6/4 = 0,4 => Nitrox 40

- en altitude dans un lac situé à 2000 d’altitude  (la pression atmosphérique est estimée à 0,8 bar) (1 pt)

Altitude : Patm = 0,8  Pabs = 0,8 + 3 = 3,8  1,6/3,8 = 0,42  Nitrox 42

Avant de réaliser le mélange, vous procédez à une analyse des gaz ainsi qu’à une vérification de la pression résiduelle des blocs. Le premier bloc contient un NITROX 40/60 à une pression de 60 bars. Le second bloc contient un mélange 30/70  à 40 bars. Dans un souci d’économie vous décidez de réutiliser ces mélanges.

- Comment procédez-vous pour obtenir le mélange préconisé pour une plongée en mer ? (5 pts)

Equilibre des pressions dans les deux blocs

- initialement : 30/70 à 40 bar et  40/60 à 60 bar

- pression finale : 50 bar et mélange obtenu : Nitrox 36/64

Nitrox 36 à 50 bars pour un volume total 24 litres

L’azote : on a avec un Nitrox 36 : 0,64 * 50 b = 32 bars d’azote

On veut un Nitrox 40 : 0,6 * 220 b = 132 bars

On a donc besoin d’ajouter : 132-32 = 100 bars d’azote.

Donc pour délivrer 100 b d’azote, il faut délivrer  100/0,8 = 125 bars d’air au compresseur.

L’oxygène : on a avec un Nitrox 36 : 0,36 * 50 b = 18 bars d’oxygène

On ajoute avec le compresseur 125 x 0,2 = 25 b d’oxygène

On veut un Nitrox 40 : 0,40 * 220 b =  88 bars

On a donc besoin d’ajouter avec la B50 d’oxygène : 88 - 18 – 25 = 45 bars d’oxygène

Pour le gonflage : on lit au départ 50 bars après l’équilibre.

On complète jusqu’à 95 bar avec la B50 d’oxygène

Puis gonflage à l’air au compresseur jusque 220 bars

- Quelle est la pression minimale dont vous devez disposer dans la bouteille d’oxygène pour fabriquer le NITROX souhaité ? (1 pt)

Il faut 25 b d’02 par bloc soit 25 x 12 x 2 = 600 l d’O2

Ce volume est à retirer d’un volume V de la B50 dont la pression après les deux gonflages doit être au moins égale à (50 + 25) = 75 b.

(V-600) / 50 > 75 b, d’où V > 4350 l, donc P > 87 b

- Pour plonger à 20 mètres réels dans un lac à 2000 mètres, quel NITROX doit-on fabriquer pour pouvoir utiliser directement les tables air sans avoir à effectuer de calcul de profondeur équivalente ? (2 pts)

On doit respecter (PpN2 vrai / Patm vrai) = (PpN2 mer / Patm mer)

D’ou (%N2 x (0,8 + 2)) / 0,8 = (0,8 x (1 + 2)) / 1

D’ou %N2 = 0,68, donc nitrox 32