# Décompression

II - Stage Niveau 4, tables et Nitrox (6 pts)

Afin d'améliorer la sécurité, le directeur du stage propose à tous les moniteurs qualifiés de respirer systématiquement des mélanges Nitrox calculés au plus riche. Vous plongez avec un N30 en binôme avec un stagiaire MF1 qui plonge à l’air, pour une profondeur prévue de 40 m. Vous utilisez tous deux les tables fédérales MN90 et vous souhaitez faire exactement le même profil de plongée.

- Pourquoi ne pas utiliser un mélange N32 ? (1 pt)

Mélange N32 : profondeur max d’utilisation = 1,6 / 0,32 = 5 bar soit 40 m. Le mélange est utilisable à 40 m, mais le risque est trop grand en formation de déraper de quelques mètres.

Mélange N30 : profondeur max d’utilisation = 1,6 / 0,30 = 5,33 bar soit un peu plus de 43 m, ce qu’il faut pour évaluer une stabilisation à 40 m.

Vous travaillez successivement avec deux élèves N4. Premier élève : immersion à 9H00, profondeur 42 m, pas d’incident notoire, vous vous retrouvez à 4 m 7 min après l’immersion. Second élève : descente 1 min plus tard jusqu’à 40 m, remontée assistée très rapide jusqu’à 10 m, où vous interrompez l’exercice que vous jugez dangereux, durée totale de prestation 5 min. Vous êtes à votre palier 2 min plus tard.

- Déterminez votre décompression commune avec le stagiaire MF1. (3 pts)

Stagiaire MF1 à l’air :

9H00	9H20	9H35   GPS I

70% N2	12’ à 3m

1’ à 6m

21 m

40m

42m

7’	1’	5’	2’	5’

20’	16’

42 m et 20’

Paliers  1’ à 6 m et 12’ à 3 m

Remontée (Tableau IV)  3’

DTR = 3 + 1 + 12 = 16’

Vous au N30 :

PAbs = 5.2 bar

P.A.E. = 5.2 x 70/80 = 4.55 bar

Profondeur équivalente = 35,5 m soit 38 m

9H00	9H20	9H30   GPS H

70% N2	8’ à 3m

21 m

40m

42m

7’	1’	5’	2’	5’

20’	10’

38 m et 20’

Paliers  8’ à 3 m

Remontée (Tableau IV)  2’

DTR = 2 + 8 = 10’

Décompression commune :

Or vous souhaitez adopter exactement le même profil de plongée que le stagiaire MF1, vous devez donc rester au palier de 6 m avec lui.

En conséquence, vous devez considérer la remontée à ce palier et ce palier à 6 m comme une remontée lente et en inclure la durée à votre temps de plongée.

Or, au bout de la remontée de 1 min jusqu’à 6 m, vos paramètres sont :

38 m et 21’  1’ à 6 m et 16’ à 3 m

La minute à 6 m durant laquelle vous patientez avec le stagiaire MF1 sert donc en définitive de palier à 6 m pour votre nouvelle décompression.

Votre palier à 3 m est plus long que celui du stagiaire MF1, il reste avec vous pour l’effectuer.

9H00	9H20	9H39	Vous : GPS J

Stag. : GPS I

70% N2	16’ à 3m

1’ à 6m

21 m

40m

42m

7’	1’	5’	2’	5’

20’	20’

42 m et 20’ - Paliers  1’ à 6 m et 12’ à 3 m

38 m et 21’ – Paliers  1’ à 6 m et 16’ à 3 m

Remontée (Tableau IV)  3’

DTR = 3 + 1 + 16 = 20’

- Quelles sont vos conclusions et que pouvez-vous concrètement proposer ? (1 pt)

Conclusions : Cette procédure est difficile à mettre en pratique dans l’eau et peut difficilement être planifiée compte tenu de l’incertitude sur la durée et les circonstances de la plongée.

Son résultat est paradoxal, car bien que plongeant au Nitrox, vous avez plus de paliers et ressortez avec un GPS plus pénalisant que le plongeur air, alors que vous êtes manifestement moins chargé en azote.

Propositions :

- Faire les décompressions individuellement, en tolérant que pendant 1 min un plongeur soit à 6 m et l’autre à 3 m, ce qui ne pose pas vraiment de problème, d’autant moins si tout le monde effectue la décompression accroché à un parachute.

- Caler la décompression Nitrox sur la décompression air. On est sûr d’être dans la sécurité.

- Plonger avec des ordinateurs qui tiennent si possible compte des remontées rapides, ou en adoptant la procédure de mi-profondeur à défaut d’autre chose s’ils n’en tiennent pas compte.

L’immersion pour la suite de l’examen est prévue 1H45 plus tard. Vous disposez de trois mélanges déjà prêts : N32, N36 et N40. Vous prévoyez 25 min de plongée à 20 m et vous ne voulez pas faire de palier.

- Quels sont les mélanges que vous pouvez utiliser ? Quel mélange choisissez-vous et pourquoi ? (1 pt)

GPS J et IS de 1H30  TN2 = 1,06 bar

25’ de plongée prévues à 20 m :

| Mélange | Prof. équivalente | Majoration | Durée utilisée pour entrer dans la table | Palier à 3 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N32 | 15,5 soit 18 m | 36’ | 61’ | 8’ |
| N36 | 14 soit 15 m | 44’ | 69’ | - |
| N40 | 12,5 soit 15 m | 44’ | 69’ | - |

Il est donc possible d’utiliser du N36 ou du N40.

Le choix du N40 est le plus judicieux car c’est le plus riche (donc celui qui offre a priori le meilleur niveau de sécurité) et qu’il est utilisable jusqu’à 1,6 / 0,4 = 4 bar soit 30 m, donc aucun dérapage possible pouvant conduire à un risque d’hyperoxie.