Monitorat Fédéral  deuxième degré

Aspects théoriques de l’activité

Exercice 1  ( 7 points)

Vous êtes le directeur de plongée au cours d’une plongée sur l’épave « France » dans le lac d’Annecy par 40 mètres de fond. La pression atmosphérique en surface est supposée de 1 bar.

Vous êtes en plein été, la température de l’eau est de 20°c en surface et de 4°c au fond dans une eau de densité 1,2 (choisie par commodité de calcul).

Lors de cette plongée quelles sont les consignes que vous donnez pour assurer cette plongée en toute sécurité ?

- Pour l’ensemble des plongeurs. (1 pt)

- Même si le Code du Sport ne prévoit que l’Octopus au-delà de 20 m en autonomie, rendre obligatoire un 2ème détendeur complet pour tous.

- Imposer l’utilisation de détendeurs spécifiquement certifiés « eaux froides ».

- Utilisation de combinaisons adaptées au milieu (froid).

- Favoriser, l’utilisation d’une combinaison étanche ou à défaut le multicouche plutôt que la mono-pièce tout en gardant une certaine aisance.

- Port des gants obligatoire.

- Maintenir une respiration lente et régulière durant toute la plongée.

- Utilisation du direct système en opposition avec l’inspiration.

- Plier le tuyau de moyenne pression en cas de givrage du détendeur et passer sur le détendeur de secours.

- Pour les plongeurs en autonomie et les guides de palanquée. (2 pts)

- repérer avant de partir la position des volants de fermeture des robinets où sont montés les détendeurs principaux des membres de leur palanquée.

- Ne pas descendre  trop vite.

- Rester à proximité des membres de la palanquée durant toute la plongée.

- Surveiller régulièrement la ventilation des membres de la palanquée afin de surveiller les risques de givrage.

- Surveiller régulièrement les membres de la palanquée, rester attentif au comportement et aux tremblements du au froid.

- Imposer des profils de plongées avec des temps de paliers réduits (moins de 10 minutes).

Au cours de cette plongée vous découvrez une ancre d’un volume de 50 litres et d’une densité de 3. Vous décidez de remonter l’ancre à l’aide d’un parachute de levage de 1m3 dont le poids apparent dans l’eau est nul et que vous attachez à même l’ancre.

- quelle sera la quantité d’air nécessaire au fond pour que l’ancre remonte seule ? (2 pts)

Pabs = (4 x 1.2) + 1 = 5.8 bars

Poids = 50 x 3 = 150 Kg.

Poussée d’Archimède = 50 x 1.2 = 60 dm3

Donc poids apparent = 150 – 60 = 90 kg

Volume d’air nécessaire au fond pour que l’ancre remonte : 90 / 1.2 = 75 dm3

- quel sera le volume du parachute au fond et à la surface ? (2 pts)

Volume du parachute de levage au fond : 75 dm3

Quantité d’air dans le parachute au fond : 75 x 5.8 = 435 litres

Volume du parachute de levage en surface en tenant compte de la température : 435 / (273 + 4) = V / (273 + 20)

Soit  V = 1.570 x 293 = 460.01 litres