Monitorat Fédéral  deuxième degré

Aspects théoriques de l’activité

Exercice 3     	(7 points)

Vous disposez au sein de votre club de :

- Une lyre de transfert d’oxygène

- Un compresseur air avec sur filtration

- Une bouteille B 50 d’oxygène à 132 bar.

- Un analyseur d’oxygène

La composition de l’air est par commodité de calcul de 20% O2 et 80%  N2

Vous souhaitez fabriquer du nitrox 40/60 à la pression de 200 bars.

Remarques : 	Tous les blocs devront contenir du nitrox 40/60.

Vous disposez de cinq blocs de volume 15 litres gonflés au nitrox 33/67 dont la pression résiduelle est de 30 bars.

- Quelles sont les contraintes réglementaires pour fabriquer un mélange nitrox par transvasement ? (1 pt)

Accord de l’exploitant pour le gonflage. Matériel dégraissé conforme (robinets et blocs) compatibles oxygène.

- Comment procédez-vous pour optimiser votre stock d’oxygène. (2 pts)

Comment procéder ?

On gonfle les 15 litres l’un après l’autre, (un rapide calcul montre qu’il faudrait 3375l d’O2 disponibles dans la B50 pour pouvoir mettre les 5 blocs en série, or nous n’avons que 2850l…) pour arriver au résultat souhaité pour le dernier bloc, il convient de le vider.

Voici comment procéder :

- 1° calcul des besoins :

J’ai 30 bar de 33/67 donc 10 bar d’O2 et 20 bar d’N2

Je veux 200 bar de 40/60, donc 80 Bar d’O2 et 120 bar d’N2.

Avec 120 bar d’N2 j’ai 150 bar d’air et 30 bar d’O2.

J’ai déjà 20 bar d’N2, donc il ne m’en faut plus que 100, soit 125 bar d’air avec 25 bar d’O2.

Il me faut 80 bar d’02, j’en ai 25 de l’air et 10 du nitrox résiduel. Pour 80, il me faut 80 – 25 – 10 = 45.

- 2° : comment je procède :

J’ai 30 bar dans les blocs. Je complète avec l’O2 jusqu’à 30 + 45 = 75 bar puis je rajoute 125 bar d’air.

J’ai donc prélevé dans la B50 d’O2 : 45 bar x 15 l = 675 litre ÷ 50 = 13,5 bar.

Je remplis le bloc 1 : B 50 avec 132 – 13,5 = 118,5

Je remplis le bloc 2 : B 50 avec 118,5 – 13,5 = 105

Je remplis le bloc 3 : B 50 avec 105 – 13,5 = 91,5

Je remplis le bloc 4 : B 50 avec 91,5 – 13,5 = 78.

Pour remplir le 5° bloc, je le vide de ses 30 bars de 33/67.

- Donc il me faut :

200 bar de 40/60.

Avec 120 bar d’azote, donc 120 x 5 ÷ 4 : 150 bar d’air et 50 bar d’O2.

- Quelle sera la pression résiduelle dans la bouteille d’oxygène à la fin du transvasement ? (2 pts)

Je prélève dans la B 50 : 50 bar x 15 litres = 750 litres ÷ 50 = 15 bar

Reste 78 – 15 = 63 bar.

- Combien de blocs pourront être gonflés à 200 bar ? (1 pt)

Avec cette technique on gonfle les 5 blocs.

A la fin du transvasement, les blocs ont une température de 40°.

- Quelle sera la pression (arrondie au bar le plus proche) dans ces blocs dans une eau à 12° C ? (1 pt)

Loi de Charles : 200 x (273 + 12) ÷ (273 + 40) = 182,1 soit 182 bar