Aspects théoriques de l’activité

Sujet 2 – Matériel (8 pts)

Dans le cadre d’une plongée sous glace dans un lac de montagne, vous constatez que les temps de gonflages sont différents. Lors de votre dernière sortie en mer vous remplissiez de 0 à 200b  deux blocs de 15 litres en une heure et au bord du lac vous n’arrivez pas à remplir plus de deux blocs de 12 litres de 0 à 200b.

- Pourquoi les performances du compresseur sont elles modifiées en altitude ? (1 pt)

Le débit d’un compresseur est déterminé par le volume de son premier étage, sa vitesse de rotation et la pression atmosphérique. Le volume et la vitesse de rotation sont constants la seule variable est la pression atmosphérique ainsi plus la pression atmosphérique est faible moins il y a d’air dans le premier étage et plus le débit du compresseur diminue.

- A quelle altitude se trouve ce lac ? (1 pt)

15 X 2 = 30 litres  à  200b soit 6 000 litres par heure ;

12 x 2 = 24 litres à 200b  soit 4800 litres par heure

4800 / 6000 = 0.8 b soit 2 000 mètres

Les compresseurs d’air respirable possèdent plusieurs étapes de filtration.

- Lister ces différentes étapes, leur principe ainsi que le type de polluants traités. (3 pts)

#### Filtre à l’aspiration : L’air atmosphérique aspiré par les compresseurs contient une quantité plus ou moins importante d’impuretés solides : Poussière, suie, fines particules de cendre, de sable... Il est nécessaire de placer à l’aspiration du compresseur une cartouche filtrante pour éviter tous risques d’abrasion mécanique rapide et un grippage.

### Les séparateurs inter étages :

Le refroidissement inter étage de l’air a permis de condenser une partie de :

- l’eau dans l’air

- de l’huile expulsée par le compresseur.

Deux types de séparateur sont basés sur le principe de l’accélération des particules plus lourdes que l’air

- Séparateur centrifuge

- Séparateur à choc.

## La séparation mécanique.

Une barrière mécanique est créée par un élément poreux. Le flux d'air le traversant, les particules solides heurtent l'élément filtrant et sont collectées dans les pores.

- Identifiez les étapes de filtration indispensables pour produire de l’air de qualité respirable. (2 pts)

Les filtres à action adsorbante.

Le processus est basé sur un temps d’exposition de l’air dans les filtres  qui favorise la rétention des polluants sous forme de tension de vapeur. Ce phénomène s'appelle l'adsorption.

Selon le type d’adsorbeur, on obtient une efficacité sélective sur :

- Les hydrocarbures par le charbon activé

- Les composés oxygénés par le tamis moléculaire.

La composition de charbon activé et tamis moléculaire permet de répondre aux exigences de l’air à qualité respirable.

- Quels sont les points qui doivent être régulièrement vérifiés, pour que le compresseur conserve une qualité d’air respirable conforme. (1 pt)

Conditions d’aspiration prise d’air frais propre loin de toute sorte de pollution…

Qualité d’huile,

Contrôle du bon fonctionnement des mécanismes de purge automatique ou de l’efficacité de la purge manuelle, Refroidissement efficace de la machine pour éviter toute montée en température, risquant de provoquer de la cokéfaction de l’huile sur les clapets de refoulement et ainsi donner un goût à l’air.

Respect des fréquences de remplacement des filtres.