Monitorat Fédéral  deuxième degré

Aspects théoriques

Un peu de matériel. (6 points)

Dans un magasin de plongée, un vendeur argumente sur l'intérêt d'acquérir un premier étage compensé. Il explique que le détendeur compensé a un débit largement supérieur à un modèle non compensé, et que le débit est constant tout au long de la plongée. Il développe l'idée selon laquelle l'importance du débit d'un premier étage est une caractéristique particulièrement fondamentale.

- Son argumentaire est-il cohérent et si oui comment peut-on justifier qu'un détendeur compensé ait un débit supérieur à un non compensé ?

Argumentaire cohérent. Pour que la non compensation d'un détendeur à piston ne produise pas des écarts  de performances trop grands entre la situation bloc plein et bloc presque vide, le constructeur est amené à réduire les sections de passage d'air pour limiter la force exercée par la HP sur l'ouverture du clapet / siège. La compensation n'a pas d'action directe sur le débit mais c'est une conséquence. (2 points)

Ce n'est pas vrai, le débit diminue au cours de la plongée car  la différence de pression entre le bloc et le détendeur détermine le débit, c’est la moyenne pression qui est constante. (1 point)

Devant le succès de son argumentaire commercial il tente maintenant de promouvoir la surcompensation du premier étage en fonction de la profondeur.

- Quelle est la signification de ce nouveau perfectionnement.

La surcompensation en fonction de la profondeur provoque une augmentation de la MP supérieure à l'augmentation générée par la pression hydrostatique. Cette augmentation permet d'obtenir un débit plus important en profondeur. (2 points)

- Peut-on brancher un Octopus quelconque sur ce premier étage: justifiez ?

On ne peut monter sur un tel premier étage qu'un second étage compensé car l'augmentation de la MP provoquée par la surcompensation fait passer cette MP au-dessus de la résistance du ressort du second étage qui maintient le clapet appliqué sur son siège. (1 point)