Monitorat Fédéral  deuxième degré

Aspects théoriques

Premier sujet : Une station de gonflage. (8 points)

Un petit club de plongée a obtenu un compresseur acheté aux domaines sans aucune notice. La première question qui se pose est de déterminer son débit en m3. h-1. Pour cela, ils ont décidé d'appliquer la méthode la plus simple qui leur saute aux yeux : gonfler un bloc de 15 L vide afin de mesurer le temps pour parvenir à 230 b. (Toutes les pressions sont lues au manomètre)

Le compresseur a effectivement mis 8 min et  40 s pour parvenir à la pression voulue.

Mais un esprit chagrin (il en existe…) vient prétendre que le calcul n'est pas rigoureux car il n'a pas été tenu compte des effets de la température, or la sonde de température à la sortie du 4ème étage indique 46° C alors que la température ambiante est de 17° C.

- Quel est le débit réel du compresseur ?

Bloc gonflé à 230 b à chaud

P1 / T1 = P2 / T2  =>			P1 / 273 + 17 = 230 / 273 + 46 ; P1= 209.09 b

Volume d'air introduit dans le bloc :	 209.09 x 15 = 3136.35 L

Débit du compresseur 		3136.35 x 3600 s / 520 s = 21713 L arrondi à 22 m3. h-1

Le moniteur pense que, raisonnablement, à la suite de la plongée du matin, il faudrait que le gonflage soit limité à 1 h 30 alors qu'il y a en général 14 blocs de 15 L à gonfler à 230 b.

- Quelle est la pression résiduelle minimale devant rester dans les blocs pour respecter cette exigence.

En 1 h 30, le compresseur délivre 	21713 L x 1.5 = 32569.5 L

Dans chaque bloc : 			32569.5 / 14 = 2326.39 L

P introduite dans chaque bloc : 	2326.39 / 15 = 155.09 b

P résiduelle minimale :		209.09 – 155.09 = 54 b

Rapidement ce temps de gonflage s'avère trop contraignant et il va falloir acheter des tampons de 50 L à 250 b et limiter l'usage du compresseur  à 30 min pour compléter le gonflage des blocs.

Les blocs ont une pression résiduelle moyenne de 50 b. (Les besoins de ce calcul pratique se limitant à une approximation, on négligera les effets de la température).

- Combien de tampons devra-t-on utiliser en les mettant en une seule série pour respecter ce cahier des charges.

- Si on avait réalisé le montage en deux groupes de tampons distincts, combien de tampons en moins compterait cette installation.

Limitation du gonflage 30 min : air à ajouter après l'équilibrage des tampons.

Augmentation de P obtenue avec 30 min de compresseur : 11000 / 210 = 52.4 b

P à obtenir avec les tampons : 230 – 52.4 = 177.6 b  178 b

Volume d'air à prélever dans les tampons : (178 – 50) x 210 = 26880 L

Abaissement de P dans les tampons	250 – 178 = 72 b

Volume des tampons : 26880 / 72 = 373.33 L

373.33 / 50 L = 7.47

Soit 8 tampons de 50 L par excès.

En deux séries

| Série de 2 x 3 tampons | 1 série de 4 tampons et 1 série de 2 tampons |
| --- | --- |
| (50 x 210) + 3(50 * 250) = P x (210 + 150) 10500 + 37500 / 360 = P 133.33 = P (133.33 * 210) + 3(50 * 250) = P x (210 + 150) 27999.3 + 37500 / 360 = P 181.94 = P 181.94 + compresseur (52.4) > 230 b | (50 x 210) + 4(50 * 250) = P x (210 + 200) 10500 + 50000 / 410 = P 147.56 = P (147.56 * 210) + 2(50 * 250) = P x (210 + 100) 30987.60 + 25 000 / 310 = P 180.61 = P 180.61 + compresseur (52.4) > 230 b |

Soit 6 tampons de 50 L seulement