Monitorat fédéral  2ème degré

# Aspects théoriques de l’activité

Question 3 : Matériel de plongée (3 points)

Les différentes règlementations applicables en plongée catégorisent les détendeurs de plongée et les masques de plongée dans les équipements de protection individuelle.

En vous appuyant sur l’objectif que l’on assigne à un équipement de protection individuel et sur la règlementation s’appliquant aux établissements d’activités physiques et sportives (code du sport) pour ces matériels :

- développez et argumentez les modalités d’entretien que vous mettriez en place (pour ces matériels) au sein de votre club en votre qualité de responsable technique.

La correction :

Les équipements de protection individuelle, pour la plongée subaquatique, ont vocation à assurer une protection adéquate contre les risques encourus. Ils doivent être compatibles entre eux. Le code du sport désigne le masque de plongée comme un article de protection des yeux et détermine dans son article A322-81 l’obligation de procéder à la désinfection des détendeurs « les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement s’utilisateurs ». 1 point

Les modalités d’entretien proposées : 2 points

- dans un premier temps, nécessité de se conformer aux instructions de stockage, d’emploi, de nettoyage, d’entretien, de révision et de désinfection préconisée par le fabricant. Au minimum, les produits de nettoyage, d’entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant n’ont dans le cadre de leur mode d’emploi aucun effet nocif sur les matériels définis en qualité d’EPI, ni sur les utilisateurs ;

- sur un plan strictement opérationnel :

  - la validation du bon état des masques peut-être assurée par une « inspection visuelle » et une assurance de la cohésion de ses différentes parties (étanchéité entre la vitre et la jupe de silicone…) ;

  - pour les détendeurs, il y a nécessité d’une vérification régulière (se conformer aux préconisations du fabricant et au minimum une fois par an) :

    - changement du kit joint

    - élaboration d’un PV de vérification ;

      - cette opération de maintenance doit être effectuée par un revendeur agréé ou par un technicien du club compétent