Monitorat fédéral  2ème degré

Martinique 2013

Aspects théoriques

Le responsable technique d'un petit club est confronté, dans son activité journalière, à différents problèmes à résoudre : en voici quelques uns pour lesquels vous devrez fournir une réponse.

1°- Le club a décidé d'investir dans une nouvelle station de gonflage qui respecte un cahier des charges bien précis et le Président demande à son responsable les critères de choix.	(8 Pts)

- La plongée estivale du matin fait utiliser habituellement 10 blocs de 12 L à 200 b dans lesquels il reste en moyenne 30 b et 5 blocs de 15 L à 200 b dans lesquels il reste 70 b.

- Le local de gonflage, sera équipé de 4 tampons de 50 L à 250 b utilisés en une seule série.

- On disposera d'une rampe de gonflage avec laquelle on gonflera les blocs par série de 5 en commençant par les blocs 15L.

- Compte tenu du temps de manipulation des blocs et du faible temps disponible après la plongée du matin, on souhaite que l'utilisation obligatoire du compresseur pour monter les bouteilles à 200 b soit limitée à 30 minutes. On utilisera donc les tampons au maximum.

- Déterminez la caractéristique du compresseur souhaité. Vous argumenterez votre choix par le calcul et vous arrondirez votre résultat à une valeur qui vous paraîtra pertinente, compte tenu des types de compresseurs qui existent sur le marché.

	Gonflage des 15 L :

Volume d’air nécessaire :		130 x 5 x 15			= 9750 L (prélevé)

Air restant dans les tampons :	(200 x 250) – 9750		= 40250 L

Pression tampons			40250 / 200			= 201,25 b

	Gonflage des 5 premiers 12 L :

Volume d’air disponible bloc :	5 x 12 x 30			= 1800 L

Volume d’air tampons :		200 x 201,25			= 40250 L

Pression dans blocs et tampons : 	42050 / 260			= 161.7 b

Complément compresseur : 		(200 – 161.7) x 60		= 2298 L

	Gonflage des 5 derniers Blocs

Air total :				1800 + (200 x 161.7)		= 34140 L

Pression dans blocs et tampons :	34140 / 260			= 131.3 b

Complément compresseur :		(200 – 131.3) x 60		= 4121.5 L

	Besoins pour compléter les blocs à 200 b

2298 L + 4121,5 L		= 6419,5 L

=> Ce volume est à fournir en 30 min maximum, soit en une heure : 12, 839 m3

Un compresseur de 12 m3 est donc insuffisant, on choisira un 15 m3 / h

- Combien de temps le compresseur devra-t-il tourner pour remettre les tampons à leur valeur initiale pour préparer la plongée de l'après-midi.

Pour rétablir les tampons à 250 b (évidemment, on admettra que le candidat ait choisi un autre compresseur que ce 15 m3 / h)

Volume nécessaire :			(250 – 131,3) x 200		= 23740 L

Temps de gonflage 15 m3 / h		23740 / 15000			= 1,58 h soit 1 h 35 min

- Quels sont les avantages et les inconvénients respectifs des compresseurs à refroidissement à air ou à eau : quel est votre choix ?

Fiabilité supérieure du compresseur à refroidissement à eau et moins d’effets de la température (qui n’ont pas été pris en compte dans ce problème).

Problème : consommation d’eau et prix d’achat supérieur.

- Votre président vous suggère d'optimiser la station en utilisant des tampons à 350 b au lieu de ceux initialement prévus à 250 b. Donnez les arguments qui démontrent que cette solution, en apparence séduisante, présente peut être plus d'inconvénients que d'avantages.

On attend du candidat qu’il évoque la règle de Van der Vaals en affirmant que dans les 4 tampons à 350 b l’air disponible est inférieur à ce que la simple loi de Mariotte laissait prévoir.

Par ailleurs, un compresseur qui doit monter à 350 b sera largement plus sollicité qu’à 250 b, avec pour conséquence une fiabilité moins bonne.

En dernier lieu, la mise en place de l’installation sera beaucoup plus exigeante.

On n’attend pas du candidat qu’il connaisse avec précision des valeurs pour la déperdition en air (qui est importante à ces pressions, environ 25 %), ni qu’il connaisse avec précision les exigences technologiques d’une telle installation.