Aspects théoriques de l’activité

Question 3 : Mélanges (6 pts)

Vous disposez dans le local gonflage de tampons Air de 50 litres à 300b ainsi que des tampons de 50 litres à 300 b contenant un mélange composé de 32% d’oxygène et 68% d’azote. (Air : O2 = 20% N2 = 80%)

Vous avez sur votre rampe de gonflage 5 blocs en équipression à 25 bars. Ces blocs contiennent tous un Nitrox de 40% d’oxygène et 60% d’azote.

Lors de tous les gonflages, il est fait volontairement abstraction de l’influence de la température.

- Quelle rampe de tampons utiliserez-vous pour obtenir dans les blocs de plongée un mélange à 33% d’oxygène ? Justifiez votre réponse par le calcul. (2 pts)

Utilisation des tampons de Nitrox 32 :

Pp résiduelles : PpO2 = 25 * 0.4 = 10 b ; Pp N2 = 25 * 0.6 = 15 b

Pp finales recherchées : PpO2 = 200 * 0.33 = 66 b ; Pp N2 = 200 * 0.67 = 134 b

Il faut ajouter 56 b d’O2 et il faut ajouter 119 b d’N2

Nous allons faire le complément en Nitrox 32 de 25 à 200 b

PpO2 = 175 * 0.32 =56 b ; Pp N2 = 175* 0.68 = 119  b, ce qui correspond.

Commentaire : on ne connait pas le volume des 5 blocs, mais ce n’est pas nécessaire si les calculs sont menés en pressions partielles. Cependant, on fait l’hypothèse que les tampons de la rampe nitrox sont en nombre suffisant pour arriver à 200b dans les blocs par simple transfert.

- A partir de votre bloc Nitrox 33/67 précédemment rempli à 200 b (Nx : 33% d’oxygène 67% d’azote), vous désirez en faire un Trimix contenant 36 % d’hélium. L’oxygène est utilisé à une PpO² maximale admissible de 1.6 b.

- Comment procédez-vous ? (1 pts)

- Est-ce que le mélange obtenu est normoxique ? (1 pts)

La pression partielle d’hélium dans un bloc à 200 b avec 36% d’hélium est 200 * 0.36 = 72 b

Il faudra purger le bloc Nitrox 33/67 de 72 b (simple mais pas vraiment optimal !).

Il reste donc 200 – 72 = 128 b de Nitrox 33/67 ce qui correspond à une PpO2 de 42.24 b

Pourcentage d’Oxygène dans le mélange

42.24 / 200 = 0.2112 soit 21% O2  donc normoxique.

C) Déterminez la composition de ce mélange, quelle est sa limite d’utilisation ? (1 pt)

Pp O2:	42 b	oxygène : 21%

Pp N2:	86 b	azote     : 43%

Pp He:	72 b	hélium    : 36%

Pour une Pp O2 max de 1,6 b : 1,6 / 0,21 = 7,619

soit  Profondeur max. : 66.19 mètres,  donc 66 mètres

- Déterminez la profondeur équivalente narcose du mélange. (1 pt)

PpN² Mélange = Pabs * % N²

PpN² mélange = 7.6 * 0.43 = 3.268 b

Pabs Air = PpN² Mélanges / % N² Air

Pabs Air = 3.268 b / 0.8 b

Pabs Air = 4,085 b soit 30,8 mètres

PEN : 30.8 mètres