Le cadre réglementaire de l’activité

6. Quelles sont les démarches administratives à effectuer afin de mettre en place ou d’utiliser une station de gonflage au sein de votre club ?

Quels sont les documents à afficher ou à présenter en cas de contrôle ?		(4 pts)

- Mise en service (ou modification notable) d’une installation

- Faire une déclaration de mise en service auprès de la DREAL pour tout équipement sous pression dont PS x V > 10 000 l .bars (seuil atteint dès qu’on a une bouteille tampon de 50 l / 200 b…) (art. 15§1).

- Constituer un dossier comprenant notamment : une description succincte de l’installation et une copie du certificat de conformité du fabricant

- Documents de la station de gonflage

- L’exploitant doit tenir à jour un dossier chronologique dans lequel sont consignées toutes les opérations ou interventions datées relatives aux contrôles, inspections et requalifications périodiques, aux incidents, aux réparations et modifications.

- Regrouper et tenir à jour :

- Manuels et consignes d’utilisation ,

- Cahier d’entretien (maintenance préventive et corrective) ,

- PV de requalification,

- Rapports d’inspection

- Factures-Récépissé de déclaration à la DREAL-

- Cahier de gonflage…

- Liste des personnes autorisées à gonfler