Aspects théoriques de l’activité

QUESTION N°2. Gonflage Nitrox (9 points)

Dans le cadre d’une sortie club, vous devez préparer 4 bouteilles de 15 litres de Nitrox 36  (36 % d’O2 et 64% de N2), à une pression de 200 bars. Les bouteilles sont vides avant le gonflage. Pour tous les calculs :

On fera volontairement abstraction de l’influence de la température,

On considèrera que l’air est composé de 20 % d’oxygène et de 80 % d’azote.

On n’utilisera que les pressions lues au manomètre (pression relative) et non les pressions absolues. Ainsi une bouteille vide contient 0 bar de gaz.

- Définissez la procédure de gonflage (chiffrée) en sachant que le Nitrox sera fabriqué par transvasement à partir d’une bouteille d’O2 de 50 litres (B50) gonflée à 200 bars. Détaillez la méthode de gonflage de ces bouteilles. (2 pts)

- Fabrication par la méthode des pressions partielles (1 pt). Le mélange se réalise à l’aide d’une lyre de transfert.

- Détails de la procédure de gonflage

- On a 0 bar d’azote

- On veut 200 bars à 64% : 200 x 0,64 =128 bars de N2

- On doit rajouter en air : 128 / 0,80 = 160 bars d’air

- Pour la fabrication du Nitrox, il faut transvaser d’abord 40 bars d’O2 pur puis compléter avec 160 bars d’air à l’aide du compresseur (1 pt)

- Quelle pression restera-t-il dans la B50 après l’opération ? (0,5 pt)

- Pression résiduelle d’O2 dans la B50 : ((50x200)-(40x4x15)) / 50 = 152 b

- Donnez les avantages et les inconvénients de cette procédure (1,5 pt)

- Avantages : (0,5 pt)

- Possibilité de réaliser des mélanges supérieurs à 40% d’O2 avec du matériel approprié et compatible O2. à un faible coût

- Inconvénients : (1 pt)

- L’air ajouté par le compresseur doit-être exempt de toute particule d’huile, utilisation d’un sur filtre évitant de « polluer »

- La fabrication demande beaucoup d’attention, de précision dans les pressions partielles et du temps de remplissage (5 b/mn)

- Utilisation d’une vanne de laminage

- A l’équilibre des pressions, le transvasement n’est plus possible, les bouteilles d’O2 ne sont pas utilisées dans leur capacité maximum (volume résiduel).

- Pour les vider, il faut utiliser un surpresseur, ou bien vider les bouteilles de Nitrox mais on perd 5 à 10 bars d’O2 dans la B50.

- Obligation d'attendre 24 h pour utiliser le mélange.

- Une seconde plongée est prévue, mais cette fois, avec un Nitrox 32% à 200 bars. Pour ne pas gaspiller de mélange, vous décidez de compléter les bouteilles. En équilibrant les blocs vous trouvez une pression résiduelle de 50 bars.

Établissez la nouvelle procédure de gonflage. (2 pts)

- On équilibre les blocs sur la rampe et on trouve 50 bars.

- Etat initial : on a 50 bars x 64% de N2 : 50 x 0,64 = 32 bars de N2

Il reste dans les blocs 50 bars de Nitrox 36 soit : 50 x 0,36 = 18 bars d’O2

- Etat final : on veut 200 bars x 68% de N2 : 200 x 0,68 = 136 bars de N2

- On doit rajouter 136 – 32 = 104 bars de N2

- On doit rajouter 104 / 0,80 = 130 bars d’air à l’aide du compresseur

- Pour la préparation de ces seconds Nitrox, on apporte 130 bars d’air donc 130 x 0,2 = 26 bars d’O2. Au final, on veut 200 x 0,32 = 64 bars d’O2. Donc il faut transvaser (64-26)-18 =20 bars d’O2 à la lyre.

- Pour des raisons de sécurité, on commencera par transvaser l’O2 puis on complétera le gonflage à l’aide du compresseur

- Une fois le remplissage terminé, vous constatez que les blocs sont chauds. Expliquez-en la raison et décrivez la nature des échanges thermiques qui vont s’opérer (1 pt)

- La compression des gaz augmente l’agitation des molécules qui les composent.

- Ce phénomène entraîne l’élévation de leur température, ce qui entraîne un réchauffement des bouteilles de plongées. « Loi de Charles »

- Les échanges thermiques vont s’opérer du milieu le plus chaud (air dans les blocs - enveloppe métallique des blocs) vers le plus froid (air ambiant). La transmission des calories va s’effectuer jusqu'à l’équilibre thermique.

- Ce phénomène va s’opérer par :

- Rayonnement : Perte de chaleur par rayonnement infra rouge depuis l’enveloppe métallique des blocs. Phénomène d’importance mineure dans ce cas

- Conduction : échange de calories entre 2 milieux solides.

- Convection : échange entre 2 gaz ou entre un liquide et un gaz. La chaleur arrivant à la surface des blocs métalliques va réchauffer les molécules d’air en contact avec celles-ci. Ces dernières vont s’élever et être remplacées par des molécules plus froides.

- Vous laissez passer 6 heures entre la fin du gonflage et l’analyse des mélanges. Vous constatez que votre mélange contient 35% d’O2 au lieu de 32% demandés. Quelles solutions proposez-vous afin d’obtenir 32% d’O2 dans les blocs gonflés à 200 bars ? (2 pts)

- Vider un peu les blocs jusqu'à une pression définie (P) et les regonfler ensuite à l’air jusqu’à une pression de 200 bars.

- Détermination de l’équation pour un Nitrox 32

- Calcul de la pression de N2 final : On obtiendra en final (0,68 x 200) bars de N2, soit 136 bars de N2.

- On dispose initialement d’une pression (P) de 65% de N2 lorsque les bouteilles sont vidées partiellement avant d’être regonflées d’air.

- On va rajouter de l’air : 0,80 x (200 – P) bars de N2

- D’où l’équation : 0,65 x P + 0,80 x (200 – P) = 136 bars

- Soit P x (0,65 – 0,8) + 160 = 136 bars  0,15 x P = 160 – 136

ce qui donne une pression P = 24 / 0,15 = 160 bars. (2 pts)

- Les autres solutions nous donnent une pression des blocs supérieure à la pression de service (200 bars) ou un mélange encore trop riche.