Monitorat Fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

### Question 2  Gonflage Nitrox (6 pts)

Vous devez gonfler 4 blocs de 12L à 200 bars avec un mélange Nitrox 40/60.

Pour cela vous disposez de :	1 compresseur d’air

1 bouteille B50 d’O2 gonflée à 150 bars

2 blocs de 12 L gonflés à 40 bars au Nitrox 32/68

2 blocs de 12 L gonflés à 35 bars au Nitrox 39/61

(On prendra la composition de l’air 20% O2 80% N2)

- Quelles techniques de fabrications pouvez-vous utiliser ? Décrivez-les en citant pour chacune d’elle ses avantages et inconvénients (4 points)

- Vous décidez d’utiliser une lyre de transfert. Détaillez par les calculs les différentes étapes du gonflage (2 points)

Fabrication par pression partielle (2 pt) : Le mélange est réalisé  à l’aide d’une lyre de transfert.

Avantages :

- Possibilité de fabriquer des mélanges supérieurs à 40% avec du matériel compatible O2.

Inconvénients :

- A l’équilibre des pressions, le transvasement n’est plus possible, les bouteilles d’O2 sont rendues avec un certain volume résiduel.

- Fabrication demande beaucoup d’attention, précision des pressions partielles et du temps de remplissage (5b/mn) utilisation d’une vanne de laminage.

- Air ajouté par le compresseur exempt de toute particule d’huile.

Mélange à flux continu ou injection directe (2 pt) : Injection d’O2 pur directement à l’aspiration du compresseur  (Nx limité à 40%)

Avantages :

- Utilisation de matériel standard

- Possibilité de consommer entièrement la bouteille d’O2.

Inconvénients :

- Attention particulière au gonflage pour maintenir une concentration O2 inférieure à 40% pour ne pas risquer une auto-inflammation.

Détails de la méthode de fabrication :(2 pts)

Equilibrer les 4 blocs sur la rampe de gonflage

- Volume d’O2 dans les 4 bouteilles (12 x 0,32 x 40 x 2) + (12 x 039 x 35 x 2) = 634,8L à 1bar

- Volume d’N2 dans les 4 bouteilles (12 x 0,68 x 40 x 2) + (12 x 0,61 x 35 x 2) = 1165,2L à 1bar

- On veut 4 x 12 x 0,4 x 200 = 3840L d’oxygène à 1 bar

- On veut 4 x 12 x 0.6 x 200 = 5760L d’azote à 1 bar

Il manque donc 5760 -1165,2 = 4594,8L d’azote rajouté à 1 bar grâce au compresseur

Le compresseur devra injecter 4594,8 / 0,8 = 5743,5L d’air à 1bar dans les 4 bouteilles.

Dont 5743,5 x 0,2 = 1148,7L d’oxygène à 1 bar

Il faudra donc admettre au B50   3840 - (634,8 + 1148,7) = 2056,5L d’O2 à 1bar

Il restera une pression dans la B50 ((50 x 150) - 2056,5) / 50 = 108,87 bars

La pression dans les 12L étant de (2056,5 + (2 x 12 x 40) + (2 x 35 x 12)) / 48 = 80,34 bars

Le reste du gonflage se faisant au compresseur