Monitorat Fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

- Conception d’une station de gonflage (9 pts)

Le comité directeur de votre club de bord de mer désire investir dans une station de gonflage. L’activité du club s’effectue aussi bien l’hiver en piscine que l’été en mer.

Généralement, 12 blocs de 12 litres sont utilisés lors des entrainements piscine dans lesquels il reste 85 bars à la fin de la séance Lors des plongées d’été en mer 6 blocs de 12 litres (pression finale 50 bars) et 12 blocs de 15 litres (pression finale 65 bars) sont utilisés. Tous les blocs ont une pression de service de 230 bars.

La station de gonflage disposera d’une rampe de distribution de 6 sorties, divisée en deux racks distincts et d’un compresseur de 36 m3/h. Le 1er rack de tampons comprends 3 bouteilles tampons de 50 litres et le second 2 bouteilles de 50 litres. L’ensemble des tampons est gonflé  à 300 bars.

  - - On vous demande si la configuration envisagée est suffisante pour pouvoir gonfler tous les blocs seulement avec les tampons en saison estivale ? Vous justifierez votre réponse par les calculs.

  - - Quelles sont les pressions finales de chacun des racks tampons (été)

  - - Si ce n’est pas le cas, combien de temps devra tourner le compresseur ?

c.1 - pour le gonflage des bouteilles de plongée

c.2 - pour atteindre la pression de service des bouteilles tampons après équilibrage des pressions.

Pour l’ensemble des calculs, vous ferez abstraction de l’influence de la température ; pour faciliter les calculs vous arrondirez systématiquement au bar le plus proche en fonction de la première décimale trouvée (< 0,5 ou ≥ 0,5).

  - - Au vu de vos résultats sur la période estivale, pensez-vous que la station sera suffisamment dimensionnée pour la période hivernale et pourquoi ?

          - Conception d’une station de gonflage (9 pts)

- La station est-elle suffisante en période estivale (3 pts)

Non les tampons ne permettent pas de gonfler tous les blocs durant la période estivale car la dernière série de blocs n’est gonflée qu'’à 180 bars.

1èe gonflage de blocs avec le premier rack (R1) : (6 x 12 x 50) + (3 x 50 x 300) / (3 x 50 + 6 x 12) = 218,92 b  219 b

3 600        +     45 000         /    222

1er gonflage de blocs avec le second rack (R2), reste dans R2 :

(6 x 12 x 219) + (2 x 50 x 300) - (6 x 12 x 230) / (2 x 50) = 292,08 b  292 b

15 768       +       30 000       -      16 560      /    100

2ème gonflage de blocs avec R1 :

(6 x 15 x 65) + (3 x 50 x 219) / (3 x 50 + 6 x 15) = 161,25 b  161 b

5 850       +     32 850        /    240

2ème gonflage de blocs avec R2, reste dans R2 :

(6 x 15 x 161) + (2 x 50 x 292) / (2 x 50 + 6 x 15) = 229,95 b  230 b

14 490      +       29 200       /         190

3ème gonflage de blocs avec R1 :

(6 x 15 x 65) + (3 x 50 x 161) / (3 x 50 + 6 x 15) = 125 b

5 850       +     24 150        /    240

3ème gonflage de blocs avec R2 :

(6 x 15 x 125) + (2 x 50 x 230) / (2 x 50 + 6 x 15) = 180,26 b   180 b

11 250       +       23 000       /         190

- Pression finale des racks de tampons (1 pt)

Rack n° 1 = 125 bars

Rack n° 2 = 180 bars

- c.1 Temps de gonflage des blocs avec le compresseur : (1,5 pts)

230 – 180 = 50 bars

(50  x 90) / (36 000/60)

(4500   /   36000) x 60 =

0,125 x 60 = 7,5 soit 7 minutes 30 secondes

c.2 Temps de gonflage des tampons avec le compresseur : (2 pts)

c.21 - mise à équilibre des racks :

(3 x 50 x 125) + (2 x 50 x 180) / (5 x 50) = 147,00 b

18 750     +    18 000        /    250

c.22 – temps de gonflage compresseur :

300 – 147 = 153 bars

(153  x 250) / (36 000/60)

(38 250 / 36 000) x 60 =

1,06 x 0,60 = 63,75 soit 1 heure 03 minutes 45 secondes

- Période hivernale (1,5 pts)

Vu que le nombre et le volume (12 l) des blocs utilisés est inférieur à l’été

Vu que la pression restante dans ces blocs est supérieure à l’été

Les 2 séries de blocs seront gonflés uniquement avec les tampons.

Le compresseur ne servira qu'à regonfler les tampons

Les calculs ci-dessous ne sont pas obligatoires mais peuvent servir de justification

1èe gonflage de blocs R1 : (6 x 12 x 85) + (3 x 50 x 300) / (3 x 50 + 6 x 12) = 230,27 b

6 120        +     45 000         /    222

2ème gonflage de blocs avec R1 :

(6 x 12 x 85) + (3 x 50 x 230) / (3 x 50 + 6 x 12) = 182.97 b

6 120        +     34 500        /    222

2ème gonflage de blocs avec R2 et pression finale du rack n° 2 :

(6 x 12 x 183) + (2 x 50 x 300) – (6 x 12 x 230) / (2 x 50) = 266,16 b

13 176       +     30 000         -        16 560     /    100