Monitorat Fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

- Organisation et calculs de consommation (9 pts)

Avec votre club FFESSM, vous souhaitez organiser une plongée sur l’épave « L’hirondelle » (Suisse) qui repose à une profondeur moyenne de 50 m dans le lac Léman (Altitude 372 m). La température de l’eau en surface est de 25 °C et au fond de 4,5 °C. Pour vos calculs vous utiliserez une pression atmosphérique de 1 bar et une température absolue de -273K.

Vous êtes directeur de plongée et tous vos plongeurs disposent de blocs de 15 L gonflés à 225 bars à une température de 25 °C.

        - - Sachant qu’au cours de la descente les plongeurs consomment 10 bars.

Qu'elle sera la pression du bloc à 50 m ? (Vous arrondirez le résultat final à l’entier le plus proche en fonction de la première décimale + ou – 0.5). (1,5 pts)

        - – Au bout de 12 mn de plongée, le manomètre d’un des plongeurs indique 80 bars.

Quelle a été sa consommation moyenne ? (1,5 pts)

        - – Son modèle de décompression indique des paliers de 2 mn à 6 m et de 9 mn à 3 m pour une vitesse de remontée constante de 16 m/mn.

Si on considère une consommation à 25 L/mn, quel sera le volume d’air total consommé au cours de la remontée ? (Vous négligerez la consommation inter paliers et considérerez que la consommation à la remontée sera calculée en prenant la durée de l’exposition à la profondeur absolue moyenne entre la profondeur de départ et celle d’arrivée) (2 pts)

Quelle sera la pression du bloc en fin de plongée ? (1 pt)

        - – Quelles consignes donneriez-vous à vos plongeurs et à vos guides de palanquée pour réaliser cette plongée ? (3 pts)

          - Organisation et calculs de consommation (9 pts)

- Qu'elle sera la pression du bloc à 50 m ?

| 225 b – 10 b = 215 b 215 * (273 + 4.5) / (273 + 25) = 200,21 b | 225 * (273 + 4.5) / (273 + 25) = 209,52 b 209,52 b – 10 b = 199,52 b |
| --- | --- |

- 200 bars

- Consommation moyenne

200 b – 80 b = 120 b

120 * 15 L / 6 b = 300 L

300 L / 12 mn = 25 L/mn

- Distance à parcourir jusqu’au premier palier

50 – 6 = 44 m

Durée de la remontée

44 m / 16 m/mn = 2.75 mn

Pression absolue moyenne de la remontée

44 m / 2 = 22 m soit 3.2 bars

Volume consommé durant la remontée

25 L/mn * 2.75 mn * 3.2 b = 220 L

Volume consommé au palier de 6 m

2 mn * 1.6 b * 25 L/mn = 80 L

Volume consommé au palier de 3 m

6 mn * 1.3 b * 25 L/mn = 292.5 L

Volume total consommé

220 + 80 + 292.5 = 592.5 L  592,5/15 = 39,5 bars

Pression restante dans le bloc

80 b – 39,5 b = 40,5 b

- Quelles consignes donneriez-vous aux plongeurs et aux guides de palanquée pour réaliser cette plongée ?

- Pour l’ensemble des plongeurs.

- Même si la plongée se déroule sur le territoire Suisse, le Code du Sport français s’applique car l’établissement d’APS organisateur est français, et ne concerne que des ressortissants français.

- Imposer un 2ème détendeur de secours complet aux plongeurs (même si non obligatoire dans le	 Cd Sport)

- Utiliser uniquement des détendeurs certifiés « eaux froides ».

- Utiliser des combinaisons adaptées au milieu (étanche, semi étanche).

- Porter des gants.

- Avoir un éclairage individuel

- Rappeler la conduite à tenir en prévention d’un givrage (ventilation lente et régulière, séparation des flexibles sur les détendeurs, utilisation des directs systèmes en opposition avec l’inspiration)

- Plier le tuyau de moyenne pression du détendeur en cas de givrage, utiliser le détendeur de secours et fermer le robinet détendeur en débit continu.

      - Pour les plongeurs en autonomie et les guides de palanquée.

- Repérer les volants de fermeture des robinets où sont montés les détendeurs principaux.

- Descendre lentement.

- Rester à proximité des membres de la palanquée durant toute la plongée.

- Surveiller régulièrement la ventilation.

- Surveiller attentivement le comportement des autres plongeurs et les signes extérieurs de refroidissement.

- Réduire le temps d’immersion (plongée et paliers).