Monitorat fédéral 2 ème degré

Aspects théoriques de l'activité

Question 3 : Valeurs de la moyenne pression (6 points)

Un stagiaire Guide de Palanquée vous demande de lui expliquer les variations de la valeur de la moyenne pression d’un détendeur et la différence entre un détendeur compensé et un détendeur surcompensé en fonction de la pression ambiante.

Pour la lui expliquer, vous vous appuyez sur le type de matériel suivant :

- Détendeur de secours : 1er étage à piston compensé, valeur de réglage de la moyenne pression (MP) = 9.5 bars en surface.

- Détendeur principal : 1er étage à membrane surcompensée, valeur de réglage de la moyenne pression (MP) = 9.5 bars en surface, coefficient de surcompensation 1,35

a) Exprimez la valeur de réglage de la MP en surface dans le premier étage d’un détendeur en fonction de la pression atmosphérique ? Donnez  la valeur de la surpression fournie par le ressort taré (1pt)

- La valeur de réglage de la MP à 9.5 bars s’obtient en additionnant la pression de tarage du ressort et la pression atmosphérique

- MP = 8.5 bars + 1 bar

b) Déterminer la valeur de la MP pour une profondeur de 40 m. (densité de l’eau = 1), pour chacun des deux détendeurs

- Valeur de la MP du détendeur de secours ? (1 pt)

- Valeur de la MP à 40 m, pour un détendeur à piston compensé :

Valeur de réglage + Pression relative = 9.5 bars + 4 bars

- Donc MP = 13,5 bars

- Valeur de la MP du détendeur principal ? (2 pts)

- Valeur de la MP à 40 m, pour un détendeur à membrane surcompensée :

Valeur de réglage + Pression relative x 1.35 = 9.5 bars + 4 bars x 1.35

- Donc MP = 14,9 bars

c) Un détendeur à membrane surcompensée doit toujours être équipé d’un Octopus dont le deuxième étage est compensé, sinon, une fuite se produira à partir d’une certaine profondeur. Calculer cette profondeur si ce 2ème étage non compensé possède une valeur de tarage du ressort de 9.8 bars. (Densité d l’eau = 1) (2 pts)

- Tarage du  ressort + P Rel = MP + (1.35 x P Rel)

- 9,8 + X = 9,5 + (1.35 * X)  9,8 – 9,5 = (1.35* X) – (1 * X)  0,3 = (0.35 * X)  X = 0,3 / 0.35

- X = P. Rel. = 0,875 bar

- D’où profondeur = 8,75 m