Aspects théoriques de l'activité

QUESTION 4 – ASPECT THEORIQUE DES 1er ETAGE DE DETENDEUR (5 points)

Expliquez de façon synthétique :

- La compensation simple d’un premier étage à piston (1 point)

- Un clapet-piston est dit compensé lorsque toutes les forces de même nature (HP ou PI) s’équilibrent. Les mouvements de celui-ci ne sont donc que le fruit de la variation de la pression intermédiaire, lors de l’inspiration du plongeur. Donc :

- quand la HP diminue, la moyenne pression reste constante.

- De même, le confort respiratoire reste constant lorsque la bouteille se vide.

- La surcompensation influencée par la variation de la haute pression (type Scubapro). (2 points)

- La surcompensation de ce type entraîne une augmentation de la pression intermédiaire lorsque la pression HP de la bouteille diminue au fur et à mesure de la plongée.

- Ceci est du à un épaulement de la partie du piston située dans la chambre HP sur lequel cette pression s’applique. Comme la force engendrée n’est équilibrée par aucune autre force, celle-ci diminue en même temps que la HP et pour assurer une fermeture du clapet, la moyenne pression doit augmenter car la force qu’elle engendre est agoniste à la précédente (augmentation théorique de 0,4 bar avec une chute de la HP de 160 bars).

- Cela assure donc un confort respiratoire croissant au fur et à mesure que la bouteille se vide.

- La surcompensation influencée par la variation de la pression ambiante (type Aqualung). (2 points)

- De même que précédemment, cette surcompensation entraîne une augmentation de la pression intermédiaire quand la pression ambiante (profondeur) augmente.

- Le principe repose sur une surface plus grande de la membrane sur laquelle s’exerce la pression ambiante que celle de la membrane exposée à la moyenne pression.

- Les forces engendrées par la pression ambiante et la pression intermédiaire sont opposées. Donc, lorsque la pression ambiante augmente avec la profondeur, la pression intermédiaire augmente également en valeur absolue puisque la surface sur laquelle s’applique la force engendrée par elle est plus petite (augmentation théorique de 2 bars entre 0 et 50 m).

- Donc le confort respiratoire augmente avec la profondeur.