Question 1: Modèles de décompression et ordinateur (6 pts)

- Listez les principaux modèles de décompression de base intégrés dans les ordinateurs de plongée du marché actuel (1 pt)

- Modèle Type « BUHLMANN » (avec ou sans GF)

- RGBM

- Prévoir un bonus si le modèle VPM est mentionné.

- Pour chacun de ces modèles, expliquez, en une ou deux phrases, les différences notables entre ces modèles (3 pts)

- Le modèle de Bühlmann est un modèle à compartiment qui prend en compte une valeur de tension d’azote dans le compartiment. pour déclencher ou non un palier (notion de M-Value)

- Le modèle RGBM est un dérivé du Bühlmann amélioré de particularités du VPM, qui prend en compte la quantité de bulles présentes (gradient) et leur évolution (à cause notamment de la vitesse de remontée)

- Si mentionné plus haut (bonus): Le modèle VPM prend en compte la présence de bulles dans l’organisme et calcule leur taille, leur volume. pour indiquer ou non un palier.

- Quels sont les paramètres pris en compte par un ordinateur dans le calcul de la décompression ? (2 pts)

- Tous les ordinateurs : mesurent la pression (atmosphérique, ambiante), les variations de pressions (vitesse de remontée),  et le temps d’exposition en version instantanée, la température, le mélange gazeux programmé et, pour certains modèles, la ventilation et les fonctions cardiaques du plongeur.

- Ordinateur conçu sur le modèle Bühlmann : prend en compte une quantité de gaz dissout (Tension azote maximale, appelée M-Value) et indique des paliers en fonction de ces valeurs. Le modèle qui intègre les GF permet une définition par le plongeur des marges de sécurité qu’il s’autorise en fonction du profil de plongée et des gaz respirés (remontée plus ou moins rapide, paliers profonds...).

- Ordinateur conçu sur le modèle VPM : calcule la taille des bulles présentes en permanence dans le corps et déclenche les paliers en fonction.

- Le modèle RGBM conditionne la remontée de telle manière que les bulles ne dépassent pas une certaine taille critique.