QUESTION 1: fabrication de mélanges Nitrox (8 points)

Vous souhaitez réaliser un mélange Nitrox utilisable jusqu’à la profondeur de 40m. Pour ce faire vous disposez d’une réserve tampon de Nitrox 40 et d’une réserve tampon d’air.

NB : On raisonne en Pression Relative. On considère que l’air est composé de 80% d’Azote et de 20% d’oxygène. On considère la réserve dans les tampons suffisante.

- Quel sera le mélange que vous pourrez concevoir ? (1 points)

La pression partielle maximale d’oxygène respirable étant de 1,6 bars, le mélange sera un Nitrox 32.

En effet  PpO2=Pabs x FO2, donc FO2= PpO2/Pabs => FO2=1,6/5=0,32

0,32=32% sera le pourcentage d’oxygène dans le mélange.

- Afin de réaliser ce mélange, quelle  Pression de Nitrox 40 et quelle Pression d’air allez vous utiliser pour gonfler un bloc vide à 200 bars ? (4 points)

- L’oxygène et l’Azote seront apportés par les deux mélanges, reste à savoir en quelle quantité.

- On appel Pair la Pression apportée par la réserve tampon Air et PN40 la pression apportée par la réserve en Nitrox 40.

- On a déjà : Pair + PN40 = 200bars

- Par ailleurs, la pression d’Oxygène dans le mélange finale sera de PpO2= 200 x 0,32 =64 bars

- L’oxygène étant apportée par les deux mélanges (Air et N40), on a

- Pp02 (Air) + PpO2 (N40) = 64 bars

- (Pair x 0,2) + (PN40 x 0,4) = 64

- Comme Pair + PN40 = 200bars, alors Pair = 200 - PN40

- Donc : ((200 - PN40) x 0,2) + (PN40 x 0,4) = 64

- D’où PN40 = 120 bars et Pair = 80 bars.

- On gonflera donc le bloc avec 120 bars de Nitrox 40 et 80 bars d’Air, peu importe dans quel ordre.

- Après avoir utilisé votre mélange en plongée, il vous reste 50 bars dans le bloc. Vous souhaitez réaliser 200bars d’un mélange à 40%. Vous disposez toujours de l’installation citée plus haut et également d’une réserve d’oxygène pur.

- Donnez deux méthodes pour fabriquer ce mélange (1 point)

- Donnez les pressions de chaque réserve que vous utiliserez ? (2 points)

- La première méthode consiste à vider le bloc et à remplir directement avec 200 bars de Nitrox 40.

- La deuxième méthode consiste à utiliser de l’Oxygène pur et de l’air.

- On a : PpO2 = 16 bars et PpN2 = 34 bars

- On veut : PpO2 = 80 bars et PpN2 = 120 bars.

- On a besoin : PpO2 = 64 bars et PpN2= 86 bars

- L’azote n’étant apporté que par l’air si on apporte 86 bars d’Azote, on apporte également Pair = PpN2/0,8 = 86/0,8= 107,5 bars.

- Soit, par la même occasion 107,5 – 86 = 21,5 bars d’Oxygène.

- Il manque donc 42,5 bars d’Oxygène à prendre dans la réserve d’O2 pure.

- On mettra donc 42,5 bars d’O2 pur et 107,5 bars d’Air.