Sujet 3 – Voyage plongée (6 points)

Un de vos stagiaires a prévu pour ses prochaines vacances de partir plonger au Mexique, en mer et dans les Cénotes, où il utilisera des blocs aluminium. Il a entendu dire que ces blocs de plongée peuvent flotter. Intrigué par cette affirmation, il vous demande une explication.

- Démontrez cette affirmation pour les plongées en mer à partir des données simplifiées suivantes : bloc aluminium pesant à vide 15kg, de volume intérieur 11 litres et volume extérieur 16 litres, masse volumique de l’air = 1,3 g/litre, densité de l’eau de mer : 1,03. (2 points)

- Si le bloc flotte, c’est que son poids apparent est négatif.

- Le poids apparent du bloc est :

  - Poids apparent = Poids réel – Poussée d’Archimède

  - Poids apparent = (Poids bloc + Poids air) –  Poids de l’eau déplacée

  - Poids apparent = (Poids Bloc + (Volume air x Densité air)) – (Volume bloc extérieur x Densité eau)

  - Poids apparent = (15 +  Volume air x 0.0013)) – (16 x 1.03)

- Lorsque le bloc est plein (200 bar), son poids apparent est de :

  - Poids apparent = (15 +  (200 x 11) x 0.0013)) – (16 x 1.03) = 17.86 – 16.48= 1.38 donc il coule

- Lorsque le bloc est vide , son poids apparent est de :

  - Poids apparent = 15 – (16 x 1.03) = 15 – 16.48 = -1.48 donc il  flotte

Habitué à plonger avec son bloc 15 litres acier, il s’inquiète du volume réduit des blocs qui lui seront fournis.

- Sa consommation habituelle étant de 20l/mn en surface, et la profondeur moyenne de la plongée de 15m, combien de temps pourra-t-il plonger avec le bloc décrit ci-dessus gonflé à 200b et une réserve fixée à 50b ? (1.5 point)

- La pression utilisable est donc de 200 – 50 = 150 bar

- Pression à 15 m = 2.5 et donc consommation = 20 x 2.5 = 50l/mn

- Volume d’air disponible = 11 x 150 = 1 650  l

- Temps de plongée = 1650 /50 = 33 min

Ce plongeur d’un poids réel de 80 kg a un volume de 82 litres une fois équipé. Pour plonger en mer, avec son bloc 15 litres acier (poids réel : 18 kg), il utilise un lest de 3 kg.

- Comment doit-il adapter son lestage lorsqu’il plongera en Cénotes (densité de l’eau : 1) avec le bloc aluminium décrit ci-dessus ? (1.5 point)

- Lestage à déterminer en fin de plongée avec un volume d’air de 50b dans le bloc

- Poids réel du plongeur : 80 +15 +((1.03x50x11)/1000)= 95,56 kg

- Volume du plongeur : 82+16 = 98 litres

- Poussée d’Archimède en Cénotes: 1 x 98 = 98 l

- Lest nécessaire : 98-95.56 = 2.44 kg, arrondi à 3 kg

- Il ne modifiera pas son lestage.

Il a également entendu parler d’une « halocline » pouvant être présente dans les Cénotes.

- Expliquez ce qu’est une « halocline » et ses conséquences en plongée. (1 point)

- La halocline  est une ligne de séparation entre eau douce et eau salée suite à la différence de salinité.

- Lorsqu’on traverse cette zone, outre la différence de température, la vision du plongeur se trouble l’espace d’un instant.

- Il convient également de faire attention à son équilibre puisque l’on évolue entre eau douce et eau salée qui ont des densités différentes :

  - L’eau salée est en dessous et l’eau douce au-dessus

  - Il faut légèrement regonfler son gilet lorsqu’on remonte à travers la halocline.