# QUESTION 2. Station de gonflage (7 points)

Vous souhaitez mettre en place dans votre structure une station de gonflage. Vous avez 30 blocs de 12 litres (dont la résiduelle est de 25 bars) que vous souhaitez gonfler à 200 bars.

- Quel serait le débit minimum de votre compresseur pour gonfler vos 30 blocs en moins de 2 heures ? (1 point)

- (30x12)x(200-25)= 63000 litres

- 63000/2=31500 l/h, soit 31,5 m3/h, ou  525 L/mn.	(1 pt)

- Après comparaison des systèmes, vous optez pour un compresseur fixe d’un débit de 25,5 m3/h et vous récupérez 3 blocs tampons de 50 litres (pression de service de 350 bars) et une rampe de 10 sorties. Vous connectez 10 premiers blocs sur la rampe et ouvrez simultanément les 3 tampons. Avez-vous assez d’air pour gonfler vos 10 blocs à 200 bars ?

- Si oui, quelle est la pression résiduelle dans les tampons ?

- Si non, combien de temps avez-vous besoin de mettre en route le compresseur

pour finir de gonfler vos 10 blocs ?

- Pour savoir si on peut gonfler ces 10 blocs à 200 bar il faut chercher la pression d’équilibre entre les tampons et les blocs. Si celle-ci est supérieure ou égale à 200 bar alors la réponse est « oui » est la suivante :

Péquilibre = [3x50x350)+(10x12x25)] / [3x50+10x12] = 55 500 / 270 = 205,56 bar

Donc, il est possible de gonfler ces 10 blocs 		(1 point)

- Les 10 blocs de 12 litres devant être gonflés à 200 bar, il faut refermer les 3 tampons

avant d’atteindre la pression d’équilibre. La pression dans le tampon est donc donnée par la formule suivante (qui traduit le fait que la quantité d’air totale est toujours la même) :

- (3x50x350)+(10x12x25)=150xPftampon + (10x12x200)

- 52500+3000= 150xPftampon + 24000

- Pftampon = 210 bars 		(1 point)

- Même question pour les 10 blocs suivants.

- La quantité d’air restant dans les tampons ne suffit pas à gonfler les blocs à 200 bars (1 pt)

- (3x50x210)+(10x12x25)=Pf (150+10x12)

- 31500+3000= 270xPf

- Pf = 127,7 bars (0,5 pt): Pression résiduelle dans le système (blocs et tampon)

- Pour atteindre 200 bars dans les 10 blocs, on a besoin de (200-127,7)x12x10=8676 litres, ce qui prendra environ 20 minutes de gonflage (20.41 minutes) 		(0,5 point)

- Quelle(s) autre(s) configuration(s) de gonflage aurait-on pu utiliser ? (2 points)

Exemple : : les tampons sont regonflés au fur et à mesure, ou on utilise pas tous les tampons à chaque série. Réponse ouverte, 	(1 point par réponse réaliste)