Question 2 : Nouveaux préposés au gonflage (8 points)

Suite à l’élection du nouveau bureau du club, vous êtes nommé(e) responsable de la station de gonflage. La station de gonflage comprend un compresseur de 16 m3/h et 4 bouteilles tampons de 50 L à 250 bar, montées en deux séries indépendantes (série A : tampons 1 et 2, série B : tampons 3 et 4).

- Citez les éléments de sécurité devant composer une station de gonflage. (1 point)

L’affichage en station :

- Consignes pour le chargement des bouteilles de plongée ;

- Listes des personnes habilitées à utiliser le compresseur (liste signée par le président du club) ;

Le cahier d’entretien ;

Le cahier d’utilisation ;

Un poing d’arrêt d’urgence généralement près de la rampe de gonflage ;

Des soupapes de sécurité sur le compresseur, sur la rampe de gonflage et sur les bouteilles tampons (qui doivent être retarées tous les 10 ans) ;

La continuité à la terre (bâtis métalliques, tuyauteries) ;

Un câble anti fouet si les flexibles de raccordement font plus d’un mètre ;

Une prise d’air dans un endroit aéré, non pollué.

- Indiquez les points qu’il faudra surveiller et entretenir pour le bon fonctionnement de la station de gonflage. (1 point)

- Le système de refroidissement du compresseur : propreté des serpentins et efficacité du ventilateur si refroidissement à air ou niveau et température de l’eau du radiateur si refroidissement à eau ;

- La lubrification du compresseur : le niveau d’huile et la date de vidange ;

- La bonne élimination des condensats (eau, huile) et le bon fonctionnement des filtres séparateurs/décanteurs) ;

- Surveillance et maintenance des filtres à air (dates de changement du préfiltre et du filtre à charbon actif) ;

- Le bon fonctionnement des soupapes de sécurité (vérifier la manoeuvrabilité tous les ans et le tarage tous les 10 ans) ;

- Les bouteilles tampons et filtres du compresseur (inspection périodique tous les 40 mois et requalification tous les 10 ans) ;

- La prise d’air ;

- Le bon ronronnement du compresseur en marche (identifier les bruits anormaux, les fuites éventuelles sur le circuit d’air) ;

- Le nombre d’heures de fonctionnement ou le nombre de blocs gonflés ;

- L’analyse de l’air (structures ayant des salariés).